附件二

海南省工程建设地方标准

海南省市政桥梁设施养护维修标准

(征求意见稿)

海南省市政桥梁设施养护维修标准    编制组

2014 年 10月

前 言

为提高我省市政桥梁设施维护管理水平，保障我省市政桥梁设施安全可靠运行，省住房和城乡建设厅组织有关单位，结合国家、省、市相关规定及我省实际情况，制定本标准。

本标准内容共9章，包括：总则，符号、代号，基本规定，城市桥梁的检测评估，市政桥梁设施养护技术要求，市政桥梁养护质量要求，市政桥梁养护安全与文明作业，管理责任，监督管理等。

下列规范、规程、标准及办法中的有关条款巳被引用到本准则的规范性条文中。其随后所有的修改版或修订版（不包括勘误表）均不适用于本规程。但鼓励本规程的使用者研究探讨使用其最新版本的可能性。

CJJ99－2003 《城市桥梁养护技术规范》

CJJ36—2006 《城镇道路养护技术规范》

JTG  H11－2004 《公路桥涵养护规范》

JTG  B01－2003 《公路工程技术标准》

CJJ2-2008 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

GB 50212－2002 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

CECS 146－2003 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程（2007年版）》

建设部2003年118号令 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》

DB 50--231－2006《重庆市城市桥梁养护技术规程》

本标准由海南省建设标准定额站负责管理，海南省住房和城乡建设厅负责具体技术内容的解释，执行过程中如有意见和建议，请与海南省住房和城乡建设厅（地址：海口市海府路59号，邮政编码：570204，电话：0898-65372305）联系。

本标准主编单位、主要起草人和主要审查人名单

主编单位：海口市市政管理局

海口市市政工程设计研究院

海南省建设标准定额站

参编单位：海口市桥梁管理有限公司

海南省建筑设计院

主要起草人：

主要审查人：

目 录

1 总 则	1

2 符号代号	2

2.1 符 号	2

2.2 代 号	2

3 基本规定	3

4 城市桥梁的检测评估	5

4.1 一般要求	5

4.2 经常性检查	5

4.3 定期检测	6

4.4 特殊检测	8

4.5 城市桥梁的评定	9

5 市政桥梁设施养护技术要求	24

5.1 上部结构养护	24

5.2 下部结构养护	35

5.3 桥梁抗震设施的养护	36

5.4 人行通道养护	37

5.5 附属设施养护	37

6 市政桥梁养护质量要求	40

7 市政桥梁养护安全与文明作业	41

7.1 市政桥梁养护安全作业规定	41

7.2　文明施工及环境保护	43

8 管理责任	46

9 监督管理	47

# 1 总 则

1.0.1 为加强海南省城市桥梁的养护工作，维护城市桥梁设施，保障城市桥梁完好和安全运行，提高城市桥梁的养护水平，制定本标准。

1.0.2 本规范适用于已竣工验收后交付使用的城市桥梁的养护，不适用于轨道交通桥梁的养护。

1.0.3 海南省城市桥梁的养护除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

# 2 符号代号

## 2.1 符 号

2.1.1 Ｌ——相邻墩台间跨径长度。

2.1.2 计算伸缩装置间距的符号：

B——安装宽度；

Bmin——伸缩装置产品最小标准安装宽度；

E——混凝土弹性模量；

Tmax——本地区最高气温；

Tmin——本地区最低气温；

Tset——伸缩装置安装时的温度；

α——材料的膨胀系数；

β——混凝土收缩徐变的递减系数；

φ——混凝土徐变系数；

ε——混凝土收缩应变；

ｌ——相邻伸缩装置之间的长度（多跨连续梁结构为各跨长度的总和）；

Δｌｃ——徐变引起的长度变化；

Δｌｓ——混凝土干燥引起的收缩量；

Δｌｔ——温度变化引起梁体总的伸缩量；

Δｌｔ＋——温度升高引起梁体的伸长度；

Δｌｒ——可变荷载引起梁头转角位移量；

Δｌ０——伸缩装置基本伸缩量。

## 2.2 代 号

2.2.1  BCI（Bridge Condition Index）—Ⅱ～Ｖ类城市桥梁状况指数，以表征桥梁结构的完好程度。

2.2.2  PU表示用聚氨酯弹性体制成包裹在PE护层外的彩色拉索护层。

2.2.3  PE表示用掺入2%～5%碳黑的高密度聚乙烯，用于制作拉索护层。

# 3 基本规定

3.0.1 城市桥梁的养护应包括城市桥梁及其附属设施的检测评估、养护工程及建立档案资料。

3.0.2 城市桥梁应根据类别、等级和技术级别进行养护。

3.0.3 根据城市桥梁在道路系统中的地位，城市桥梁养护类别宜分为以下五类：

Ⅰ类养护的城市桥梁——特大桥梁及特殊结构的桥梁。

Ⅱ类养护的城市桥梁——城市快速路网上的桥梁。

Ⅲ类养护的城市桥梁——城市主干路上的桥梁。

Ⅳ类养护的城市桥梁——城市次干路上的桥梁。

Ⅴ类养护的城市桥梁——城市支路和街坊路上的桥梁，含人行专用天桥。

3.0.4 根据各类桥梁在城市中的重要性，本着“保证重点，养好一般”的原则，城市桥梁养护等级宜分为Ⅰ等、Ⅱ等、Ⅲ等。养护等级及养护、巡检要求应符合下列规定：

1 Ⅰ等养护的城市桥梁应为Ⅰ～Ⅲ类养护的城市桥梁及Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁中的集会中心、繁华地区、重要生产科研区及游览地区附近的桥梁。应重点养护，巡检周期不应超过1d。

2 Ⅱ等养护的城市桥梁应为Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁中区域集会点、商业区及旅游路线或市区之间的联络线、主要地区或重点企业所在地附近的桥梁，应有计划地进行养护，巡检周期不宜超过3d。

3 Ⅲ等养护的城市桥梁应为Ⅴ类养护的城市桥梁及居民区、工业区的主要道路上的桥梁。可一般养护，巡检周期可在7d之间。

3.0.5 根据城市桥梁技术状况、完好程度，对不同养护类别，其完好状态等级划分及养护要求应符合下列规定：

1 Ⅰ类养护的城市桥梁完好状态宜分为两个等级：

合格级—桥梁结构完好或结构构件有损伤，但不影响桥梁安全。应进行保养、小修。

不合格级—桥梁结构构件损伤，影响结构安全。应立即修复。

2 Ⅱ～Ⅴ类城市桥梁完好状态宜分为五个等级：

A级—完好状态，BCI达到90～100，应进行日常保养。

B级—良好状态，BCI达到80～89，应进行日常保养和小修。

C级—合格状态，BCI以达到66～79，应进行专项检测后保养、小修。

D级—不合格状态，BCI达到50～65，应检测后进行中修或大修工程。

E级—危险状态，BCI小于50，应检测评估后进行大修、加固或改扩建工程。

3.0.6 城市桥梁的养护工程宜分为保养、小修；中修工程；大修工程；加固、改扩建工程；

1 保养、小修——对管辖范围内的城市桥梁进行日常维护和小修作业。

2 中修工程—对城市桥梁的一般性损坏进行修理，恢复城市桥梁原有的技术水平和标准的工程。

3 大修工程—对城市桥梁的较大的损坏进行综合治理，全面恢复到原有技术水平和标准的工程及对桥梁结构维修改造的工程。

4 加固、改扩建工程—对城市桥梁因不适应现有的交通量、载重量增长的需要及桥梁结构严重损坏，需恢复和提高技术等级标准，显著提高其运行能力的工程。

3.0.7 城市桥梁养护部门应建立养护档案，并应符合下列规定：

1 城市桥梁养护档案应以一座桥梁为单位建档。

2 养护档案应包括下列内容：桥梁主要技术资料，施工竣工资料、养护技术文件，巡检、检测、测试资料、桥梁自振频率、桥上架设管线等技术文件及相关资料。

3 养护档案管理工作宜逐步实行电子化、数据化、利用多媒体技术，有条件的城市可建立信息管理系统、数据库。

3.0.8 城市桥梁应安全、完好、整洁；夜间照明应符合有关标准的要求；各种指示标志应齐全、清晰。人行天桥、立交、高架路、隧道、通航河道上的桥梁必须设桥下限高的交通标志；立交、跨河桥应设限载牌。

3.0.9 隧道的防水、排水、通风、照明、防火和防汛等设施，必须齐全有效。

3.0.10 Ⅰ类养护的城市桥梁，必须设专人负责日常巡检，每季定期检测；有条件的城市可采用自动化监测系统设点测控，应随时掌握桥梁技术状况和中长期发展趋势。

3.0.11 城市桥梁装饰、灯光装饰和绿化应统一安排、整体规划，不得影响桥梁检修保养和影响桥梁耐久性；不得危及桥梁、车辆、行人的安全。

3.0.12 在城市桥梁上增加静荷载（构筑物、风雨篷、广告牌、管线等）必须满足桥梁安全技术要求。

3.0.13 列入文物保护范围的城市桥梁的养护，除应执行本规范外，还应符合文物部门的有关技术规定。

# 4 城市桥梁的检测评估

## 4.1 一般要求

4.1.1 对使用中的城市桥梁必须按照规定进行检测评估，及时掌握桥梁的基本状况，并采取相应的养护措施。

4.1.2 城市桥梁的检测评估工作应包括下列内容：

1 记录桥梁当前状况；

2 了解车辆和交通量的改变给设施运行带来的影响；

3 跟踪结构与材料的使用性能变化；

4 对桥梁状态评估提供相关信息；

5 给养护、设计与建设等部门提供反馈信息。

4.1.3 城市桥梁的技术状况应根据检测结果按本规范第3.0.5条划分完好状态等级。

4.1.4 在城市桥梁技术状况检测评估时，桥梁因主要构件损坏，影响桥梁结构安全时，Ⅰ类养护的城市桥梁应判定为不合格级，应立即安排修复；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁应判定为Ｄ级，并对桥梁进行结构检测或特殊检测。

4.1.5 城市桥梁的检测评估应根据其内容、周期、评估要求分为经常性检查、定期检测、特殊检测。

4.1.6 城市桥梁的检测、评估与养护宜按图4.1.6所示流程进行。

图4.1.6  养护流程图

## 4.2 经常性检查

4.2.1 经常性检查应对结构变异、桥及桥区施工作业情况的检查和桥面系、限载标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。

4.2.2 经常性检查应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责。

4.2.3 经常性检查宜以目测为主，并应按附录A现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》，登记所检查城市桥梁的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。

4.2.4 经常性检查应按桥梁的类别、级别、技术等级分别制定巡检周期。对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季等特殊情况，周期宜短。特殊情况可设专人看护。

4.2.5 经常性检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全，应及时采取相应维护措施，并应立即向主管部门报告。

4.2.6 经常性检查应包括下列内容：

1 桥面系及附属结构物的外观情况：

1) 平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；

2) 桥面泄水孔的堵塞、缺损；

3) 人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；

4) 墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。

2 上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况。

3 检查在桥区内的施工作业情况。

4 桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

5 其他较明显的损坏及不正常现象。

## 4.3 定期检测

4.3.1 定期检测分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。结构定期检测应在规定的时间内与常规定期检测间隔进行，Ⅰ类养护的城市桥梁宜为1～2年，关键部位可设仪器监控测试；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁间隔宜为6～10年。

4.3.2 常规定期检测应由专职桥梁养护工程技术人员或实践经验丰富的桥梁工程技术人员负责，并应对每座桥梁制定相应的定期检测计划和实施方案。在有条件的情况下，建议同一座桥梁的常规检测均由同一工程技术人员完成。

4.3.3 常规定期检测宜以目测为主，并应配备如照相机、裂缝观测仪、探查工具及现场的辅助器材与设备等必要的量测仪器。

4.3.4 常规定期检测应包括下列内容：

1 对照城市桥梁资料卡（附录B）和设备量年报表（附录C）现场校核城市桥梁的基本数据。

2 实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

3 对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。

4 对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

5 根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

4.3.5 常规定期检测应包括下列范围：

1 桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等。

2 上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等。

3 下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况。

4.3.6 常规定期检测的情况记录、评分及对养护维修管理措施的建议，均应及时整理、归档；已建立信息管理系统的，应及时纳入城市桥梁管理系统数据库。

4.3.7 根据常规定期检测的结果，可进行桥梁状况的评估。Ⅰ类养护的城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ～Ⅲ类养护的城市桥梁应按附录D对桥面系、上部结构、下部结构评分扣分表进行评估，并应符合本规范第4.5节的有关规定。

4.3.8 应根据常规定期检测结果对城市桥梁进行技术状况评估分级。

4.3.9 结构定期检测应由相应资质的专业单位承担，并应由具有城市桥梁养护、管理、设计、施工经验的人员参加。检测负责人应具有5年以上城市桥梁专业工作经验。

4.3.10 Ⅰ类养护的城市桥梁，结构定期检测应根据桥梁检测技术方案和细节分组，并加以标识，确定相应的检测频率；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁结构定期检测应包括桥梁结构中所有构件。

4.3.11 结构定期检测应根据桥龄、交通量、车辆载重、桥梁使用历史、已有技术评定、自然环境以及桥梁临时封闭的社会影响制定详细计划，计划应包括采用的测试技术与组织方案并提交主管部门批准。

4.3.12 结构定期检测应包括下列内容：

1 查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议；

2 根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行结构构件的检测；

3 通过材料取样试验确认材料特性、退化的程度和退化的性质；

4 分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响；

5 对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检查之前的退化情况；

6 检测桥梁的淤积、冲刷等现象，水位记录；

7 必要时进行荷载试验和分析评估，城市桥梁的荷载试验评估应按有关标准进行；

8 通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施。

4.3.13 需监控测试的城市桥梁可按本规范附录Ｅ进行监控测试。

4.3.14 结构定期检测应有现场记录，应按本规范附录Ｆ填写状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表，并应符合下列规定：

1 结构状态评定应符合常规定期检测中的评分标准，Ⅰ类养护的城市桥梁结构状态评估应按附录F表中的缺陷进行；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，将附录F表中的缺陷，按附录D的扣分值表进行评估，并应符合本规范第4.5节的有关规定。同时填写下列相关内容：

1) 列出所有桥梁构件的侵蚀情况。

2) 构件的实测缺陷类型和程度。

2 对Ⅰ类养护的城市桥梁评为不合格级的，或退化速度过快的构件，Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁结构状况评定为D级、E级的，应在结构缺陷记录表中记录下列相关内容：

1) 构件编号；

2) 构件描述；

3) 构件在结构中的位置；

4) 缺陷描述；包括缺陷位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。

3 特殊构件信息表应记录状态评定表和结构缺陷记录表中没有涵盖的信息，包括下列内容：

1) 没有在评分标准中定义的构件；

2) 无法检测的构件，并说明不能检测的原因；

3) 河道的淤积、冲刷、水位记录；

4) 记录材料测试和取样的位置并编号，以便试验结果的交叉参考。

4 照片记录表中的照片应针对构件缺陷拍摄，并按顺序编号。

4.3.15 检查人员应根据桥梁养护维修的有关规定，对Ⅰ类养护的城市桥梁因结构损坏被评定为不合格的，应立即限制交通，组织修复。对Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁评估为D级桥梁，应提出处理措施，需紧急枪修的桥梁应提出时间要求。对E类桥梁应立即限制交通，等待处理。

4.3.16所有现场记录资料以及结构定期检测报告应以电子文档和书面形式在现场调查完成后15个工作日内提供给管理部门。结构定期检测报告应包括下列内容：

1 城市桥梁进行结构定期检测的原因。

2 结构定期检测的方法和评价结论。

3 结构使用限制，其中包括荷载、速度、机动车通行或车道数限制。

4 养护维修加固措施。

5 进一步检测、试验、结构分析评估及建议。

## 4.4 特殊检测

4.4.1 特殊检测应由相应资质的专业单位承担，主要检测人员应具有5年以上城市桥梁专业工程师资格。

4.4.2 特殊检测应由专业人员采用专门技术手段，并辅以现场和实验室测试等特殊手段进行详细检测和综合分析，检测结果应提交书面报告。

4.4.3 城市桥梁在下列情况下应进行特殊检测：

1 城市桥梁遭受洪水冲刷、漂流物、船舶或车辆撞击、滑坡、地震、风灾、火灾、化学剂腐蚀、车辆荷载超过桥梁限载的车辆通过等特殊灾害造成结构损伤。

2 城市桥梁常规定期检测中难以判明是否安全的桥梁。

3 为提高或达到设计承载等级而需要进行修复加固、改建、扩建的城市桥梁。

4 超过设计年限，需延长使用的城市桥梁。

5 常规定期检测中桥梁技术状况Ⅰ类养护的城市桥梁被评定为不合格级的桥梁，Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁被评定为D级或E级的桥梁。

6 常规定期检测发现加速退化的桥梁构件需要补充检测的城市桥梁。

4.4.4 实施特殊检测前，检测单位应搜集下列资料：

1 竣工资料；

2 识别和鉴定桥梁结构的主要材料以及它们的强度；

3 特殊检测的原因，影响桥梁承载能力的因素；

4 历次桥梁定期检测和特殊检测报告；

5 历次维修资料；

6 交通量统计资料。

4.4.5 城市桥梁特殊检测应包括下列内容：

1 结构材料缺损状况诊断。

2 结构整体性能、功能状况评估。

4.4.6 结构材料缺损状况的诊断，应根据材料缺损的类型、位置和检测的要求，选择表面测量、无损检测技术和局部取试样等方法。试样宜在有代表性构件的次要部位获取。检测与评估应依照相应的试验标准进行。

4.4.7 结构整体性能、功能状况评估应根据诊断的构件材料质量状况及其在结构中的实际功能，用计算分析评估结构承载能力。当计算分析评估不满足或难以确定时，用静力荷载方法鉴定结构承载能力，用动力荷载方法测定结构力学性能参数和振动参数。结构计算、荷载试验和评估应符合国家现行有关标准的规定。

4.4.8 特殊检测报告应包括下列主要内容：

1 概述、桥梁基本情况、检测组织、时间背景和工作过程。

2 描述目前桥梁技术状况、试验与检测项目及方法、检测数据与分析结果、桥梁技术状况评价。

3 阐述检测部位的损坏原因及程度，评定桥梁继续使用的安全性。

4 提出结构及局部构件的维修、加固或改造的建议方案，提出维护管理措施。

4.4.9 对特殊检测结果不满足要求的城市桥梁，在维修加固之前，应采取限载、限速或封闭交通措施，并应继续监测结构变化。

## 4.5 城市桥梁的评定

4.5.1 一般规定

城市桥梁的评定分为一般评定和适应性评定。

1 一般评定是依据桥梁定期检查资料，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁技术状况等级，提出各类桥梁养护措施。

2 桥梁适应性评定包括以下内容：依据桥梁定期及特殊检查资料，结合试验与结构受力分析，评定桥梁的实际承载能力、通行能力、抗洪能力，提出桥梁养护、改造方案。

3 一般评定由负责定期检查者进行，适应性评定应委托有相应资质及能力的单位进行。

4.5.2  I类养护的城市桥梁的一般评定

I类养护的城市桥梁应按影响结构安全状况的桥梁各部件权重的综合评定方法进行评定。亦可按重要部件最差的缺损状况评定，或对照桥梁各部件技术状况的评定标准见表6进行评定。桥梁各部件权重的综合评定方法如下：

1 根据缺损程度（大小、多少或轻重）、缺损时结构使用功能的影响程度（无、小、大）和缺损发展变化状况（趋向稳定、发展缓慢、发展较快）等三个方面，以累加评分方法对各部件缺损状况作出等级评定。评定方法见表4.5.2-1。

2 重要部件（如墩台与基础、上部承重构件、支座）以其中缺损最严重的构件评分；其他部件，根据多数构件缺损状况评分。

3 全桥总体技术状况等级评定，宜采用考虑桥梁各部件权重的综合评定方法。亦可按重要部件最差的缺损状况评定。根据重庆地区的环境条件和养护要求，推荐的各部件权重，见表4.5.2-2。

4 桥梁技术状况评定等级，分为一类、二类、三类、四类、五类。桥梁总体及部件技术状况评定标准见表4.5.2-3。

4.5.3 裂缝限值

梁、拱、墩台裂缝的最大限值规定如表4.5.3。裂缝超过表限值时应进行修补或加固，以保证结构的耐久性。

4.5.4  I类养护的城市桥梁结构缺损的记载及有关规定

桥梁检查（不论经常检查或定期检查）中发现的各种缺损均应用油漆将其范围及日期标记清楚。发现三、四、五类的严重缺损和难以判明损坏原因及程度的病害，应照相记录，并附说明病害状况。并及时通告设计单位，组织专家鉴定、论证、确定整修方案，报主管部门批准后组织施工。

表4.5.2-1  桥梁部件缺损状况评定方法

| 缺 损 状 况 及 标 度 |  |  | 组 合 评 定 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺损程度及标度 |  | 程 度 | 小 → 大 少 → 多 轻度 → 严重 |
|  |  | 标度 | 0 1 2 |
| 缺损对结构使用功能的影响程度 | 无、不重要 小、次要 大、重要 | 0 1 2 | 0 1 2 1 2 3 2 3 4 |
| 以上两项评定组合标度 |  |  | 0 1 2 3 4 |
| 缺损发展变化状况的修正 | 趋向稳定 发展缓慢 发展较快 | -1 0 +1 | 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 |
| 最终评定的标度 |  |  | 0 1 2 3 4 5 |
| 桥梁技术状况及分类 |  |  | 完 良 较 较 坏 危 好 好 好 差 的 险 一 二 三 四 五 =类 类 类 类 类 |
| 注：“0”表示完好状态，或表示没有设置的构造部件，当缺损程度标度为“0”时，不再进行迭加。 “5”表示危险状态，或表示原无设置，而调查表明需要补设的部件 |  |  |  |

表4.5.2-2  I类养护的城市桥梁各部件权重及综合评定方法

| 部件 | 部件名称 | 权重Wi | 桥梁技术状况评定办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼墙、耳墙 | 1 | - 综合评定采用下列算式： n Dr=100–∑RiWi/5 i=1 式中Ri — 按表6桥梁部件缺损状况评定方法对各部件的评定标度（0~5）； Wi — 各部件权重，∑Wi=100； Dr — 全桥结构技术状况评分 （0~100）； 评分高表示结构状况好，缺损少。 （2）评定分类采用下列界限 Dr≧88 一类 88＞Dr≥60 二类 60＞Dr≥40 三类 40＞Dr 四类、五类 Dr≥60的桥梁，并不排除其中有评定标度Ri≥3的部件，仍有维修的需求。 |
| 2 | 锥坡、护坡 | 1 |  |
| 3 | 桥台及基础 | 15 |  |
| 4 | 桥墩及基础 | 15 |  |
| 5 | 地基冲刷 | 3 |  |
| 6 | 支座 | 5 |  |
| 7 | 上部主要承重构件 | 25 |  |
| 8 | 上部一般承重构件 | 15 |  |
| 9 | 桥面铺装 | 2 |  |
| 10 | 桥头跳车 | 2 |  |
| 11 | 伸缩缝 | 5 |  |
| 12 | 人行道 | 2 |  |
| 13 | 栏杆、护栏 | 2 |  |
| 14 | 照明、标志 | 2 |  |
| 15 | 排水设施 | 3 |  |
| 16 | 调治构造物 | 1 |  |
| 17 | 其他 | 1 |  |

表4.5.3  恒载裂缝最大限值

| 结 构 类 别 | 裂 缝 部 位 |  |  | 允 许 最 大 裂 缝 宽 度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件精轧螺纹钢筋的预应力混凝土构件 | A类（一般环境） |  |  | 0.20 |
|  | B类（侵蚀环境） |  |  | 0.15 |
| 采用钢丝和钢绞线的预应力混凝土构件 | A类环境 |  |  | 0.10 |
|  | B类环境 |  |  | 不允许 |
| 混凝土拱 | 拱圈横向 |  |  | 0.30（裂缝高小于截面高一半） |
|  | 拱圈纵向（竖缝） |  |  | 0.50（裂缝长小于跨径1/8） |
|  | 拱波与拱肋结合处 |  |  | 0.20 |
| 墩台 | 墩台帽 |  |  | 0.30 |
|  | 墩 台 身 | 经常受侵蚀性环境水影响 | 有筋 无筋 | 0.20 0.30（不允许贯通墩台身截面一半） |
|  |  | 常年有水，但无侵蚀性影响 | 有筋 无筋 | 0.25 0.35（不允许贯通墩台身截面一半） |
|  |  | 干沟或季节性有水河流 |  | 0.40（不允许贯通墩台身截面一半） |

表4.5.2-3  桥梁技术状况评定标准

|  | 一 类 | 二 类 | 三 类 | 四 类 | 五 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完好、良好状态 | 较好状态 | 较差状态 | 坏的状态 | 危险状态 |
| 总 体 评 定 | 1．重要部件功能与材料均良好 2．次要部件功能良好，材料有3% 以内轻度缺损或污染 3．承载能力和桥面行车条件符合设计指标 4．只需日常清洁保养 | 1．重要部件功能良好，材料有3% 以内轻度缺损或污染，裂缝宽小于限值 2．次要部件有10% 以内中等缺损或污染 3．承载能力和桥面行车条件达到设计指标 4．需进行小修、保养 | 1．重要部件有10% 以内中等缺损，裂缝宽超限值；或出现轻度功能性病害，但发展缓慢，尚能维持正常使用功能 2．次要部件有10-20% 严重缺损，功能降低，进一步恶化将不利于重要部件和影响正常交通 3．承载能力比设计降低10%以内，桥面行车不舒适 4．需要进行中修 | 1．重要部件有10-20% 严重缺损，裂缝宽超限值，裂缝间距小于计算值，风化、剥落、露筋、锈蚀严重；或出现中等功能性病害，且发展较快，结构变形小于或等于规范值，功能明显降低 2．次要部件有20%以上的严重缺损，失去应有功能，严重影响正常交通 3．承载能力比设计降低10-25%，必要时限速或限载通过 4．要通过特殊检查，确定大修、加固或更换构件的措施 | 1．重要部件出现严重的功能性病害，且有继续扩展现象；关键部位的部分材料强度达到极限，出现部分钢筋断裂、混凝土压碎或压杆失隐变形的破损现象，变形大于规范值，结构的强度、刚度、稳定性和动力响应不能达到平时交通安全通行的要求 2．承载能力比设计降低25%以上，必须降低通行荷载与车速，或封闭交通 3．要通过特殊检查，确定处治对策 |
| 墩 台 与 基 础 | 1．墩台各部分完好 2．基础及地基状况良好 | 1．墩台部分基本完好 2．3%以内的表面有风化麻面、短细裂缝、缝宽小于限值，砌体灰缝脱落 3．表面长有苔藓、杂草 4．基础无冲蚀现象 | 1．墩台3-10%的表面有各种缺损、裂缝宽超限值，有风化、剥落、露筋、锈蚀现象；砌体灰缝脱落，局部变形等 2．出现轻微的下沉、倾斜滑动等现象，发展缓慢或趋向稳定 3．基础有局部冲蚀现象，桩基顶段被磨损 | 1．墩台10-20%的表面有各种缺损，裂缝宽而密，剥落、露筋、锈蚀严重，砌体大面积松动、变形 2．墩台出现下沉、倾斜、滑动现象，台背填土有沉降裂缝或挤压隆起变形发展较快，变形小于或等于规范值 3．基础冲刷大于设计值，基底冲空面在10-20%内。桩基顶段被侵蚀、露筋、颈缩。 | 1．墩台不稳定，下沉、倾斜、滑动现象严重，变形大于规范值，造成上部结构和桥面变形过大，不能正常行车 2．墩台、基桩出现结构性断裂，裂缝有开合现象 3．基底冲刷表面达20%以上，冲刷深度大于设计值，地基失效，承载能力降低，桥台岸坡滑移 |

续表4.5.2-3

|  | 一 类 | 二 类 | 三 类 | 四 类 | 五 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 座 | 1．各部分清洁完好，位置正确 2．活动支座伸缩与转动正常 | 1．支座有尘土堆积，略有腐蚀 2．支座滑动面干涩 | 1．钢支座固定螺栓松动，锈蚀严重 2．橡胶支座变形、老化 3．混凝土支座有剥落、露筋、锈蚀现象 | 1．钢支座的组件出现断裂 2．橡胶支座老化开裂 3．混凝土支座碎裂 4．活动支座坏死，不能活动 5．支座上下错位过大，有倾倒脱落的危险 6．支座脱落。 | 支座错位、变形、破损严重、已失去正常支承功能，使上下部结构受到异常约束，造成支承部位的缺损和桥面的不平顺 |
| 和 砖预 、应 石力 、钢 钢筋 筋混 混凝 凝土 土 | 1．结构完好，无渗水，无污染 2．次要部位有少量短细裂纹，裂纹宽度小于限值 | 1．结构基本完好 2．3%以内的表面有风化、麻面、短细裂缝、缝宽小于限值，砌体灰浆脱 落 3．上、下游侧表面有水迹污染，砌缝滋生草木 | 1．结构3-10%的表面有各种缺损，裂缝宽超限值，有风化、剥落、露筋、锈蚀、桥面板裂缝渗水，预应力筋锚固区有裂缝，缝宽小于限值 2．石砌拱桥砌体灰缝脱落，局部松动、外鼓 3．横向联接件断裂、脱焊或松动，边梁或边拱肋有横移或外倾迹象 | 1．结构10-20%的表面有各种缺损，重点部位出现接近全截面的开裂，裂缝宽超限值，间距小于计算值，顺主筋方向有纵向裂缝，钢筋锈蚀，混凝土剥落严重，桥面开裂渗水严重，砌体有较大松动、变形预应力筋锚固区有超限裂缝 2．结构存在永久变形，变形小于或等于规范值，桥面竖向呈波形 | 1．结构永久变形大于规范值 2．重点部位出现全截面开裂，部分钢筋屈服或断裂，混凝土压碎。主拱圈出现四铰，成不稳定结构 3．受压构件有严重的横向扭曲变形 4．结构的振动或摆动过大，行车和行人有不安全感 5．承载能力比设计降低25%以上 |
| 钢 结 构 | 1．各部件及焊缝均完好 2．各节点铆钉、螺栓无松动 3．各部分油漆均匀平滑、完整，色泽鲜明 | 1．各部件完好，焊缝无裂纹 2．少数节点有个别铆钉、螺栓松动、变形 3．油漆变色、起泡剥落，面积在10%以内 | 1．个别次要构件有局部变形，焊缝有裂纹 2．联结铆钉、螺栓损坏在10%以内 3油漆失效面积在10%-20%以内 | 1．个别主要构件有扭曲变形、损伤裂纹、开焊、严重锈蚀 2．联结铆钉、螺栓损坏在10-20%以内 3．油漆失效面积在20%以上 | 1．主要构件有严重扭曲变形、开焊，锈蚀削弱截面10%以上，钢材变质，强度性能恶化。油漆失效面积在50%以上 2．节点板及联结铆钉、螺栓损坏在20%以上 3．结构永久变形大于规范值 4．结构振动或摆动过大，行车和行人有不安全感 |

续表4.5.2-3

|  | 一 类 | 二 类 | 三 类 | 四 类 | 五 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 行 道 栏 杆 | 完整清洁，无松动，少数构件局部有细裂纹、麻面 | 个别构件破损、脱落，3%以内构件有松动、裂缝、剥落和污染 | 10%以内构件有松动、开裂、剥落、露筋、锈蚀、破损、脱落 | 10-20%构件严重损坏、错位、变形、脱落、残缺 | 20%以上构件残缺 |
| 桥 面 铺 装 、 伸 缩 缝 | 1．铺装层完好、平整、清洁或有个别细裂缝 2．防水层完好、泄水管完好、畅通 3．伸缝缝完好、清洁 4．桥头平顺，无跳车现象 | 1．铺装层10%以内的表面有纵横裂缝，间距大于1.5m，浅坑槽、波浪 2．防水层基本完好，泄水管堵塞，周围渗水 3．伸缩缝局部破损，缝内堵塞 4．桥头轻度跳车，台背路面下沉在2cm以内 | 1．铺状层10-20%的表面有严重的龟裂、深坑槽、 波浪 2．桥面板接缝处防水层断裂渗水，泄水管破损、脱落 3．伸缩缝普遍缺损，锚固区砼破碎、露筋，出现跳车现象 4．桥头跳车明显，台背路面下沉2-5cm | 1．铺装层20%以上表面有严重的破碎、坑槽、桥面普遍坑洼不平，积水 2．防水层老化失效，普遍断裂、渗水、泄水管脱落，孔堵塞 3．伸缩缝严重破损、失效、难以修补 4．桥头跳车严重，台背路面下沉大于5cm |  |
| 翼（耳）墙、锥（护）坡 | 1.翼墙完好无损,清洁 2.锥坡完好,无垃圾堆积,无草木滋生 3.桥头排水沟和行人台阶完好 | 1. 翼墙出现个别裂缝,缝宽小于限值,局部剥落,砌体灰缝脱落,面积在10%以内 2.锥坡局部塌陷,铺砌缺损,垃圾堆积,草木丛生 3.桥头排水沟堵塞不畅通,行人台阶局部塌落 | 1. 翼墙断裂与桥台前墙脱开,但无明显外倾、下沉、砌体灰缝脱落、局部松动外鼓，面积小于20% 2．锥坡出现大面积塌陷，铺砌缺损，形成冲沟或积水坑，坡脚有局部冲蚀 3．桥头排水沟和行人台阶损坏，功能降低 | 1．翼墙断裂、下沉、外倾失稳，砌体变形，严重部分倒塌 2．锥坡体和坡脚冲蚀严重，有滑坡、坍塌，坡顶下降较大，护坡作用明显减小 3．桥头排水沟和行人台阶全部损坏，几乎消失 |  |

续表4.5.2-3

|  | 一 类 | 二 类 | 三 类 | 四 类 | 五 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调 治 构 造 物 | 1．构造设置合理，功能正常 2．构造物完好，无存留漂浮物 | 1．构造功能基本正常 2．构造物局部断裂，砌体松动、变形 | 1．构造本身抗洪能力不足，基础局部冲蚀 2．构造物20%以内出现下沉、倾斜、局部坍塌 | 1．构造本身抗洪能力太低，基础冲蚀严重 2．构造物20%以上被损坏，部分丧失功能或功能下降 | 1．构造物大范围毁坏，失去功能，或设置不合理，未达到预期效果 2．原未设置，而调查表明需要补充设置者 |
| 照 明 标 志 | 完好无缺，布置合理 | 照明灯泡损坏，灯柱有锈蚀，个别标志不正 | 灯柱歪斜不正，灯具损坏，标志倾斜损坏或脱落 | 照明线路老化破断或短路，灯柱、灯具残缺不齐，标志缺失严重 |  |
| 斜 拉 索 | 1．斜拉索保护层完好、无破损 2．斜拉索高强钢丝无锈蚀 3．斜拉索锚具无锈蚀 4．减振器完好无老化 5．拉索锚管防漏无积水 | 1．斜拉索保护层部分破损，面积占斜拉索表面积的3% 以内 2．斜拉索高强钢丝部分锈蚀，数量占总数的3%以内 3．斜拉索锚具有局部锈蚀，面积在总数的3%以内 4．减振器有3% 以内出现老化开裂现象 5．斜拉索锚管出现3% 以内的锈蚀或渗水现象 | 1．斜拉索保护层破损面积占总面积的3%-10% 2．斜拉索高强钢丝锈蚀在总数的3%-10% 以内 3．锚具锈蚀面积在总数的3%-10% 以内 4．减振器有3%-10% 出现老化开裂及失效 5．斜拉索锚管有3%-10% 出现破损或渗水 | 1．斜拉索保护层破损占总面积10%以上 2．斜拉索高强钢丝锈蚀占总数的10% 以上 3．锚具锈蚀面积占总数的10%以上 4．减振器有10%以上出现老化开裂及失效 5．斜拉索锚管有10%以上破损漏水 | 1. 斜拉索脱落或断裂 2. 大桥出现异常、变形 |
| 索 塔 及 桥 塔 | 1．各部分结构完好，塔顶位移正常 2．侧向限位支座清洁完好，连接件牢固，无锈蚀，间隙正常 | 1．各部分结构基本完好，塔顶位移基本正常 2．斜拉索锚固区混凝土有少量裂纹，缝宽小于限值 3．侧向限位支座连接螺栓有3%以内松动，钢板有局部锈蚀，面积在3%以内 | 1．表面有10%以内的风化、剥落、露筋现象 2．斜拉索锚固区混凝土裂缝超过限值达10%以内 3．侧向限位支座连接螺栓松动，锈蚀达10%以内 | 1．塔顶位移量超过设计允许值 2．斜拉索锚固区混凝土裂缝宽超过限值达10%以上，露出锈蚀钢筋 3．侧向限位支座橡胶老化，连接螺栓断裂，钢板损坏 | 1．塔顶变形异常偏大 2．斜拉索锚固区混凝土出现贯通性裂缝，钢筋严重锈蚀，环向预应力失效 3．侧向限位支座破损严重、变形错位、失效 |

续表4.5.2-3

|  | 一 类 | 二 类 | 三 类 | 四 类 | 五 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 梁 及 加 劲 梁 | 参照有关条文 |  |  |  |  |
| 主 缆 | 1．表面清洁防腐完好、完整 2．无渗水、漏水 3．单元索股锚固良好 | 1．表面有尘灰沉积 2．个别表面防腐层有损伤 3．单元索股索力变化 | 1．防腐层开始老化。多处表面开裂、可探见缠丝层 2．有渗水、漏水现象 3．发现锈蚀，有断丝出现 | 1．防腐层老化严重，10%-20%表面有各种缺损，开裂严重 2．渗水明显、漏水严重 3．索股锈蚀严重，断丝严重 | 1．成型发生异常变化 2．锚碇有位移 3．锚固出现松动 4．有索股断裂 |
| 吊 杆 | 1．表面清洁防腐层完好、完整 2．上、下锚头状况良好 3．吊索位置正确 | 1.个别表面防腐层有损伤 2.个别吊索位置有位移 | 1．防腐层开始老化，多处表面开裂、可探见钢丝 2．有渗水、漏水现象 3．部分吊索位置位移，变形明显 | 1．防腐层老化严重，10%-20%表面开裂严重，可见钢丝 2．渗水、漏水严重 3．大部分吊索位置位移，变形严重 4．有断丝现象出现 |  |
| 索 夹 | 1．表面防腐层完好 2．紧固螺栓紧固 3．密封填料完好 | 1．表面防腐层局部有脱落，出现锈蚀 2．个别紧固螺栓松动 | 1．表面防腐层老化、脱落较严重 2．密封填料老化、渗水 3．紧固螺栓预紧力损失较大 | 1．表面防腐层有裂纹，大面积脱落 2．渗水、漏水严重 3．位移严重 |  |

续表4.5.2-3

|  | 一 类 | 二 类 | 三 类 | 四 类 | 五 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚 碇 | 1．锚碇无变形 2．锚室干燥 3．锚固状况良好，室内排水系统完好，除湿系统运转正常 4．山体稳定，排水畅通 | 1．锚碇变形在允许范围内 2．锚室有微小渗、漏水 3．山体排水较畅 | 1．山体排水不畅，局部稳定性差 2．锚碇混凝土开裂，锚碇渗、漏水严重 3．除湿系统运转不正常 | 1．锚碇发生位移 2．锚碇岩体开裂严重 3．除湿系统失效 | 锚碇位移严重 |

4.5.5  II～V类养护的城市桥梁技术状况评估方法

II～V类养护的城市桥梁技术状况按附录H的扣分值表进行评估，评估包括：桥面系、上部结构、下部结构和全桥评估。应采用先分部位再综合的办法评估。

4.5.6  II～V类养护的城市桥梁的完好程度，应以桥梁状况指数BCI确定桥梁技术状况的评估指标，并应符合下列规定：

1 按分层加权法根据定期检测的桥梁技术状况记录，对桥面系、上部结构和下部结构分别进行评估，再综合得出整个桥梁技术状况的评估。

2 桥面系的技术状况采用桥面系状况指数BCIm表示，根据桥面铺装、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆及桥头平顺等要素的损坏扣除分值，按下式计算BCIm值。

6

BCIm  = Σ（ 100 - MDPi ）·wi

i=1

（式1）

MDPi  = ΣDPij·wij

j

式中   i —— 桥面系的评估要素，即i表示桥面铺装、桥头平顺、伸缩装置、排水系统、人行道和栏杆；

DPij —— 桥面系第i类要素中第j项损坏的扣分值，见附录H-1；

DPij

∑DPij

j

wij —— 桥面系第i类要素中第j项损坏的权重，由式w=3.0μ3 – 5.5μ2 + 3.5μ计算而得。其中μ根据第j项损坏的扣分DPij占桥面系第i类要素中所有损坏扣分值的比例（μij =          ）计算而得；

MDPi —— 桥面系第i类要素中损坏的总扣分值；

wi —— 第i项要素的权数，见表4.5.6-1；

表4.5.6-1  桥面系各要素权重值

| 评 估 要 素 | 权 重 | 评 估 要 素 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥面铺装 | 0.3 | 排水系统 | 0.1 |
| 桥头平顺 | 0.15 | 人行道 | 0.1 |
| 伸缩装置 | 0.25 | 护栏 | 0.1 |

3 桥梁上部结构的技术状况采用上部结构状况指数BCIs表示；BCIs可根据桥梁各跨的技术状况指数BCIk按下式计算而得：

BCIs =   Σ BCIk

k=1

ns

m

m

1

BCIk =Σ（ 100 – SDPkl ）·wkl

l=1

（式2）

SDPkl =ΣDPklx ·wklx

x

式中 x —— 表示桥梁第k跨上部结构中构件l的损坏类型；

DPklx —— 表示桥梁第k 跨上部结构中构件l在损坏类型x时的扣分值，见表H-2；

wklx——表示桥梁第k跨上部结构中构件l在损坏类型x时的权重，

x

DPklx

∑DPklx

由式w=3.0μ3 – 5.5μ2 + 3.5μ计算而得，μ根据第x项损坏的扣分DPklx占构件l所有损坏扣分值的比例（μ=          ）计算而得；

SDPkl —— 构件l的综合扣分值；

wkl —— 构件l的权重，见表4.5.6-2；

ns —— 第k跨上部结构的桥梁构件数；

BCIk —— 第k跨上部结构技术状况指数；

m —— 桥梁跨数；

BCIs —— 桥梁的上部结构技术状况指数。

表4.5.6-2  桥梁上部结构各构件的权重

|  | 构 件 类 型 | 权 重 |  |  | 构 件 类 型 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬臂+挂梁 | 悬臂梁 | 0.6 |  | 梁桥 | 主梁 | 0.6 |
|  | 挂梁 | 0.2 |  |  | 横向联系 | 0.4 |
|  | 挂梁支座 | 0.1 |  | 拱桥 | 主拱圈（桁） | 0.7 |
|  | 防落梁装置 | 0.1 |  |  | 横向联系 | 0.3 |
| 桁架桥 | 桁片 | 0.5 |  | 刚架桥 | 主梁 | 0.8 |
|  | 主节点 | 0.1 |  |  | 横向联结 | 0.2 |
|  | 纵梁 | 0.2 |  | 斜拉桥 悬索桥 | 主塔 | 0.45 |
|  | 横梁 | 0.1 |  |  | 主梁 | 0.35 |
|  | 联结件 | 0.1 |  |  | 拉索（主缆） | 0.20 |

4 桥梁下部结构技术状况的评估应逐墩（台）进行，然后再计算整个桥梁下部结构的状况指数BCIx，并应按下式计算：

1

m+1

m

=D        ΣBCIλ

nλ

BCIx=

λ=1

BCIλ =Σ（ 100 – IDPλl ）·wλl     （式3）

l=1

IDPλl =ΣDPλly·wλly

y

式中 y —— 表示桥梁第λ墩（台）中构件l的损坏类型；

DPλly ——表示桥梁第λ墩（台）中构件l的损坏类型y时的扣分值，见附录H-3；

wλly —— 表示桥梁第λ墩（台）中构件l的损坏类型y时的权重，

DPλl y

∑DPλl y

y

由式w=3.0μ3 – 5.5μ2 + 3.5μ计算而得，μ根据第y项损坏的扣分DPλl占构件l所有损坏扣分值的比例（μ=           ）计算而得；

IDPλl —— 构件l的综合扣分值；

wλly —— 构件l的权重，见表4.5.6-3；

nλ —— 第λ墩（台）的构件数；

BCIλ —— 第λ墩（台）的技术状况指数；

BCIx —— 桥梁的下部结构技术状况指数。

表4.5.6-3  桥梁下部结构各构件的权重

|  | 构 件 类 型 | 权 重 |  |  | 构 件 类 型 | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥墩 | 盖梁 | 0.1 |  | 桥台 | 台帽 | 0.1 |
|  | 墩身 | 0.3 |  |  | 台身 | 0.3 |
|  | 基础 | 0.3 |  |  | 基础 | 0.3 |
|  | 冲刷 | 0.2 |  |  | 耳墙（翼墙） | 0.1 |
|  | 支座 | 0.1 |  |  | 锥坡 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 支座 | 0.1 |

5 整个桥梁的技术状况指数BCI根据桥面系、上部结构和下部结构的技术状况指数，由下式计算：

BCI = BCIm·wm + BCIs·ws + BCIx·wx    ( 式4 )

式中wm、ws、wx —— 分别表示桥面系、上部结构和下部结构的权重，如表4.5.6-4所示。

表4.5.6-4  桥梁结构组成部分的权重

| 桥 梁 部 位 | 权 重 |
| --- | --- |
| 桥面系 | 0.15 |
| 上部结构 | 0.40 |
| 下部结构 | 0.45 |

6 上部结构、下部结构以及整座桥梁结构的完好状况可按表4.5.6-5所示的标准评估。

表4.5.6-5  桥梁完好状况评估标准

| BCI* | BCI*≥90 | 90>BCI*≥80 | 80>BCI*≥66 | 66>BCI*≥50 | BCI*<50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估等级 | A | B | C | D | E |
| 注：BCI*表示BCI、BCIm、BCIs或BCIx。BCI的计算可应用BCI软件进行。 |  |  |  |  |  |

4.5.7 各种类型桥梁有下列情况之一时，即可直接评定为不合格级桥和D级桥：

1  III、IV类环境下的预应力梁产生受力裂缝且裂缝宽度超过本规程表4.5.3限值。

2  拱桥的拱脚处产生水平位移或无铰拱拱脚产生较大的转动。石拱圈缺少、拱波塌落。

3  钢结构节点板及连接铆钉、螺栓损坏在20%以上、钢箱梁开焊、钢结构主要构件有严重扭曲、变形、开焊，锈蚀削弱截面积10%以上。

4  墩、台、桩基础出现结构性断裂缝，裂缝有开合现象，倾斜、位移、沉降变形危及桥梁安全时。

5  关键部位混凝土出现压碎或压杆失稳、变形现象。

6  结构永久变形大于设计规范值。

7  结构刚度达不到设计标准要求。

8  支座错位、变形、破损严重、支座脱空，已失去正常支承功能。

9  基底冲刷面达20%以上。

10  承载能力下降25%以上（需通过桥梁验算检测得到）。

11  人行道栏杆20%以上残缺，且无警示标志。

12  上部结构有落梁和脱空趋势或梁、板断裂。

13  特大桥、特殊结构桥除上述情况外，钢一混凝土组合梁、桥面板发生纵向开裂、支座和梁端区域发生滑移或开裂；斜拉桥拉索、锚具损伤；吊桥钢索、锚具损伤；吊杆拱桥钢丝、吊杆锚具损伤。

14  其他各种对桥梁结构安全有较大影响的部件损坏。

4.5.8 城市桥梁适应性评定

1  城市桥梁适应性评定：对桥梁的承载能力、通行能力、抗洪能力应周期性地进行评定。评定周期一般为3年、评定工作可与桥梁的定期检查、特殊检查结合进行。承载能力、通行能力的评定一般可采用现行荷载标准及交通量，也可考虑使用期预测交通量。承载能力、能行能力评定方法见《公路旧桥承载力评定规程》。

2  对适应性不能满足的桥梁，应采取提高承载能力、加宽、加长、基础防护等改造措施。若整个路段有多座桥梁的适应性不能满足，应结合路线改造进行方案比较和决策。

4.5.9 城市桥梁的养护对策

1  对I类养护的城市桥梁一般评定划分的各类技术状况的桥梁，分别采取不同的养护措施：一类桥梁进行正常保养；二类桥梁需进行小修；三类桥梁需进行中修；四类桥梁需进行大修或改造，及时进行交通管制，如限载、限速通行，当缺损较严重时应关闭交通；五类桥梁需要进行改建或重建，及时关闭交通。

2  II～V类城市桥梁完好状态及养护对策分为五个等级：

A级桥梁，应进行日常保养。

B级桥梁，应进行日常保养和小修。

C级桥梁，应进行专项检测后保养、小修。

D级桥梁，应检测后进行中修或大修工程，及时进行交通管制，如限载、限速通行，必要时关闭交通。

E级桥梁，应检测评估后，进行大修、加固、改建或重建，及时关闭交通。

# 5 市政桥梁设施养护技术要求

## 5.1 上部结构养护

5.1.1 桥面系养护

1桥面铺装层的养护应符合《城镇道路养护技术规范》CJJ 36—2006中有关沥青路面或水泥混凝土路面的规定。桥面应保持坚实、平整、清洁，防止桥头跳车，保证行车顺畅。

1) 不得随意增加静荷载。老化的沥青混凝土桥面，应进行铣刨更新处理，严禁随意加铺沥青混凝土结构进行补强。严禁用沥青混凝土覆盖伸缩装置。

2) 桥面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求。

3) 架设在桥上的管线安全保护设施应完整、有效；线杆应安全、牢固；井盖应完好。

4) 桥面上人行道铺装、盲道和缘石应完好、平整。当有缺损时，应及时维修或更换。

2 水泥混凝土桥面的病害处理和防护应符合下列规定：

1) 铺装层较严重的大面积表皮脱落、麻面，可铣刨后做混凝土面层。在桥梁承载能力允许的条件下，也可加铺沥青混凝土结构，但伸缩装置必须重新进行处理。轻微的局部表皮脱落、麻面和裂缝，可不做处理。

2) 对大于3mm的桥面裂缝，应检查其发生原因。在确定无结构破坏和延续发展的条件下，可进行灌缝处理。

3) 铺装层的局部损坏，Ⅰ类养护的城市桥梁桥面松散、坑洞面积不应大于0.1m2，深度不应大于20mm；Ⅱ、Ⅲ类养护的城市桥梁不应大于0.2 m2，深度不应大于20mm；Ⅳ类养护的城市桥梁不应大于0.3 m2，深度不应大于30mm；Ⅴ类养护的城市桥梁不应大于0.4 m2，深度不应大于30mm。当铺装层的损坏超过上述规定时，应进行补修。

3 水泥混凝土桥面的修补应符合下列规定：

1) 应确定修补范围，划线并切割成顺桥方向的矩形，不得扰动完好部分。切割深度应小于混凝土铺装厚度，但应满足桥面维修最小厚度，不得损坏防水层。

2) 损坏的防水层，应按本规范第5.1.1-5条的要求进行修补。

3) 新旧混凝土应结合良好。

4) 桥面维修可采用半幅作业、半幅通行的方法进行施工。

4 沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应符合下列规定：

1) 沥青混凝土桥面的养护、病害处理和修补应按国家现行标准《城市道路养护技术规范》CJJ-36要求进行。

2) 桥面结构长期含水浸泡造成的脱落、拥包，应采取有效的排水措施，修补面晾干后，再进行面层修补。

5 桥面卷材防水层的修补应符合下列规定：

1) 损坏的防水层，应及时进行修补。防水层维修应按施工要求进行。

2) 修补后的防水层，其防水性能、整体强度、与下层粘接强度和耐久性等指标，应满足原设计要求。

6 防水混凝土结构层的维修应符合下列规定：

1) 当防水混凝土表皮脱落或粉化轻微而整体强度未受影响，且防水混凝土层与下层连接牢固时，应彻底清除脱落表皮和粉化物。

2) 当防水混凝土受到侵蚀，表皮严重粉化且强度降低或防水混凝土层与下层已脱离连接时，应完全清除该层结构重新进行浇筑。

3) 清理表皮脱落层时，应清理至具有强度的表面完全露出。

4) 清除损坏的结构层时，应切割出清理边界，然后再进行清除作业。清除应彻底，不得留隐患。应避免扰动其他完好部分。

5) 钢筋网结构的防水混凝土层清除作业时，应确保原钢筋结构的完整。

6) 在浇筑新混凝土前，作业面（包括边缘）应清洁、粗糙。新旧混凝土结合面处，应结合良好、无渗漏。

7) 选用的防水混凝土抗渗等级应高于P6，且不得低于原设计指标要求。严禁使用普通配比混凝土替代防水混凝土。

7 栏杆维修应符合下列规定：

1) 当金属或非金属防护栏杆退色严重或有表皮脱落现象时，应清除并维修。

2) 涂料性能应符合原设计的要求，表面涂层应均匀、不漏刷、不流淌。

3) 弯道部分、分流和合流口处的栏杆，宜刷涂一段警示图案，以辅助交通指示标志。

4) 当栏杆被撞有严重变形、断裂和残损现象时，应及时按原结构构造进行恢复，并应安装整齐、牢固。

5) 伸缩装置处的栏杆或护栏维修后应满足桥梁随温度变化的位移，不得将套筒焊死。

6) 采用的临时防护措施应牢固、醒目，使用时间不得超过两周。

5.1.2 伸缩装置养护

1 伸缩装置的一般养护应符合下列规定：

1) 伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态。有堵塞时应及时清除，出现渗漏、变形、开裂、行车有异常响声、跳车时应及时维修。保养周期每年应2次。

2) 橡胶板式伸缩装置的固定螺栓应每季度保养一次，松动应及时拧紧；橡胶板丢失应及时补上，弹簧（止退）垫不得省略。严重破损的橡胶板，应及时按同型号进行更换。

3) 异型钢类伸缩装置的密封橡胶带（止水带），损坏后应及时更换。密封橡胶带的选择，应满足原设计的规格和性能要求。

4) 钢板伸缩装置的钢板开焊、翘曲和脱落时，应及时发现并及时补焊。

5) 弹塑体伸缩装置出现脱落、翘起时，应及时清除，并应重新浇筑弹塑体混合料。当槽口沥青混凝土塌陷、严重啃边或附近沥青混凝土平整度超过本规范第5.1.2-6条规定时，应清除原弹塑体混合料和周围沥青混凝土，重新摊铺、碾压，并应按新建工艺要求重新安装弹塑体伸缩装置。

2 伸缩装置出现损坏而无法修复时，宜选用原型号伸缩装置产品进行整体更换。选用其他类型（型号）伸缩装置产品时，应符合下列规定：

1) 新型伸缩装置的伸缩量和承载能力应满足原设计要求，并应满足防水要求。伸缩装置的安装高度应小于桥面板至桥面层表面间的高度差。

2) 当无伸缩装置设计资料时，应对伸缩量值进行重新计算。计算方法应符合本规范附录G的有关规定。

3 伸缩装置的更换施工应符合下列规定：

1) 伸缩装置的安装宽度，应根据施工时的气温计算确定；计算方法应符合本规范附录G的有关规定。安装放线时间，应选择在一天中温差变化最小的时间段内。

2) 应满足新伸缩装置的安装技术要求。在安装连接点处，桥面板（梁）的锚固预埋件有缺损时，应打孔补植连接锚筋。

3) 伸缩装置在安装焊接时，连接筋与锚筋的搭接长度应符合焊接要求，严禁点焊连接。

4) 安装伸缩装置所使用的水泥混凝土保护带，其设计强度应符合设计要求，但不得小于C40，且应具有早强性能；保护带宜采用钢纤维混凝土。

5) 应保证伸缩装置中间和梁头与桥台（梁端头）之间充分隔离、封闭，宜采用硬塑料泡沫板进行充填；伸缩装置的型钢下部和后部，应保证混凝土完全充满。

6) 混凝土达到设计强度，且伸缩装置全部安装完好后，方可恢复交通。

4 板式橡胶伸缩装置的更换时间，宜选择在年平均温度25℃左右进行。

5 伸缩装置保护带应完好，不得有开裂、松散，坑洞的面积不得大于0.1㎡，深度不得大于20mm。已松散和有坑洞的保护带，应及时修复。

6 保护带与桥面的接缝高差，对Ⅱ类养护的城市桥梁不应大于2mm，Ⅰ、Ⅲ类养护的城市桥梁不应大于3mm，Ⅳ类养护的城市桥梁不应大于5mm，Ⅴ类养护的城市桥梁不应大于10mm。

7 在每年气温最高最低时，应及时测量伸缩装置的间隙，且不得小于设计最小间距和大于设计最大间距。

8 每季度宜对伸缩装置的水平错位、竖向升降进行观测。

9 固定在不同结构上的伸缩装置相对高差，对Ⅱ类养护的城市桥梁不应大于3mm，Ⅰ、Ⅲ类养护的城市桥梁不应大于4mm，Ⅳ类养护的城市桥梁不应大于6mm，Ⅴ类养护的城市桥梁不应大于10mm。

5.1.3 桥梁支座养护

1 桥梁支座应定期检查和保养，并应符合下列规定：

1) 支座各部分应保持完整、清洁、有效，应每年检查保养一次。

2) 滚动支座滚动面上每年应涂一层润滑油。在涂油之前，应先清洁滚动面。

3) 支座各部分除钢辊和滚动面外，其余金属部分应定期保养，不得锈蚀。

4) 固定支座每两年应检查锚栓牢固程度，支承垫板应平整紧密，及时拧紧接合螺栓。

5) 板式橡胶支座恒载产生的剪切位移应在设计范围内；支座不得产生超过设计要求的压缩变形；支座橡胶保护层不应开裂、变硬、老化，支座各层加劲钢板之间的橡胶外凸应均匀和正常；支承垫石顶面不应开裂、积水；进行清洁和修补工作时，应防止橡胶支座与油脂接触。

6) 滑动盆式橡胶支座，固定螺栓不得有剪断损坏，应及时拧紧松动的螺母。

2 支座的缺陷故障，应及时维修或更换，并应符合下列规定：

1) 滚动面不平整，轴承有裂纹、切口或个别辊轴大小不合适，应更换。板式橡胶支座损坏、失效应即时更换。

2) 梁支点承压不均匀，应进行调整。

3) 支座座板翘曲、断裂，应予更换和补充，焊缝开裂应予维修。

4) 对需抬高的支座，可根据抬高量的大小选用下列几种方法。

a 抬高量在50mm以内可垫入钢板；抬高量在50～300mm的垫入铸钢板；

b 就地灌注高强钢筋混凝土垫块，厚度不应小于200mm。

c 滑移的支座应及时恢复原位；脱空支座应及时维修。

3 辊轴支座的实际纵向位移，应与计算的正常位移相符；当纵向位移大于容许偏差或有横向位移时，应加以修正。当辊轴出现不允许的爬动、歪斜或摇轴倾斜时，应校正支座的位置。

4 小跨径（板）桥油毡支座的油毡垫层损坏、掉落、老化，应予更换。

5 弧形钢板支座和摆柱式支座中的钢板不得生锈，钢筋混凝土摆柱不得脱皮露筋，固定锚销不得切断，滑动钢板不得位移，摆柱不得倾斜。对损伤和超过允许位移的支座钢板，应及时修理更换。

6 球形支座应每年清除尘土、更换润滑油一次。支座地脚螺母不得剪断，橡胶密封圈不得龟裂、老化。支座相对位移应均匀，并记录位移量。支座高度变化不应超过3mm；应每两年对支座钢件（除不锈钢滑动面外）进行油漆防锈处理。

5.1.4 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁养护

1 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁应每年进行一次结构裂缝和表面温度裂缝的观察；结构裂缝应重点检查受拉、受剪区域，表面温度裂缝应重点检查构件的较大面。

2 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁裂缝应根据裂缝类型和构件抗裂等级分别采用不同的方法处理，恒载裂缝最大限值应符合表5.1.4的规定，并应符合下列规定：

表5.1.4  恒载裂缝最大限值

| 结构类别 | 裂缝部位 |  |  | 允许最大裂缝宽度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土构件精轧螺纹钢的预应力混凝土构件 | A类（一般环境） |  |  | 0.20 |
|  | B类（严寒、海滨环境） |  |  | 0.20 |
|  | C类（海水环境） |  |  | 0.15 |
|  | D类（侵蚀环境） |  |  | 0.15 |
| 采用钢丝和钢绞线的预应力混凝土构件 | A类和B类环境 |  |  | 0.10 |
|  | C类和D类环境 |  |  | 不允许 |
| 混凝土拱 | 拱圈横向 |  |  | 0.30（裂缝高小于截面高一半） |
|  | 拱圈纵向（竖缝） |  |  | 0.50（裂缝长小于跨径1/8） |
|  | 拱波与拱肋结合处 |  |  | 0.20 |
| 墩台 | 墩台帽 |  |  | 0.30 |
|  | 墩 台 身 | 经常受侵蚀性环境水影响 | 有筋 无筋 | 0.20 0.30（不允许贯通墩台身截面一半） |
|  |  | 常年有水，但无侵蚀性影响 | 有筋 无筋 | 0.25 0.35（不允许贯通墩台身截面一半） |
|  |  | 干沟或季节性有水河流 |  | 0.40（不允许贯通墩台身截面一半） |

1) 对表面温度裂缝，可封闭处理。

2) 对结构裂缝，应根据抗裂等级的不同，分别采取下列措施：

a 当裂缝宽度大于允许最大裂缝宽度时，应查明开裂原因，进行裂缝危害评估，确定处理措施；

b 预应力混凝土构件受压区，一旦发现裂缝，应立即封闭交通，严禁车辆和行人在桥上、下通行，并委托相应资质的检测部门进行结构可靠性评估，判别裂缝的危害程度，并提出相应的处理措施；

c 预应力混凝土构件受拉区，出现结构性裂缝，应进行裂缝危害性评估，确定处理措施。

3 钢筋混凝土及预应力混凝土结构发生混凝土剥落、露筋等现象时，应及时清除钢筋锈迹，凿去表面松动的混凝土后进行修补。对损坏面积较大的结构，凿除混凝土后不得明显降低结构的承载力，必要时宜采用分批修补。

4 当预应力混凝土构件锚固端的封端混凝土出现裂缝、剥落、渗漏、穿孔、预应力锚具暴露时，应及时对预应力锚县刷防锈漆，重做封端混凝土。

5 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁构件出现明显的损伤或产生明显的变形、移位，应依据特殊检测评估做设计，进行修复或加固。

6 钢筋混凝土或预应力混凝土桥梁的主梁挠度超过规定允许值时，应进行结构评估，并提出加固措施。

7 钢筋混凝土与预应力混凝土桥梁加固可采用下列方法：

1) 横向联系损伤、桥梁各构件不能共同受力的板梁桥，可通过桥面补强或修复加固横向联系。

2) 梁的刚度、强度、稳定性及抗裂性不足，可采用加大结构断面尺寸或增加钢筋数量等方法进行加固。加大断面及增加配筋数量应根据计算确定。

3) 采用体外预应力补强加固。

8 双曲拱桥横向联系不足，全桥承载力不足或横向失稳时，应进行加固。

9 拱桥主拱圈强度或刚度不足时，应进行加固。

10 钢筋混凝土拱桥拱圈开裂超过限值时，应限制或禁止通行，并应通过特殊检测查明原因，进行处理。

11 双曲拱桥拱圈、拱波混凝土开裂超过允许最大裂缝宽度时，应进行加固。

12 双曲拱桥侧墙变形应及时处理，必要时应拆除侧墙重砌。

13 双曲拱桥拱圈厚度偏小，承载能力不足时，应进行加固。

14 双曲拱桥拱圈及拱上空腹拱等结构开裂超过限值时，应进行观测、限载或禁止通行，查明原因，及时加固。

15 不得擅自在钢筋混凝土、预应力混凝土构件上钻孔打眼及架设其他构件。

16 钢筋混凝土、预应力混凝土外刷涂料不得封闭裂缝、覆盖检查观测点，影响养护维修；涂刷材料不得影响构件耐久性。

5.1.5 圬工拱桥养护

1 圬工拱桥应具有满足设计要求的刚度、强度、抗裂、抗渗和整体稳定性。

2 圬工拱桥外观应主要检查拱石的脱落、拱圈纵向开裂和渗水、拱墙突出以及拱脚裂缝、变形、缺脚等病害。当发生上述病害时，应查明原因，进行修理和加固。

3 砖石圬工拱桥的恒载裂缝最大限值应符合表5.1.5的规定。裂缝超过表列数值时，应查明原因，及时维修与加固。

表5.1.5  恒载裂缝最大限值

| 结构类别 | 裂缝部位 | 允许最大裂缝宽度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 上部结构 | 拱圈横向 | 0.30 裂缝高小于截面高一半 |
|  | 拱圈纵向（竖缝） | 0.50 裂缝长小于跨径1/8 |
|  | 拱波与拱肋结合处 | 0.20 |
| 墩台 墩台身 | 经常受浸蚀性环境水影响 | 0.20 不允许贯通墩身截面一半 |
|  | 经常有水，但无浸蚀性影响 | 0.25 |
|  | 干沟或季节性有水河流 | 0.40 |

4 圬工拱桥应清洁、完整。灰缝脱落应及时修补，缝内长草应及时清除。

5 圬工拱桥变形超过限值时，应及时维修与加固。

6 砖、石拱桥均应做排水。当原桥无防水层或防水层已损坏失效时，应挖开拱上填料重铺防水层。

7 圬工拱桥表面发生风化、剥落等病害，应及时维修。

8 对圬工拱桥产生的较深裂缝，应及时修补。砌体损坏严重、拱轴线严重变形时必须翻修。

9 圬工拱桥出现横向裂缝应加固。

10 当圬工拱桥拱圈损坏、强度不足或需要提高其荷载等级时，应加固拱圈。

11 当拱脚下沉或外移时，应采用拉结法或更换拱上填料进行加固。

5.1.6 钢结构梁养护

1 桥梁钢结构日常维护的基本要求：

1) 保持钢结构杆件的清洁，清除钢结构表面污垢。

2) 保持铆钉、螺栓接合和焊接的正常状态。对有损伤裂缝的杆件和铆钉、高强螺栓，应经常观察其发展情况，并标上颜色记号，记录位置、数量，以备查找。

3) 栓接结构应保证接合杆件间的紧密，松动的高强螺栓应及时拧紧，高强螺栓必须按设计要求施加施工预应力，其施力误差应控制在设计值的10%以内。高强螺栓应符合相关国家标准的规定，并应附有出厂合格证。

4) 松动和损坏的铆钉予以更换，更换过的铆钉（或高强螺拴）应涂上与桥梁结构不同的颜色，并将其位置、数量作好记录存档。

5) 焊缝处有裂纹或表面脱落的焊接连接构件，应仔细观察，标明位置，注明日期，并采取必要的补焊、更换或其他措施。

6) 经更换过的铆钉、高强螺拴或进行修补后的焊缝，应对相应部位进行涂刷油漆或涂抹油脂防腐。

7) 对局部弯曲或扭曲的杆件进行矫正。

8) 防止钢梁杆件锈蚀，定期进行防腐处理。

9) 注意经常清除节点和缝隙部位的积水，清除腐蚀介质，避免产生锈蚀。

2 钢结构杆件产生局部变形、穿孔或破裂削弱断面，应制定校正、加固或更换方案，经批准后实施。处理时应注意施工顺序，保持桥梁结构受力状况维持在允许范围。

3 桥梁钢结构构件的损伤容许限度超过表5.1.6的规定时，应及时进行校正、加固或更换。

4 主梁钢结构进行电焊连接时，应停止营运，检查安全。

5 桥梁钢结构的防腐涂装，应视钢结构油漆失效情况，进行涂漆防锈，以延长其使用寿命。

1 ) 钢杆件在修理加固后，应及时涂漆防锈。

2 ) 油漆部分失效，钢杆件生锈，应及时除锈补漆。

3 ) 油漆大面积失效，可除去失效底漆，再涂新的底漆后加涂2层面漆，面漆范圃应适当扩大。

4 ) 油漆大部分失效透锈时，应全部除掉旧漆，重新涂底漆和面漆。

表5.1.6  钢梁杆件伤损容许限度

| 序号 | 伤 损 类 别 |  | 容 许 限 度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖向弯曲 |  | 弯曲矢度小于跨度的1/1000 |
| 2 | 板 梁 、 纵 梁 、 横 梁 及 工 字 梁 | 横向弯曲 | 弯曲矢度小于自由长度的1/5000，并在任何情况下不超过20mm |
| 3 |  | 上盖板局部垂直弯曲 B d a ƒ | ƒ<a或a<B/4 d——钢板或钢板束的厚度 B——由腹板至盖板边缘的宽度 |
| 4 |  | 盖板上有洞孔 腹板上有洞孔 | 工字梁的洞孔直径小于50mm，板梁小于80mm，边缘完好 |
| 5 |  | 腹板受拉部位有弯曲 | 凸出部分直径小于断面高度的0.2倍或深度不大于腹板厚度 |
| 6 |  | 腹板在受压部位 | 凸出部分直径小于断面高度的0.1倍或深度不大于腹板厚度 |
| 7 | 桁 梁 | 主梁压力杆件弯曲 | 弯曲矢度小于杆件自由长度的1/1000 |
| 8 |  | 主梁拉力杆件弯曲 | 弯曲矢度小于杆件自由长度的1/500 |
| 9 |  | 主梁腹杆或连接杆件弯曲 | 弯曲矢度小于杆件自由长度的1/300 |
| 10 |  | 洞孔 | 洞孔直径小于杆件宽度的0.15倍并不得大于30mm |

6 桥梁钢结构油漆，应符合下列要求：

1 )钢材表面应无可见的油污、污垢、氧化皮、铁锈、毛刺和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色班。应严格控制除锈后4小时必须涂刷底漆。

2 ) 为使新涂油漆与钢构件表面粘结牢固持久，在涂漆之前，对铁锈、旧漆、污垢、尘土和油水等均应仔细清除。对所有易锈蚀的节点杆件，如凹处、缝隙、纵横梁及主桁架的弦杆等，尤应仔细清理。

3 ) 油漆层数原则上应为底漆、面漆各2层。漆膜总厚度至少应为0.15mm。对处于污染严重环境中的钢结构桥梁、工作条件困难的部位，宜采用重防腐涂装设计方案进行涂装，涂膜厚度应符合设计要求。有条件的情况下，宜采用金属热喷涂防腐工艺，以有效延长防腐年限。

4 ) 钢结构油漆工作应严格按油漆使用说明进行操作，在天气干燥和温暖季节（不低于+5℃）进行。风沙大、雨天、雾天不应进行涂装工作。表面潮湿的钢杆件也不应进行涂装施工。每层底漆涂装后，再涂油漆的间隔时间不得超过7天。若超过7天，必须复涂一层底漆，涂刷时要保证被涂部位清洁、干燥。

7 桥梁钢结构各部件接合点的销子、螺栓等，如有松动和缺损，应及时拧紧和修补更换；销子周围应勤涂润滑油，防止雨水进入销孔缝隙；外露的螺杆亦应涂油，防止锈蚀。如发现销钉和栓钉有裂缝、脱皮、弯曲、压损等，应予更换，涂抹润滑油。

5.1.7 钢-混凝土组合梁

1 钢-混凝土组合梁中钢结构及混凝土桥面板的检查、保养及维修除应符合本节各条的规定外，尚应满足本规范第5.1.4条、第5.1.6条的要求。

2 钢-混凝土组合梁桥面板不得有纵向裂缝。应每季度检查一次，检查纵向裂缝的宽度、长度、位置、密度及发展程度等，必要时应拆除部分铺装层观测。当产生纵向裂缝时，应及时采取加固措施。

3 桥面横向裂缝可每季度检查一次。在连续组合梁支座及其附近的桥面板，不应有裂缝和渗漏水。有裂缝和渗漏水部位，应重做防水和封闭裂缝。纵向钢筋失效引起的裂缝，应采取纵向受力加固措施。预应力混凝土桥面板预应力失效产生裂缝应立即修复加固。

4 跨中区域桥面板压裂、压碎、磨损，应及时加固修复。

5 钢-混凝土组合梁，应每季度检查一次支座及梁端区域，组合梁结合面不得有相对滑移和开裂；当梁端相对滑移时，应及时修复。

6 钢梁与混凝土桥面板之间的剪力连接件应完好无损，不得有纵向滑移及掀起。压型钢板组合桥面板支撑处及板肋不得变形，板肋与连接件附近的混凝土不得有疲劳裂缝。

7 应每年检查一次结构尺寸及线形，不得有超过规定的变形。可采取下列几种方法加固超标变形：

1) 加铺或重铺钢筋混凝土桥面层，加铺时应验算增加的自重；

2) 钢梁补强；

3) 施加体外预应力。

5.1.8 吊桥和吊杆拱桥

1 吊桥钢索不得锈蚀，应每季度检查一次主缆和吊杆的钢索防护，钢索应处于正常工作状态。

2 吊桥的索洞门或锚锭的锚室门应定期打开通风和做好排水，洞内应保持干燥，不得潮湿和积水。

3 吊桥的索夹应每季度检查和保养一次，紧固螺栓不得松弛和锈蚀；在酷暑、严寒季节应加强检查和保养，及时拧紧螺栓。

4 吊桥主缆各索股应受力均匀，索股摆动应一致。当吊杆明显摆动时，应调整索夹，并拧紧套筒螺帽。

5 吊桥主缆应保持在设计时的正常位置，应每季度调整主缆长度。当发现锚锭拉杆处距离不够时，可在套筒与拉杆螺帽之间加垫圈，严禁截短钢索。

6 吊桥的避雷装置应保持完好。避雷针接地线附近严禁堆放物品和修建任何设施。严禁挖掘地线的覆土，并应采取防冲刷措施。在雷雨季节前，避雷针和引下线及地线应检测。当防雷性能降低时，必须及时修理。

7 索塔上的航空标灯和桥上照明设施应每天检查一次，及时更换损坏的灯泡。

8 吊桥的主索鞍、散索鞍、主缆索股锚头和吊杆锚头及钢索出口密封处，应每年检查养护一次，应及时处理漏水、积水和脱漆、锈蚀。

9 索塔的爬梯和工作电梯，应每季度检查保养一次。在上塔前应先检查其可靠性，严禁非检修人员登梯。爬梯宜每五年除锈涂漆养护一次。

10 应定期检测拉索及阻尼垫圈式减振器，不得漏水，橡胶不得老化，必要时应更换。

11 加劲梁的检查和养护要求，按其结构材料应符合钢筋混凝土、预应力混凝土桥或钢桥的有关规定。

12 吊杆拱桥技术状况应符合下列规定：

1) 吊杆以及吊杆与横梁节点区防腐油脂不得漏油、发酵、出现铁锈臭味，不得存水。

2) 吊杆钢丝束受力应均匀，且不得锈蚀。

3) 锚固区附近的混凝土不得有裂缝、腐蚀，混凝土表面不得有积水。

4) 应每年检测一次桥面标高、拱肋轴线侧向偏离值、桥台沉降值。

13 对套管或吊杆，应灌满防腐油脂；对挤塑式套管，应每年涂刷防锈材料，并应检查外包材料。对老化、脆裂及人为损伤，应采用玻璃丝布或其他防护材料包扎。

14 吊杆拱桥的锚夹具应每季度检查一次；当发现有松弛和锈蚀时，应及时维修。酷暑、严寒季节应加强检查和养护。

15 吊杆拱桥的吊杆锚头及吊杆与横梁节点区密封处，运营第一年内应每半年检查一次，以后每一年检查一次；发现漏水、积水和脱漆、锈蚀者，应及时处理。

16 对基础不均匀沉降引起的结构物附加内力，应按设计部门提出的时限进行检测调整，并应消除温差影响。

17 运行后第一、二年内应每半年检查一次吊杆状况，以后每一年检查一次；在损坏处做出标记，做好记录，及时处理。需要更换者，应进行力学分析，制定更换方案，报请有关主管部门批准后进行更换。

18 应每年检查一次吊杆钢丝束及阻尼垫圈式减振器的防水情况和橡胶老化变质情况，必要时应更换。

19 纵横梁的检查和养护，根据其结构材料的不同应符合钢筋混凝土、预应力混凝土桥及钢桥的规定。

20 柔性系杆的下承式拱桥的拱脚部分，中承式拱桥的边拱混凝土内预埋钢管和系杆拉索分束穿入预埋钢管的间隙应压加注满防腐油脂。

21 刚性系杆的拉索全部外包钢管内应压加注满防腐油脂，两端应采用不锈钢罩保护。

5.1.9  斜拉桥

1 斜拉桥养护的重点是斜拉索。

2 斜拉索的养护

1) 斜拉索每年须定期进行索力测定。当索力不均匀，偏离设计规定值较大时，应分析原因后提出调整索力或其他综合性措施进行改善。

2) 斜拉索振幅过大时，应采取有效的减振措施。

3) 经常检查拉索防护层，如出现老化脆裂、变形、破损，应及时对开裂和破损处进行修复，必要时作全面重新包裹处理。

4) 定期检测斜拉索钢丝的锈蚀、断丝情况。可采用无损探伤或切口法等方法进行检测判断。当斜拉索钢丝断丝超过2%、钢丝锈蚀面积超过10%时，应予更换斜拉索。

5) 斜拉索两端的锚具及护筒应经常保持清洁干燥，发现渗水应及时封堵，防止引起拉索锈损。

6) 斜拉索两端锚固处及锚头、拉索出口密封处、主梁防摇止推装置等部件，须每半年保养1次，发现有漏水、积水或脱漆、锈蚀时，应及时处治。定期更换防水垫圈及阻尼垫圈。

7) 定期更换斜拉索两端锚具锚杯内的防护油。

8) 斜拉索减振装置要保持正常工作状态，发现异常现象应及时维修。上下减振器应防止雨水侵入。橡胶减振器如老化变质，应进行更换。

9) 拉索检修车应严格按设备技术规程的要求进行操作、保养及检修。禁止违规操作和带病运行。

3 索塔的工作爬梯和工作电梯，一般应每季度保养1次。电梯应定期进行大修。爬梯应定期除锈涂漆，以保证其可靠性和安全性。

4 斜拉桥主梁的日常养护可视其桥型结构类型，参照钢筋混凝土结桁或钢结构的相关规定进行。

5 设有辅助墩支座的，应经常对支座进行养护，并对辅助墩进行沉降观测，防止由于基础不均匀沉降对桥梁结构产生附加内力。

6 斜拉桥的避雷系统应保持完善。避雷系统接地线、网附近严禁堆放物品和修建任何设施。地线的覆土禁止挖掘，并应防止冲刷。避雷针、引下线及地线，每年春季鸣雷前应进行检测，如发现防雷性能下降，须及时修理。

7 索塔上的夜间航空障碍灯应保持不中断的夜间照明。

5.1.10 立交桥的养护

1 城市立交桥多采用梁式结构，有钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构及钢结构，其正常维修养护应参照本规程中相同结构的有关规定进行维修养护。

2 下穿式立交设施，应经常保持路面、侧墙、顶板的完好，清洁。及时处理侧墙、顶板的渗水，及时修补破损的饰面，保持下穿道的美观。

3 立交桥排水设施应保持完好。如采用自然排水，应经常疏浚排水沟，确保排水通畅，防止淹没下穿道。应经常检查并清掏进出水口的窖井，使水流排泄畅通。

4 下穿式立交设施，要保持设计净空。应在下穿道进、出口侧墙的起点设置醒目的防撞标志或设施，防止车辆撞击，确保设施完好。在下穿道进、出口顶部设置限高标牌，防止超高车辆撞击顶板。

5 对上跨式立交桥，应保持桥面排水系统的完好状态，保证桥面水按规定方向和地地点排出，防止桥面水向下行道任意溢流、渗漏，要经常对上跨立交桥的沟渠管道和窑井进行疏通、清淤和维修保养，以保证排水畅通。

6 立交桥的栅栏，应定期检查维护，防止人为破坏和自然损蚀。栅栏油漆的颜色应鲜明，横跨立交设施的各种警示、禁令等标志要准确、齐全、清晰，不得有模糊陈迹和残缺不全。立交桥夜间照明应保持完好，若有缺损或异常变化要及时修理或更换。

7 位于下层车行道上的下部结构的桥墩（或立柱），应采取有效措施防止车辆撞击。

## 5.2 下部结构养护

5.2.1 墩台养护

1 墩台保养、小修应符合下列规定：

1) 墩台表面应保持清洁，并及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽。

2) 当圬工砌体表面部分严重风化和损坏时，应清除损坏部分后用原结构物相同材料补砌，应结合牢固，色泽和质地宜与原砌体一致。

3) 圬工砌体表面灰缝脱落时应重新勾缝。

4) 当混凝土表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面等病害时，应及时将周围凿毛洗净后做表面防护。

5) 当立交桥墩靠近机动车道时，宜在桥墩四周浇筑混凝土护墩。

2 墩台的维修与加固应符合下列规定：

1) 当表面风化剥落深度在30mm及以内时，应采用M10以上的水泥砂浆修补；当剥落深度超过30mm，且损坏面积较大时，应增设钢筋网浇筑混凝土层，浇筑混凝土前应清除松浮部分，用水冲洗，并采用锚钉连接。

2) 墩台出现变形应查明原因，采取针对性措施进行加固。

3) 当墩台裂缝超过本规范表4.1.4或表5.1.5限值时，应查明原因，采取下列措施进行加固：

a裂缝宽度小于规定限值时，应进行封闭处理；

b裂缝宽度大于规定限值且小于0.5mm时，应灌浆；大于0.5mm的裂缝应修补；

c当石砌圬工出现通缝和错缝时，应拆除部分石料，重新砌筑；

d当活动支座失灵造成墩台拉裂时，应修复或更换支座，并维修裂缝；

e基础不均匀沉降产生的自下而上的裂缝，应先加固基础，并应根据裂缝发展程度确定加固方法。

4) 桥台发生水平位移和倾斜，超过设计允许变形时，应分析原因，确定加固方案。

5) 桩或墩台的结构强度不足或桩柱有被碰撞折断等损坏应查明原因，进行加固处理。

6) 桥台锥坡及八字翼墙在洪水冲击或填土沉落的作用下容易产生变形和勾缝脱落。修复时应夯实填上，常水位以下应采用浆砌片（块）石，并勾缝。

3 当连续梁桥墩台和拱桥的不均匀沉降值超过设计允许变形时，应查明原因，进行加固处理和调整高程。

5.2.2 基础养护

1 桥梁的基础及地基应完整、稳定。

2 基础及地基保养、小修应符合下列规定：

1) 跨河桥梁上下游50~500m范围内的河床应稳定，并随时清理河床上的漂浮物和沉积物。不得在河床内建构筑物和挖砂、采石。

2) 桥桩和桥梁浅基础的边缘埋设的地下管线、各种窨井、地下构筑物，应经计算后采取加固措施，并应先加固、后降水、再施工。

3 基础的维修与加固应符合下列规定：

1) 当基础局部被冲空时，应及时填补冲空部分。当水深大于3m时，除应及时填塞冲空部分，并应比基础宽0.2~0.4m。

2) 基础周围冲空范围较大时，除填补基底被冲空部分外，并应在基础四周加砌防护设施。

3) 当简支梁桥的墩台基础均匀总沉降值大于2.0L（cm）、相邻墩台均匀总沉降差值大于1.0L（cm）或墩台顶面水平位移值大于0.5L（cm）时，应及时对简支梁桥的墩台基础进行加固。

注：总沉降值和总沉降差值不包括施工中的沉陷。

L为相邻墩台间最小跨径长度，以m计，跨径小于25m时仍以25m计。

## 5.3 桥梁抗震设施的养护

5.3.1 桥梁抗震设施保养、小修应符合下列规定：

1 桥梁的抗震设施应每年进行一次检查和养护，使其各部件（或构件）保持清洁、干燥及完好。在震后、污期前后，应及时检查抗震设施的工作状态。

2 当混凝土抗震设施出现裂缝、混凝土剥落及混凝土破碎等病害时，应及时进行养护、修补或更换。

3 当抗震缓冲材料出现变形、损坏、腐蚀、老化等病害时，应及时进行维修或更换。

4 抗震紧固件、连结件松动和残缺时，应及时紧固或补齐，并涂刷防锈涂层。

5 型钢、钢板、钢筋制作的支撑、支架、拉杆、卡架等桥梁加固构件，应及时进行除锈和防腐处理，发现残缺损坏应及时进行维修和更换。

6 桥梁横、纵向联结和限位的拉索，应完好、有效；高强钢丝绳、绳卡等应每２年进行一次涂油防锈处理，当发现松动时，应及时对高强钢丝绳进行紧固。

5.3.2 地震区的桥梁，在修建时未考虑地震因素的桩柱、墩台及基础，应验算在地震作用下的拆断倾覆及抗滑的稳定性。不能满足要求时，应进行加固。上部结构未设置抗震设施的，应增设防震设施。

## 5.4 人行通道养护

5.4.1 人行通道内铺砌和装饰应完整、清洁和美观。

5.4.2 人行通道应每季度检查一次，主体结构不得漏水，混凝土裂缝不得大于本规范表5.1.4的限值，墙体、顶板表面不得腐蚀、剥落。

5.4.3 对无装饰的墙身宜2~3年粉饰一次；装饰物应完好、牢固，装饰材料应采用阻燃材料。

5.4.4 人行通道内电器、电路、控制设备应每月检查一次，所有电气设备必须安全、可靠、有效，严禁漏电和超负荷运行。照明灯具应完好、有效。

5.4.5 自动滚梯应有专人操作、维修、保养，执行厂方规定的使用维护说明书和安全操作规定，每年应按规定进行安检，安检不合格的严禁使用，超过安检期未安检的应停止使用，严禁带病运转。

5.4.6 抽水泵站的电机、水泵等机械设备应按照有关机械保修规范进行保养。

5.4.7 人行通道内排水管道应完好畅通。

5.4.8 人行通道口及通道内应保持干燥、整洁、通风良好，不得有积水，通道口及梯道、坡道不得有积雪。

5.4.9 人行通道口和梯道、坡道、扶手应完好、牢固，防滑条应完整、有效。坡道应平顺粗糙，不得有坑洞和油污等黏性易滑物质。

5.4.10 人行通道结构不得敷设高压电缆、煤气管和其他可燃、易爆、有毒或有腐蚀性液（气）体管道。

5.4.11 不得在桥上敷设污水管、压力大于0.4Mpa的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管。条件许可时，在桥上敷设的电信电缆、热力管、给水管、电压不高于10KV配电电缆、压力不大于0.4Mpa燃气管必须采取有效的安全防护措施。

## 5.5 附属设施养护

5.5.1 排水设施养护

1 桥面泄水孔应完好、畅通、有效。

2 桥面泄水管、排水槽每年雨季前应全面检查、疏通，跨河桥梁泄水管下端露出不应少于10cm，立交桥泄水管出口宜高出地面50~100cm或直接接入雨水系统。

3 立交桥除泄水管排水外，其他地方不得往桥下排水。

5.5.2 防护设施养护

1 桥梁的防护栏杆、防护栅、防护栏、防护网、隔离带、防撞墩、防撞护栏、遮光板、绿色植物隔离带等防护设施应完整、美观、有效，不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。

2 防护设施应色彩鲜艳醒目不得污秽。桥内绿化不得腐蚀桥梁结构和影响桥梁安全，不得影响桥梁养护、检查和行车安全。

3 遮光板及各类指示标志应完整、有效，不得误挂和缺项，遮光板变形后应立即恢复。

4 防撞墩、防撞栏杆不得缺损、变形；被撞损后，宜在3~7d内恢复。防撞墩、防撞栏杆养护应符合下列规定：

1）防撞墩混凝土裂缝大于3mm小于5mm，可灌缝封闭。

2）表面露筋、钢筋未变形、拉断的，可做防腐处理后，用水泥砂浆修补。

3）防撞墩混凝土裂缝大于5mm，可清除被撞坏的混凝土，重新浇筑混凝土。

4）严禁使用砖砌筑代替原结构；被毁钢结构，应原样恢复，严禁使用塑料管仿制。

5 在高路堤、桥头、临河路堤、陡坡等桥区，应安放防护栏。防护栏应完整、美观、有效，缺损期不得超过7d。

6 快速路两侧应放置防护网，上跨快速路及铁路的天桥、有人行步道的立交桥两侧应设防护网，防护网应完整、美观、有效。损坏、变形修复期不得超过7d。

5.5.3 挡墙、护坡养护

1 挡墙应坚固、耐用、完好。挡墙应每季度检查一次，中雨以上降雨时应巡检，挡墙倾斜超过20mm或鼓胀、位移，下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙拆断应及时加固，开裂超过10mm，应进行封闭。

2 护坡应完好，下沉超过30mm、残缺超过0.2m2，应及时维修。

5.5.4 人行天桥的附属物养护

1 梯道防滑条应完好、有效，梯道雨季不应积水；坡道、梯道铺装完好、牢固，不得有大于0.1m2坑洞、大于10mm的翘起或大于0.2m2空鼓。

2 栏杆应完好、清洁、直顺、坚固；严禁人群荷载超过设计标准。

3 封闭式天桥应清洁、通风，封闭结构应完好。

4 天桥上方的架空线距桥面不满足安全距离时，桥上应设置安全护罩，护罩距桥面的距离不应小于2.5m。

5.5.5 声屏障、灯光装饰养护

1 声屏障应干净、有效、完整。损坏、缺失应在一周内修补。

2 声屏障应每季度冲洗一次，吸声孔不得堵塞。应每年补充和更换老化的填充物。

3 新增设声屏障不得影响桥梁结构安全，并应安装牢固。

4 桥梁安装灯光装饰，应设三道漏电保护装置，专人维护保养，开彩灯期间宜有专人值班，关闭彩灯后应拉闸断电。彩灯装饰应完整、美观，缺损应及时恢复。安装彩色灯光装饰不得影响桥梁结构的完整和耐久性，不得影响桥梁养护维修。

5.5.6 调治构造物养护

1 导流堤、梨形堤、丁坝、顺坝和格坝等调治构造物，应保持完好，引导水流应均匀、顺畅地通过桥孔。

2 洪水前后应巡查并及时清除调治构造物上的漂浮物。

3 在雨季前，调治构造物应检查维修一次，不得有大于0.3m2空洞缺损、大于20mm开裂或大于0.2mm2塌陷和松散。

5.5.7 桥头搭板养护

1 桥头搭板应完好，桥头搭板下沉量不应大于本规范第5.1.1-6条规定值，桥头搭板局部坑洞、松散面积不应大于本规范第5.1.1-2条第3款的规定值。超过上述限值时应及时修补。

# 6 市政桥梁养护质量要求

6.0.1 大中修、改扩建工程可按照国家现行标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)进行验收。

6.0.2 保养、小修的检查验收应符合下列规定：

1 养护单位应检查保养、小修的施工质量。

2 养护单位应及时检查保养、小修完成情况及损坏恢复程度。

3 养护单位应对小修验收归档。

6.0.3 中修工程的检查与验收应符合下列规定：

1 养护单位质量监理人员应对工程过程和隐蔽部分的施工进行检查和验收。

2 工程完成后，养护单位应对工程外观质量及桥梁整体恢复程度提出验收意见，并报有关单位备案。

3 中修工程竣工资料应及时验收归档。

6.0.4 大修工程的检查与验收应符合下列规定：

1 大修工程应建立严格的质量管理体系。

2 管理单位质量监理人员应对工程过程和隐蔽部分的施工进行检查和验收，并及时做好验收记录。

3 大修工程应按分项工程逐项进行验收。

4 大修工程竣工验收程序应符合下列规定：

1)工程竣工后，应先由施工单位按设计文件和桥梁维修作业验收标准进行自检，做出自检记录和质量自评；

2)管理单位接到施工单位申请办理正式验收的报告后，应立即组织验收并进行质量评定；

3)工程内容符合设计文件、工程质量符合验收标准、竣工文件齐全完整时，管理单位应及时办理交验手续。如工程未达到验收标准，管理单位提出整改意见，由施工单位及时整改，达到标准再行复验；

4)大修工程竣工资料应及时验收归档。

6.0.5 桥梁改扩建工程检查与验收应依据新建工程的质量标准进行。

# 7 市政桥梁养护安全与文明作业

## 7.1 市政桥梁养护安全作业规定

7.1.1 施工作业人员安全管理一般规定

1 参加施工作业的所有人员，应认真学习并执行国家、海南省有关安全生产的法律、法规及相关标准、规范和规程。

2 参与施工作业的所有人员，应掌握本岗位的安全技术操作规程，经过本工种安全技术操作规程的培训及安全教育，并经考核合格后方可上岗。新招收、调换工种及脱岗6个月及以上时间的作业人员都必须经过三级安全教育并经考试合格后，方可安排上岗作业。

3 参加施工作业的人员应经体检合格，有妨碍作业的疾病患者和生理缺陷者不得从事相关岗位作业。

4 从事高空、粉尘、放射性、有毒有害工作的作业人员，必须按国家及行业相关规范的要求穿戴专业防护用品并设置防护设施。

5 施工现场管理人员应严格执行国家、行业及本省、市有关建设施工安全生产的法律、法规及标准、规范。杜绝“违章作业、违章指挥、违反劳动纪律”，并监督检查作业人员安全操作规程的严格执行。

6 电工、电焊（气割）工、登高架设作业人员、各种起重设备的装拆和操作人员、锅炉司炉及压力容器作业人员、机动车辆驾驶人员等各类特种作业人员，必须取得国家和行业的特种作业人员上岗证（并在有效期内），方准独立操作。

7 从事“新材料、新技术、新工艺、新设备”施工的作业人员，必须经过“新材料、新技术、新工艺、新设备”施工作业安全技术培训，并经考核合格后方可上岗作业。

8 参加施工作业的人员必须遵守安全生产纪律，进入施工现场必须戴好安全帽并佩带身份标识，在作业中遵守本岗位安全技术操作规程的有关规定，不得擅离及私自变换工作岗位，严禁酒后作业。

9 施工现场应按相关规范要求铺设可以到达所有施工部位的安全通道，参加作业的人员严禁蹬踏土壁和固壁支撑及攀爬脚手架、垂直运输设备架体、模板支撑和钢筋骨架上下；禁止用大步跨越或跳跃等方式进入脚手架或工作层面；禁止在未铺设脚手板的脚手架上、未固定的梁底模上及刚衬砌的墙顶上作业或行走，禁止乘坐非载人运输设备。

10 进入施工现场的人员必须正确戴好安全帽，系好帽带；水上作业人员必须按规定要求穿好救生衣，并根据实际作业内容正确穿戴好其他个人防护用品。现场施工人员必须着装整齐。在没有可靠安全防护设施的高处[2m以上（含）]作业必须系好安全带。高处及水上作业时不得穿硬底及带钉易滑的鞋，严禁赤脚、穿拖鞋及高跟鞋进入施工现场。

11 作业人员依法享有对安全生产知情、建议及在危险情况下首先保证人身安全、进行紧急避险的权利，同时具有拒绝执行违反安全操作规程指挥的权利。

12 在不间断交通的前提下进行施工时，作业人员应穿明显的、具有反光标志的安全背心，在人员、车辆通行密集的路口，还应设立交通标志或安排专人进行疏导。夜间等视线不良情况下，还应设立警示灯。作业结束并恢复原地貌后，方可撤除安全警示标志。

7.1.2 施工作业现场安全管理一般规定

1 工程施工安全管理必须遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2 施工单位（项目部）应按照有关规定建立健全各项安全管理机构和设置专职安全管理人员；并在与分包单位签订经济合同时，同时签订安全生产管理责任书，约定各自在施工生产中的权利和义务，明确各自的安全管理责任。

3 工程开工前，施工单位必须依照设计文件，根据现场的地形、地质、水文、气象等资料，编制安全施工组织设计或安全保证计划，制定切实可行的安全管理措施。同时还应针对项目中施工难度较大、安全风险较高的作业编制专项安全施工方案并组织交底。

4 施工过程中，应根据施工特点、季节、环境和实际安全管理状况，有针对性的组织各种形式的安全检查。对检查中发现的安全生产隐患应及时组织力量整改，不能当场立即整改完毕的，应留有书面记录并规定整改时限、整改责任人和检查责任人，确保隐患整改过程的闭合。

5 施工单位（项目部）应根据施工现场情况及施工作业特点对存在的危险源进行辨识，确定重大危险因素，制订并发布重大危险因素清单。

6 施工单位（项目部）应根据现场重大危险因素编制应急预案，并组织宣贯及演练。以保证在紧急情况发生时能及时采取有效措施，防止事故发生或扩大蔓延。

7 施工现场应根据实际情况实行封闭管理并实行围挡作业。围挡的材料应选用砌体、金属板材等硬质材料，围挡高度应符合行业标准规定。出入口应设置大门和有关标志牌，配备门卫人员并建立门卫制度，禁止与施工作业无关的人员进入现场。

8 施工现场总平面布置的设计和实施，应有利于生产并符合安全生产、文明施工要求，符合防火、防盗、防洪、防风、防爆、防震、防雷及卫生要求。

9 施工现场各种临时设施，应符合总平面布置要求，并符合消防安全规定，保持生产与生活用房之间的安全距离。一般情况下活动板房安全距离应不小于7m；铁皮板房安全距离应不小于5m；临时锅炉房、发电机房、变电室、厨房等与其他房屋间隔不小于15m。

10 施工作业区和办公生活区应有明显划分，有隔离和安全防护措施。在建建筑物不得作为宿舍和办公用地。

11 施工现场内应场地平整，有良好的排水措施，不得有大面积积水。现场道路应做硬化处理并保持畅通。交叉路口应设立交通指示标志，必要时应安排专人指挥。

12 施工现场的工具、构件、材料的堆放，必须按照总平布置图规定位置整齐放置。各种材料、构件堆放必须按品种、规格置放并设立标志牌，堆放高度不得超过1.5m，否则必须采取防倒塌措施。

13 在高、低压电力线路附近施工、搭设临时建筑、建造生活设施及堆放构件、材料时，应按相关规范要求保持足够的安全距离。

14 施工现场采取的各种安全防护措施，应符合安全施工组织设计或专项安全技术措施的要求，并由专业人员搭设或安装。安全防护设施安装或搭设完毕后，应由专业人员组织验收，并保持记录。验收合格后方可投入使用。

15 施工现场的“四口临边”应按规定设置安全防护设施、挂设安全标志牌，夜间应以红灯警示。

16 施工现场各类安全防护设施、安全标志和警告牌等，不得擅自拆动。确因施工作业需要拆动的，需报经施工负责人及安全负责人同意并采取临时安全措施后，方可拆除，作业完毕后，应立即恢复原状。

17 施工建设中应严格执行分部（分项）安全生产技术交底制度。生产指挥人员在向班组分配施工任务时，必须同时向他们进行安全技术书面交底。班组在每天的施工进行之前，带班人员也应向当天参与施工的作业人员进行安全交底。

18 从事涉及通航安全的水上水下施工作业，必须按照国家《水上水下施工作业通航安全管理规定》的有关要求，向属地海事或港监部门申办《水上水上施工作业许可证》，并严格遵照《许可证》中规定的时段、水域进行施工作业。

19 施工中需占用社会道路、公路或其他公共社会资源时，需报有关部门批准并遵守其安全技术规定。

20 在桥梁、人行天桥、施工支架等处施工需设临时通行孔道时，应对其进行施工设计。通行孔道断面应满足通行安全要求，通行孔道顶部必须设置坚固、严密的防护顶棚。通行孔道断面应延伸至桥梁、支架等结构外，其长度应根据结构进出口上方可能坠落物的高度情况而定。通行孔道两侧应设限高、限宽标志及夜间等视线不良情况下的警示标志。

21 工程施工对社会交通现状有影响时，应根据施工要求和环境状况制订专项交通导行方案，报交管部门审批后实施。在进行不封闭交通施工时，应与交管部门保持密切联系，由专人保证现场交通疏导组织，保证施工及交通安全。

## 7.2　文明施工及环境保护

7.2.1 方案编制

1 施工前应由工程技术人员和安全管理人员编制文明施工专项方案。方案应由施工单位技术负责人审批，项目总监、建设单位项目负责人审核并签字。

2 施工单位的项目经理(项目负责人)全面负责施工过程中文明施工的管理，根据工作规模、技术繁简程度和施工现场的具体情况，建立文明施工责任制，并组织实施。

7.2.2 现场围挡

1  建筑工程施工现场必须设置围挡，临近主干道和市容景观道路及机场、码头、车站广场等的工程施工现场，围挡高度应不低于2.4m；其他路段的工程施工现场，围挡高度应不低于1.8m。围挡应当牢固、整洁、美观。

2 围挡墙内外保持整洁，禁止依靠围挡墙堆放物料、器具等。禁止用围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌(含广告牌)、机械设备等的支撑体。

3 施工单位应对围挡墙进行验收，验收合格后方可使用，并建立巡查制度。恶劣天气条件下应进行重点检查。

7.2.3 安全标志

1 安全标志应在作业区、加工区、生活区等位置醒目设置，特别是施工现场入口处、起重机械、临时用电设施、脚手架、模板支架、围挡和护栏、施工道路交叉口、便桥端部、井孔口、基坑边缘、爆破现场、有毒有害危险物品存放处等重要部位。安全标志应符合《安全标志》的要求。

2 施工现场的安全标志应满足数量和警示要求，不得擅自拆除。

7.2.4 综合治理

1 施工人员宜统一着装，并戴胸卡，安全员、特殊作业人员的安全帽或工作服应有颜色区别。

2 施工现场应建立治安保卫制度，及时办理暂住登记，非工作人员不得擅自在施工现场留宿。

3 施工现场应建立防疫应急预案，定期对工人进行卫生防病宣传教育，发现疫情及时向卫生行政主管部门和建设行政主管部门报告，并采取有效处置措施。

4 建设、施工单位应采取措施，避免施工扰民，妥善处理与周边居民的关系。

7.2.5 噪声的防护措施

1 施工噪声的控制应符合《建筑施工场界噪声标志》的要求。

2 由于生产工艺上的连续性或者其他特殊原因，需夜间施工不能避免环境噪声污染的，施工单位必须事先报经有关部门审查同意。

7.2.6 生产、生活污水的处理

1 施工单位必须依据施工现场的实际情况做好排水排污施工组织设计并组织实施。

2 施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》的要求。

3 施工现场应设置良好的排水系统，保持排水畅通，地面无积水；针对不同的污水，设置相应的处理措施，如沉淀池、隔油池、化粪池等，严禁污水未经处理直接排入城市管网和河流。

4 实行钻孔灌注桩工艺施工的桩基工程，施工现场应当采取降尘或者硬地坪覆盖等防止泥浆漫溢的有效措施。

5 施工中的泥浆，未经处理，不得直接排入城市排水系统和河流。

7.2.7  生产、生活垃圾的处理

1 建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运；生活垃圾应采用封闭式容器，日产日清。垃圾清运应委托有资格的运输单位，不得乱卸乱倒。不得在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。

2 运输流体、沙石等容易飞扬的建筑材料和建筑垃圾，应当密封、遮盖，不得沿途抛撒、遗漏。

3 处置施工渣土，施工单位（项目部）应当事先按照有关规定到市容环境卫生管理部门办理有关审批手续，并按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。严禁将有害废弃物作土方回填。

4 工程竣工后，施工单位应当在1个月内拆除现场围挡和临时设施、清除场内余留物料和垃圾。

7.2.8　光污染控制

1 尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

2 电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

# 8 管理责任

8.0.1 市政桥梁设施管理养护单位应当按照桥梁设施类别、养护标准定期制定年度养护维修计划，报城市桥梁行政主管部门批复后组织实施。

8.0.2 市政桥梁设施日常养护维修所需的资金，应列入各级政府年度财政预算，做到专款专用、足额拨付，并接受相关部门的监督。

8.0.3 市政桥梁设施养护维修由桥梁设施管理养护单位负责组织，养护作业应逐步实行市场化运作。

# 9 监督管理

9.0.1 市政桥梁设施管理养护单位应建立举报投诉机制，逐步将市政桥梁设施管理纳入城市数字化管理体系，并接受社会监督。

9.0.2 市政桥梁设施管理养护单位应建立服务绩效评价机制，定期对市政桥梁服务质量进行分析，及时解决有关服务质量问题。

市政桥梁行政主管部门和管理养护单位应当建立健全市政桥梁设施养护维修的安全作业、动态巡查、检查考评、保养维护、应急抢修等责任制度。按照城市数字化管理的要求，采取标准化作业，规范化服务，保证桥梁设施的完好和正常运行。

附录A  城市桥梁日常巡检日报表

表A

桥名：             巡视日期：20   年   月   日   午

星期   天气

| 检查项目 | 状况 |  |  | 病害 |  | 病害说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥名牌 | 完整 |  |  | 缺 损（块） |  |  |  |
| 限载牌 | 完整 |  |  | 缺 损（块） |  |  |  |
| 栏杆 | 完整 |  |  | 缺 损（m） |  |  |  |
| 端柱 | 完整 |  |  | 缺 损（只） |  |  |  |
| 人行道 | 平整 |  |  | 坑 塘（m2） |  |  |  |
| 车行道 | 平整 |  |  | 坑 塘（m2） |  |  |  |
| 机非隔离栏 | 完整 |  |  | 缺 损（m） |  |  |  |
| 伸缩缝 | 完整 |  |  | 缺 损（m） |  |  |  |
| 泄水孔 | 畅通 |  |  | 堵 塞（只） |  |  |  |
| 扶梯 | 完整 |  |  | 缺 损（m2） |  |  |  |
| 结构变异 | 有、无 |  |  | 部 位 |  | 变异情况 |  |
| 桥、桥区施工 | 有、无 |  |  | 是否违章 |  | 基本情况 |  |
| 其他危及行车、行船、 行人安全的病害 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与上次巡检有无明显变化 |  | 上次巡检日期 |  |  |  |  |  |

巡查人：

附录B  城市桥梁资料卡

表B-1

地区：

卡号：

桥梁名称：     所在路名：   跨越（ ），（ ）等级

| 一 般 资 料 | 养护单位 |  | 上 部 结 构 | 主梁型式 |  | 下 部 结 构 | 桥 墩 | 型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |  | 主梁尺寸 （宽*高*长*） |  |  |  | 标高 | m |
|  | 设计单位 |  |  | 主梁数量 |  |  |  | 盖梁尺寸 |  |
|  | 监理单位 |  |  | 横梁型式 |  |  |  | 基底标高 | m |
|  | 施工单位 |  |  | 支座型式/数量 |  |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 建造年月 |  |  | 桥面结构 |  |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 结构类型 |  |  | 伸缩缝型式 |  |  | 桥 台 | 型式 |  |
|  | 设计荷载 |  |  | 伸缩缝数量 | 条 |  |  | 标高 | m |
|  | 抗震烈度 |  |  | 桥面标高 | m |  |  | 基底标高 | m |
|  | 正斜交角 |  |  | 梁底标高 | m |  |  | 台帽尺寸 |  |
|  | 桥梁跨数 |  |  | 主桥纵坡 | % |  |  | 底板尺寸 |  |
|  | 跨径组合 | m |  | 主桥横坡 | % |  |  | 基桩尺寸/根数 |  |
|  | 桥面面积 | m2 |  | 引桥纵坡 | % |  |  | 挡土板厚度 | m |
|  | 桥梁总长 | m |  | 拱桥矢跨比 |  |  |  | 翼墙型式 |  |
|  | 桥梁总宽 | m |  | 总造价 | 元 |  |  | 翼墙长度 | m |
|  | 车行道净宽 | m | 附 属 工 程 | 栏杆总长 | m | 附 挂 管 线 | 给水管 |  |  |
|  | 人行道净宽 | m |  | 栏杆结构 |  |  | 燃气管 |  |  |
|  | 道路等级 |  |  | 端柱尺寸 |  |  | 电力管 |  |  |
|  | 设计河床标高 | m |  | 护岸类型 |  |  | 通讯电缆 |  |  |
|  | 最高水位 | m |  | 引坡挡墙类型 |  |  |  |  |  |

审定：             复核：          制度：                建卡日期：

表B-2  结 构 简 图

审定：    复核：     制度：              日期：

表B-3  附    照

审定：    复核：     制度：              日期：

表B-4  检查维修记录卡

| 维修日期 | 维修内容 | 维修单位 | 质量状况 |
| --- | --- | --- | --- |

审定：               复核：                  制表：

附录C   城市桥梁设备量年报表

表C

|  | 桥梁数 （座） | 桥梁长度 （m） | 平均长度 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |
| 车行桥梁合计 |  |  |  |
| 其中：上立交桥 |  |  |  |
| 下立交桥 |  |  |  |
| 永久性桥梁 |  |  |  |
| 半永久性桥梁 |  |  |  |
| 临时性桥梁 |  |  |  |
| 人行桥合计 |  |  |  |
| 其中：人行天桥 |  |  |  |
| 人行通道 |  |  |  |
| 车行通道 |  |  |  |
| 永久性桥梁 |  |  |  |
| 半永久性桥梁 |  |  |  |
| 临时性桥梁 |  |  |  |

审定：          复核：      制表：            日期：

附录D   评分等级、扣分表

表D-1 桥面系各构件评分等级、扣分表

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥 面 铺 装 | 网裂或龟裂 | 桥面产生交错裂缝、把桥面分割成网状的碎块 | 程度 | <3% | 3%~10% | >10% | 网裂缝的总面积占整个桥面面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 5 | 15 | 40 |  |
|  | 波浪及车辙 | 桥表面有规则的纵向起伏或局部拥起及沿轮迹处的路表凹陷 | 程度 | <3% | 3%~10% | >10% | 出现波浪及车辙的总面积占整个桥面面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 5 | 15 | 40 |  |
|  | 坑槽 | 桥面材料散失后形成凹坑，但没有贯穿桥面 | 程度 | <3% | 3%~5% | >5% | 坑槽总面积占整个桥面面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 65 | 65 | 65* |  |
|  | 碎裂或破碎 | 桥面出现成片裂缝或列车碎块 | 程度 | <3% | 3%~5% | >5% | 碎裂或破碎总面积占整个桥面面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 40 | 65 | 80* |  |
|  | 洞穴 | 桥面开裂或破损形成贯穿桥面的洞穴 | 程度 | 1个 | 2个 | 3个 | 洞穴数量 |
|  |  |  | 扣分值 | 50 | 65 | 80* |  |
|  | 桥面贯通横缝 | 与桥面道路中线大致垂直并且在横向可能贯通整个桥面的裂缝，有时伴有少量支逢 | 程度 | 无 | 半贯通 | 贯通 | 裂缝在垂直于桥面道路中线方向的贯通程度 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 5 | 15 |  |

续表D-1

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥 面 铺 装 | 桥面贯通纵缝 | 与桥面道路中线大致平行并且在纵向可能贯通整个桥面的裂缝，有时伴有少量支缝 | 程度 | 无 | 非贯通 | 贯通 | 裂缝在平行于桥面道路中线方向的贯通程度 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 5 | 15 |  |
| 桥 头 平 顺 | 桥头沉降 | 桥梁与道路连接处高差 | 程度 | 无 | 轻微 | 明显 | “无”指桥梁与道路连接平顺，目测不出高差，“轻微”指桥梁与道路连接有高差，高差未超过5.2.6条限值；“明显”桥梁与道路连接有高差，高度差未超过5.2.6条限值 |
|  |  |  | 扣分值 | 5 | 15 | 40 |  |
|  | 台背下沉值 | 道路路面在桥梁台背回填处出现沉降的深度 | 程度 | <2 cm | 2~5 cm | >5 cm | 道路路面在桥梁台背回填处出现沉降的深度 |
|  |  |  | 扣分值 | 5 | 15 | 40 |  |
| 伸 缩 缝 | 螺帽松动 | `带螺栓的伸缩缝装置中原本紧固的螺帽产生松动 | 程度 | 无 | 1-5个 | >5个 | 螺帽松动的个数 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 40 |  |
|  | 缝内沉积物阻塞 | 垃圾泥土等杂物进入伸缩缝造成伸缩缝阻塞 | 程度 | 无 | 少量 | 严重 | “无”指几乎没有杂物进入伸缩缝，“少量”指伸缩缝内有少量的杂物，“严重”指伸缩缝内有大量的杂物并造成伸缩缝严重阻塞 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 5 | 15 |  |
|  | 接缝处铺装碎边 | 桥梁接缝处桥面边缘出现破碎损坏 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”指桥梁接缝处桥面边缘没有破损，“少量”指桥梁接缝处桥面边缘有10个以内小于0.1，深度小于2cm的破损；，“严重”指桥梁接缝处桥面边缘有10个以上破损或有面积大于0.1，深度大于2cm的破损 |
|  |  |  | 扣分值 | 50 | 40 | 65 |  |

续表D-1

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伸 缩 缝 | 接缝处高差 | 伸缩装置高差；伸缩住址保护带与桥面高差 | 程度 | 无 | 轻微 | 明显 | “无”指桥梁伸缩装置与桥面（路面）连接平顺，目测不出高差；“轻微”指桥梁伸缩装置与桥面（路面）连接处出现高差，高度差不超出5.2.6条、5.2.9限值；“明显” 桥梁伸缩装置与桥面（路面）高度差超过5.2.6条、5.2.9条限值 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 5 | 15 |  |
|  | 钢材料翘曲变形 | 伸缩缝内的钢材料构件产生不均匀应变而形成非正常的弯曲或扭曲 | 程度 | 无 | 轻微 | 明显 | “无”指钢材料没有翘曲变形；“轻微”指钢材料有≤1cm的翘曲变形，这种变形基本上下不影响盖构件原有的功能；“严重”指钢材料有>1cm的翘曲变形，这种变形严重影响甚至破坏了该构件原有的功能 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 40 |  |
|  | 结构缝宽 | 伸缩缝在设计时预留的正常缝宽 | 程度 | 正常 | 略有变化 | 卡死 | “正常”指伸缩缝宽为设计时预留的正常缝宽；“略有变化”指与设计时预留的正常缝宽相比有>2cm的变化；“卡死”指伸缩缝两侧的桥梁构件紧密的接触在一起 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 65 |  |
|  | 伸缩缝出异常声响 | 伸缩缝结构在车辆经过时发出非正常声响 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”指伸缩缝在车辆经过时没有异常声响；“轻微”指伸缩缝在车辆经过时发出不太明显的异常声响；“严重”指伸缩缝在车辆经过时发出很明显的异常声响 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 10 | 30 |  |
| 防 水 层 | 泄水管阻塞 | 垃圾泥土等杂物进入泄水管造成水管阻塞 | 程度 | <5% | 5%~20% | >20% | 被阻塞的泄水管数占所有泄水管总数的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 10 | 40 | 80 |  |
|  | 残块脱落 | 排水设施残缺不全或脱落 | 程度 | <5% | 5%~20% | >20% | 残缺脱落的排水设施数占所有排水设施总数的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 10 | 20 | 40 |  |

续表D-1

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥 面 排 水 | 桥面积水 | 桥面雨水不能及时排走而形成积水 | 程度 | 无 | 个别处 | 多处 | “无”指桥面没有积水现象；‘“个别处”指桥面只有一处积水现象；“多处”指桥面有两处以上积水现象 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 45 | 65 |  |
|  | 防水层 | 设置与桥面铺装内的水泥或沥青喝牛奶的方式结构层 | 程度 | 完好 | 渗水 | 漏水 | “完好”指防水层完好，从桥梁梁底来看没有渗水的痕迹，“渗水”指防水层有轻微的渗水，从桥梁梁底来看在个别位置有不太明显的渗水痕迹；“漏水”指防水层漏水，从桥梁梁底来看在多处有漏水的痕迹并且漏水量较大 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 30 | 65 |  |
| 栏 杆 或 护 栏 | 钢筋锈蚀 | 钢筋混凝土材料的栏杆或者护栏表面水泥钢筋混凝土剥落露出内嵌的钢筋且钢筋产生锈蚀 | 程度 | <5% | 5%~10% | >10% | 产生露筋锈蚀的构件数占所有栏杆或护栏构件总数的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 10 | 20 | 40 |  |
|  | 松动错位 | 原本固定在桥面的栏杆或护栏产生松动或位置错动 | 程度 | 轻微 | 中等 | 严重 | “轻微”指栏杆或护栏只有个别的构件松动或错位；“中等”指栏杆或护栏有≤20％的构件松动或错位，不仅影响美观而且存在一定的安全隐患；“严重”指栏杆或护栏有>20％的构件松动或错位，不仅严重影响美观而且存在严重的安全隐患 |
|  |  |  | 扣分值 | 10 | 30 | * |  |

续表D-1

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栏 杆 或 护 栏 | 丢失残缺 | 栏杆或护栏的构件损坏后丢失使得栏杆或护栏残缺不全 | 程度 | 轻微 | 中等 | 严重 | “轻微”指栏杆或护栏只有个别的构件丢失或者残缺，指稍微影响美观但不影响安全；“中等”指栏杆或护栏有≤20％的构件丢失或残缺，不仅影响美观而且存在一定的安全隐患；“严重”指栏杆或护栏有>20％的构件丢失或残缺，不仅严重影响美观而且存在严重的安全隐患 |
|  |  |  | 扣分值 | 10 | 30 | * |  |
| 人 行 道 块 件 | 网裂 | 人行道面产生交错裂缝，把人行道块件分割成网状的碎块 | 程度 | <10% | 10%~20% | >20% | 网裂总面积占整个人行道面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 15 | 30 | 50 |  |
|  | 坍塌 | 人行道块件脱空下陷 | 程度 | <5% | 5%~10% | >10% | 坍塌总面积占整个人行道面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 15 | 25 | 40 |  |
|  | 残缺 | 人行道块件破碎并材材料散失 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | 残缺总面积占整个人行道面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 15 | 30 | 50 |  |
| *：Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁不打分，达到该项损坏程度时，直接将该桥定为D级，Ⅰ类养护的城市桥梁定为不合格桥。 |  |  |  |  |  |  |  |

表D-2 上部结构各构件评分等级、扣分类

| 钢 结 构 物 | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变色起皮 | 钢结构物表皮油漆变色或漆皮隆起 | 程度 | 无 | <30% | >30% | 变色起皮的总面积占整个钢结构物表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 30 |  |
|  | 剥落 | 钢结构物表皮油漆剥落 | 程度 | 无 | <10% | >10% | 剥落的总面积占整个钢结构物表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 40 |  |
|  | 一般锈蚀 | 钢结构物表面出现锈斑 | 程度 | 无 | <10% | >10% | 一般锈蚀的总面积占整个钢结构物表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 25 | 45 |  |
|  | 锈蚀成洞 | 钢结构物生锈并被洞穿 | 程度 | 无 | 1个 | 1个以上 | “无”指钢结构物没有出现锈蚀成洞 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | * |  |
|  | 焊缝裂纹 | 钢结构物上的焊缝出现裂纹 | 程度 | 物 | 少量 | 严重 | “无”指焊缝没有裂纹；“少量”指焊缝有≤10%的裂缝；“严重”指焊缝有>10%的裂纹 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | * |  |
|  | 焊缝开裂 | 钢结构物上的焊缝开裂 | 程度 | 无 | 少量 | 严重 | “无”指焊缝没有开裂；“少量”指有≤10%的焊缝开裂；“严重”指有>10%的焊缝开裂 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 65 | * |  |
|  | 铆钉损失 | 钢结构物上的铆钉损坏或丢失 | 程度 | 无 | <20% | ≥20% | 损失的铆钉数占所有铆钉总数的比例 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 5 | 15 |  |
|  | 螺栓松动 | 钢结构物上的螺栓出现松动 | 程度 | 无 | 少量 | 大量 | “无”指没有螺栓出现松动；“少量”指≤20%的螺栓出现松动；“严重”指>20%的螺栓出现松动 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 40 |  |

续表D-2

|  | 损坏类型 |  | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 或 RC 梁 式 构 件 |  | 表面网状裂缝 | 梁表面出现网状裂缝 | 程度 | <3% | 3%~10% | >10% | 网状裂缝的总面积占整个梁底表面积的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 10 | 25 | 40 |  |
|  |  | 混凝土剥离 | 梁表面混凝土破裂脱落 | 程度 | <1% | 1%~2% | >2% | 混凝土剥离的总面积占整个梁底表面积的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 15 | 30 | 45 |  |
|  |  | 露筋锈蚀 | 梁表面混凝土脱落后露出内嵌的钢筋并且钢筋产生锈蚀 | 程度 | <1% | 1%~2% | >2% | 出现露筋锈蚀的总面积占整个梁底表面积的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 20 | 40 | * |  |
|  |  | 梁体下挠 | 梁体向下弯曲 | 程度 | 无 | 轻微 | 明显 | “无”指梁体没有出现下挠；“轻微”指梁体出现轻微下挠但不超过允许值；“明显”指梁体明显下挠超过允许值 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 0 | 40 | * |  |
|  |  | 结构裂缝 | 梁体由于受力而产生的裂缝 | 程度 | 无 | 明显 | 严重 | “无”指没有出现结构裂缝；“明显”指结构裂缝宽度未超过允许限值；“严重”指结构裂缝超过允许限值 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 0 | 35 | * |  |
|  |  | 裂缝处渗水 | 梁体裂缝处有渗水痕缝 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”指裂缝处没有渗水痕迹；“轻微”指裂缝处轻微渗水，渗水痕迹面积不大且并不明显；“严重”指裂缝处严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 40 |  |
|  |  | 桥面贯通横缝 | 与桥面道路中线大致垂直并且在横向可能贯通整个桥面的裂缝，有时伴有少量支缝 | 程度 | 无 | 非贯通 | 贯通 | 裂缝在垂直于桥面道路中线方向的贯通程度 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 0 | 25 | 30 |  |

续表D-2

|  | 损坏类型 |  | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC 或 RC 梁 式 构 件 |  | 桥面贯通纵缝 | 与桥面道路中线大致平行并且在纵向可能贯通整个桥面的裂缝，有时伴有少量支缝 | 程度 | 无 | 非贯通 | 贯通 | 裂缝在平行于桥面道路中线方向的贯通程度 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 0 | 25 | 45 |  |
|  |  | 连接件脱焊松动 | 连接件从焊接处脱落而产生松动 | 程度 | <5% | 5%~10% | >10% | 产生脱焊松动的连接件数占所有连接件总数的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 10 | 15 | 30 |  |
|  |  | 连接件断裂 | 连接件出现断裂 | 程度 | <5% | 5%~10% | >10% | 产生断裂的连接件数占所有连接件总数的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 15 | 30 | 55 |  |
|  |  | 横隔板网裂面积 | 横隔板表面网状裂缝的面积 | 程度 | <10% | 10%~20% | >20% | 横隔板网裂总面积占整个横隔板表面积的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 15 | 25 | 35 |  |
|  |  | 横隔板剥离露筋 | 横隔板表面混凝土剥离露出内嵌的钢筋 | 程度 | <5% | 5%~10% | >10% | 横隔板剥离露筋总面积占整个横隔板表面积的百分比 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 10 | 20 | 30 |  |
|  |  | 梁体异常振动 | 梁体出现非正常的振动 与桥面道路中线大致平行并且在 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”值梁体没有异常振动；“轻微”指梁体有轻微的异常振动，这种振动不易被感知；“严重”指梁体出现明显的异常振动 |
|  |  |  |  | 扣分值 | 0 | 30 | * |  |

续表D-2

| 防 落 梁 装 置 | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有无落架趋势 | 由于防落梁装置的作用面使桥梁结构 有或无落架的趋势 | 程度 | 无 | 有 | 严重 | “无”指桥梁结构没有落架的趋势；“有”指桥梁结构有落架的趋势，但暂时还没有危及桥梁结构的安全；“严重”指桥梁结构有落架的趋势，且严重危及桥梁结构的安全 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 35 | * |  |
|  | 牛腿表面损伤 | 防落架装置的牛腿表面被损坏 | 程度 | 无 | 剥离 | 锈蚀 | “无”指牛腿表面没有损伤；“剥离”指牛腿表面混凝土破损脱落，但没有露出内嵌的钢筋，“锈蚀”指牛腿表面混凝土破损脱落，露出内嵌的钢筋并且钢筋产生锈蚀 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 25 | 60 |  |
|  | 伸缩缝处渗水 | 防落架伸缩缝处有渗水的痕迹 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”指伸缩缝处没有渗水痕迹；“轻微”指伸缩缝处轻微渗水，渗水痕迹面积不大且并不明显；“严重”指伸缩缝处严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 25 |  |
|  | 钢锚板 | 防落架装置上起锚固作用的钢板 | 程度 | 完好 | 锈蚀 | 锈蚀且削弱截面 | “完好”指钢锚板没有出现任何损坏；“锈蚀”指钢锚板锈蚀不严重，只是表面出现钢斑；“锈蚀且削弱截面”指钢锚板锈蚀严重，锈蚀位置因生锈腐蚀而变薄 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 40 |  |
| *：Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁不打分，达到该项损坏程度时，直接将该桥定为b级，Ⅰ类养护的城市桥梁定为不合格桥 |  |  |  |  |  |  |  |

表D-3 下部结构各构件评分等级、扣分表

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 帽 盖 梁 | 网状裂缝 | 台帽盖梁表面产生网状裂缝 | 程度 | <3% | 3%~10% | >10% | 网状裂缝的总面积占整个台帽盖梁表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 8 | 15 | 25 |  |
|  | 混凝土剥离 | 台帽盖梁表面混凝土破裂脱落 | 程度 | <1% | 1%~2% | >2% | 混凝土剥离的总面积占整个台帽盖梁表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 12 | 20 | 30 |  |
|  | 露筋锈蚀 | 台帽盖梁表面混凝土脱落后露出内嵌的钢筋并且钢筋产生锈蚀 | 程度 | <1% | 1%~2% | >2% | 露筋锈蚀的总面积占整个台帽盖梁表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 10 | 15 | 25 |  |
|  | 结构裂缝 | 台帽盖梁由于受力而产生的裂缝 | 程度 | 无 | 明显 | 严重 | “无”指没有出现结构裂缝；“明显”指结构裂缝宽度为超过允许限值；“严重”指结构裂缝宽度大于允许限值 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 30 |  |
|  | 裂缝处渗水 | 台帽盖梁裂缝处有渗水痕迹 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”指裂缝处没有渗水痕迹；“轻微”指裂缝轻微渗水，渗水痕迹面积不大且并不明显；“严重”指裂缝严重渗水，渗水痕迹面积较大且非常明显 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 40 |  |
|  | 墩台成块脱落 | 台帽盖梁出墩台表面混凝土成块破损并脱落 | 程度 | <1% | 1%~2% | >2% | 墩台成块脱落的总面积占整个台帽盖梁表面积的百分比 |
|  |  |  | 扣分值 | 5 | 15 | 25 |  |

续表D-3

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墩 台 身 | 墩身水平裂缝 | 桥墩表面出现与水平面大致平行的裂缝 | 程度 | 无 | 非贯通 | 贯通 |  | “无”指墩身没有水平裂缝；“非贯通”指墩身的水平裂缝没有相互连接形成环绕整个墩身的水平贯通裂缝；“贯通”指一定数量的墩身水平裂缝相互连接形成环绕整个墩身的水平贯通裂缝 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 40 |  |  |  |
|  | 墩身纵向裂缝 | 桥墩表面出现与水平面大致垂直的裂缝 | 程度 | 无 | 非贯通 | 贯通 |  | “无”指墩身没有纵向裂缝；“非贯通”指墩身的纵向裂缝没有相互连接形成自上而下贯通整个墩身的裂缝；“贯通”指一定数量的墩身纵向裂缝相互连接形成自上而下贯通整个墩身的裂缝 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 10 | 25 |  |  |  |
|  | 框架式节点 | 墩台身上框架式的节点 | 程度 | 完好 | 微裂 | 贯通 |  | “完好”指框架式节点没有出现任何损坏；“微裂”指框架式节点上出现轻微的裂缝；“贯通”指框架式节点上出现贯通的裂缝 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 35 |  |  |  |
|  | 桥墩位置 | 桥墩的位置形态 | 程度 | 正确 | 倾斜 | 严重倾斜 |  | “正确”指桥墩位置形态一切正常；“倾斜”指桥墩出现一定的倾斜，无倾覆的危险；“严重倾斜”指桥墩倾斜严重，有倾覆的危险 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 30 | * |  |  |  |
|  | 桥面贯通横缝 | 与桥面道路中线大致垂直并且在横向可能贯通整个桥面的裂缝，有时伴有少量支缝 | 程度 | 无 | 非贯通 | 贯通 |  | 裂缝在垂直于桥面道路中线方向的贯通程度 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 25 | 50 |  |  |  |

续表D-3

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 座 | 支座固定螺栓 | 用于固定支座的螺栓 | 程度 | 完好 | 松动 | 锈蚀 |  | “完好”指支座固定螺栓没有出现任何损坏；“松动”指支座固定螺栓出现松动; “锈蚀”指支座固定螺栓产生锈蚀 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 30 |  |  |  |
|  | 橡胶支座 | 橡胶材料类支座 | 程度 | 完好 | 变形 | 开裂 |  | “完好”指橡胶支座没有出现任何损坏；“变形”指橡胶支座变形超过设计允许值; “开裂”指橡胶支座有裂缝 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 40 |  |  |  |
|  | 钢支座 | 钢材料类支座 | 程度 | 完好 | 松动 | 锈蚀 |  | “完好”指钢支座完好，没有出现任何损坏；“松动”指支座出现松动; “锈蚀”指钢支座产生锈蚀 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 5 | 15 | 40 |  |  |  |
|  | 支座底板混凝土 | 支座底部的水泥混凝土板 | 程度 | 完好 | 锈蚀 | 碎裂 |  | “完好”指支座底板混凝土没有出现任何损坏；“锈蚀”指支座底板混凝土破损脱落，露出内嵌的钢筋且钢筋产生锈蚀; “碎裂”指支座底板混凝土破损严重，开裂成碎块 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 20 | 40 |  |  |  |
|  | 支承稳定性 | 支座的支承稳定性 | 程度 | 稳定 | 不稳 | 落梁危险 |  | “稳定”指支座对梁的支承很稳定；“不稳”指支座对梁的支承不是很稳定，有一定的松动；“落梁危险”指支座对梁的支承很不稳定，有落梁的危险 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 40 | * |  |  |  |

续表D-3

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 | 基础冲刷 | 桥梁基础被水冲刷的程度 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 |  | “无”指基础没有出现冲刷损坏；“轻微”指基础有冲刷损坏且≤20%；“严重”指基础被冲刷损坏且面积＞20% |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 30 |  |  |  |
|  | 基础掏空 | 桥梁基础下部被水冲刷形成空洞 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 |  | “无”指基础没有出现掏空损坏；“轻微”指基础个别位置出现≤20%的掏空破损；“严重”指基础出现面积＞20%的掏空破损，严重影响基础结构的完整性 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 35 | * |  |  |  |
|  | 混凝土桩 | 桥梁基础下混凝土桩的情况 | 程度 | 完好 | 直径减小 | 锈蚀 |  | “完好”指混凝土桩完好无损；“直径减小”指混凝土桩被损坏而使其直径减小，但未露钢筋；“锈蚀”指混凝土桩被损坏露出内嵌的钢筋且钢筋产生锈蚀 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 30 | 40 |  |  |  |
|  | 基础移动 | 桥梁基础的位置形态 | 程度 | 无 | 倾斜 | 坍塌变形 |  | “无”指基础没有出现任何移动；“倾斜”指基础出现轻微倾斜，但还没有出现坍塌变形；“坍塌变形”指基础倾斜严重，出现坍塌变形 |  |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 30 | * |  |  |  |

续表D-3

|  | 损坏类型 | 定义 | 损坏评价 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳 背 翼 墙 | 剥离脱落 | 耳背翼墙表面的混凝土破损脱落 | 程度 | 无 | 轻微 | 严重 | “无”指耳背翼墙表面的混凝土没有剥离脱落；“轻微”指耳背翼墙表面的混凝土剥离脱落≤20%；；“严重”指耳背翼墙表面的混凝土出现＞20%面积的剥离脱落 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 10 | 20 |  |
|  | 翼墙前结合处 | 翼墙与桥台结合处情况 | 程度 | 完好 | 开裂 | 脱开 | “完好”指翼墙与桥台结合处完好；“开裂”指翼墙与桥台结合处出现开裂，但没有完全脱开；“脱开”指翼墙与桥台结合处完全脱开 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 25 |  |
|  | 挡土功能 | 耳背翼墙挡土功能的情况 | 程度 | 完好 | 失去部分 | 完全散失 | “完好”指耳背翼墙挡土功能完好；“失去部分”指耳背翼墙失去部分挡土功能；“完全散失”指耳背翼墙完全失去挡土功能 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 25 | 35 |  |
|  | 翼墙大贯通缝 | 贯通整个翼墙的裂缝 | 程度 | 无 | 少量 | 大量 | “无”指翼墙没有出现大贯通缝；“少量”指翼墙出现1~5个贯通缝；“大量”指翼墙出现超过5个贯通缝 |
|  |  |  | 扣分值 | 0 | 15 | 35 |  |
| *；Ⅱ-Ⅴ类养护的城市桥梁不打分，达到该项损坏程度时，直接将该桥定为D级，J类养护的城市桥梁定为不合格桥。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录E　城市桥梁监控测试

E.0.1  对下列桥梁应进行监控测试：

1　经现场重复荷载试验其结果属于D级或E级的桥梁。

2　施工质量不佳或存在疑问的桥梁。

3　对结构随时间因素变化进行研究的桥梁。

4　特大型桥和特殊结构桥。

E.0.2　监控测试的结构部位应根据需要，确定长期观测的结构部位。宜按照现场荷载试验的要求布置测点。

E.0.3　监控测试应包括下列内容：

1　桥梁控制截面或有缺陷截面的变位（垂直和水平）和应变。

2　墩台、基础、支座和接头连结部分的位移和转角。

3  支座反力和缆索拉车。

4　预应力钢丝（钢筋）的松驰及其预应力损失。

5　记录运营条件下（运行车辆荷载和地震等作用下）结构的振动。

6　记录温度（气温和结构温度）、湿度、风载参数（风速、风向、风压等）和水文资料等。

E.0.4　监控测试的安排宜符合下列规定：

1　昼夜温差最大和最小的时期。

2　大气湿度最大和最小的季节。

3　风载、洪水和预报地震时期。

4　行车密度最大的时间。

5　每个观测日应连续量测一昼夜，每隔1～2小时记录一次。

6　每年作周期观测的日期和时间宜相同。

7  担任长期观测的工作人员宜固定。

E.0.5　监控测试的资料整理应符合下列规定：

1　所有测点各项量测值随时间变化过程图。

2　各测点在每年重复的同一时间的量测值随重复周期次数的变化图。

3　根据同一时间量测的总变位或总应力（或应变）和记录的各种影响因素的资料，计算分析各种因素的分量测。

4　根据结构观测的真实物理力学模型（边界条件、材料性能和外载等）进行结构的理论分析与计算。

5　比较量测值与理论计算值或标准值的偏差。

6　比较同一测量因素在不同时期的变化。

7　比较结构动力特性的变化，检查结构的完好状况。

8　长期观测的记录资料及其中间分析成果，应按技术档案形式保存。

附录F  结构定期检测现场记录表

表F-1  结构状态评定表

桥名：

路名：

管辖单位：

位置：

跨越：

结构识别号：

检测单位：                                日期：

| 部件号 |  |  | 加宽 |  | 侵蚀 分类 | 实测缺陷类型和程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单侧 | 双侧 |  | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |  |

检测者对整体桥梁状态的一般看法按A、…、E等填写。

原结构          加宽结构    1

2

备注：

审定：              复核：              填表人：

表F-2 结构缺陷记录表

桥名：

路名：

管辖单位：

位置：

跨越：

结构识别号：

检测单位：                                日期：

| 部件编号 | 部件名 | 位 置 | 数量 | 缺陷描述（包括原因和可能退化速度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

审定：              复核：                  填表人：

表F-3  特殊构件信息表

桥名：

路名：

管辖单位：

位置：

跨越：

结构识别号：

检测单位：                                日期：

| 部件编号 | 信息或注释 （包括水文特性和材料的测试位置） |
| --- | --- |

审定：              复核：                  填表人：

表F-4  照 片 记 录 表

桥名：

路名：

管辖单位：

位置：

跨越：

结构识别号：

检测单位：                                日期：

| 照片编号 | 描 述 |
| --- | --- |

审定：              复核：                  填表人：

附录G　伸缩装置定位计算

G..0.1　桥梁梁体的伸缩量值可由温度引起的伸缩量、混凝土徐变及干燥引起的收缩量和荷载引起的梁头转角变位等因素组成。

G..0.2　温度变化引起的伸缩量应按下式计算：

Δlt=(Tmax-Tmin)al                                  （式G..0.2)

式中    Δlt——温度变化引起梁体总的伸缩量（mm）；

T(max)——本地区日最高气温（℃）

（对于钢结构桥，取值应增加+10℃）；

Tmin——本地区最低气温（℃）

（对于钢结构桥，取值应增加+10℃）；

a——膨胀系数，混凝土材料a=10×10-6，钢结构a=12×10-6；

l——相邻伸缩装置之间的长度（m，多跨连续梁结构为各跨长度的总和）。

G..0.3　混凝土徐变及干燥引起的收缩量应按下式计算：

Δlc=σp/Ec φlβ    Δls=εlβ                       (式G..0.3)

式中Δlc——由于徐变引起的收缩量（mm）；

σp——由预应力等荷载引起的截面平均轴向力（MPa）；

Ec——混凝土弹性模量（MPa）；

φ——混凝土徐变系数（一般取2.0）；

l——相邻伸缩装置之间的长度（m）（多跨连续梁结构为各跨长度的总和）；

β——混凝土收缩徐变的递减系数，按表G.0.3取值；

Δls——混凝土干燥引起的收缩量（mm）；

ε——混凝土收缩应变。

G..0.4　荷载变化引起梁头转角位移量Δlr与梁体的高度、刚度、结构类型和荷载有关。对于大跨径的预应力混凝土桥、钢桥（或刚度较小的桥梁），应根据有关资料核算其位移量。

G..0.5　伸缩装置的规格，宜根据下列公式计算后选取：

Δlo=Δlt+Δls+Δlc+Δlt                                        (式G.0.5-1)

式中Δlo——基本伸缩量（mm）；

Δlt——温度变化引起梁体总的伸缩量（mm）；

Δls——混凝土干燥引起的收缩量（mm）；

Δlc——混凝土徐变引起的收缩量（mm）；

Δlr——可变荷载引起梁头转角位移量（mm）。

考试到施工误差和些其他因素的影响，设计伸缩量应对基本伸缩量增加10%～30%的富裕量。即：Δl=(1.1～1.3)Δlo                                                           (式G.0.5-2)

伸缩装置的规格，应根据桥梁支座的类型进行选取。支座一端为固定、而另一端为活动端的桥梁，其伸缩装置的规格，应按设计伸缩量进行选取；梁的两端均为活动端的桥梁，其伸缩装置的规格，应按设计伸缩量的1/2进行选取。伸缩装置的规格，应大于或等于选取值。

G.0.6　伸缩装置的安装定位应按下式计算：

B=B min+Δlt+ +(Δl+Δlo)/2                                          （式G.0.6-1)

Δlt+ =(Tmax-Tset)a l                                                  (式G.0.6-2)

式中B——安装宽度（mm）；

Bmin——伸缩装置产品最小标准安装宽度（mm）；

Δlt+——温度升高引起梁体的伸长量（mm）；

Tset——伸缩装置安装时的温度（℃）。

当在计算基本伸缩量时，加入了混凝土徐变和干燥引起的收缩量，伸缩装置的安装宽度应按下式计算：B=Bmin+Δlt+                                         (式G.0.6-3)

海南省工程建设地方标准

海南省市政桥梁设施养护维修标准

DBJxx—xxx—2014

JXXXXX—2014

条文说明

2014 年 海口

1  总则

1.0.1  制定《海南省市政桥梁设施养护维修标准》（以下简称标准），首要目的是保障我省市政桥梁设施安全、可靠运行，统一全省市政桥梁设施管理养护维修作业服务质量的标准，并作为检查和考核市政桥梁作业服务单位与个人工作质量、工作绩效的依据，最终达到提高全省城乡（含农场）的市政桥梁设施管理水平。

1.0.2  本标准不仅适用于城市、乡镇、农场的市政桥梁设施，也适用于公共场所的市政桥梁设施。明确了城乡道路市政桥梁设施的管理、养护维修作业应达到的要求。城市、乡镇、农场的市政桥梁设施管理部门要对本标准担负其实施的责任。

3  一般规定

3.0.1 明确城市桥梁养护包括的内容，主要有6项：1.巡查；2.检测；3.日常保养；4.维修；5.加固及改扩建；6.建立档案资料。

3.0.3~3.0.5明确城市桥梁按类别、等级和技术级别进行巡查、检测和养护。

类别是以城市桥梁在路网中的交通功能为主进行划分。分为五类养护的城市桥梁：Ⅰ类养护的城市桥梁：特大桥、特殊结构桥，需特殊养护，比如建立健康安全自动监测。Ⅱ类养护的城市桥梁：快速路网上的桥梁，因桥上行驶车速在80~120km/h，所以对桥面平整度、伸缩装置、桥面完好都有较高的要求。而对Ⅳ、Ⅴ类养护的城市桥梁的技术要求，逐步降低，在养护中需要区别对待，不宜使用一个技术标准。

特大桥指多孔跨径总长大于等于500m，单孔跨径大于等于100m。特殊结构桥指钢—混凝土组合梁桥、吊桥、吊杆拱桥和斜拉桥。

等级是一桥梁在城市中的重要性为指标进行划分。根据划分的等级安排养护，做到保证重点、养好一般。

技术级别里以桥梁技术状况、完好程度为指标进行划分。每年应进行一次周期检测，根据周期检测资料将所管Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁按BCI进行评分、定级，不同技术级别采取不同的养护手段；将所管Ⅰ类养护的城市桥梁，根据检查中发现的问题，立即列项，安排养护维修，确保桥梁始终保持完好状态。

3.0.10 特大桥、特殊结构桥的养护室城市桥梁养护重点，要设专人或专设养护单位负责养护，随时掌握桥梁技术状况和中长期发展趋势。

3.0.11规定桥梁装饰、灯光装饰和绿化等要归桥梁养护单位统一安排、整体规划，是针对目前有些城市桥梁养护分工过细、桥梁结构养护与绿化、美化、灯光装饰分别归不同的单位管理，导致了桥梁安全隐患和影响桥梁养护工作开展、影响桥梁的耐久性。

# 4 城市桥梁的检测评估

## 4.1 一般要求

4.1.4 城市桥梁技术状况等级评定中，Ⅰ类养护的城市桥梁一般均为特大桥梁及特殊结构的桥梁，属Ⅰ等养护级别，应重点养护。因此，其技术状况等级综合评定方法采用交通部《公路桥涵养护规范》中依据桥梁结构各部件的缺损程度、缺损对结构功能的影响程度、缺损发展变化的量化评定方法。Ⅰ类养护的城市桥梁技术状况评定分为一、二、三、四、五类。

Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁技术状况等级评定则对桥梁结构的不同组成部分分别进行评估，可以详细了解桥梁不同组成部分的损坏状况。再根据各结构的权重进行全桥BCI评定。Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁技术状况评定分为A、B、C、D、E级。

4.1.5 城市桥梁检查分为经常检查、定期检查和特殊检查。桥梁检查的情况和所得数据应按要求及时整理、建立卡片，并输入数据库等管理文件。桥梁检查的信息资料中有一部分是动态的，需要及时更新。所有检查文档资料应及时归档，桥梁卡片等应作为永久性档案保存。

## 4.2  经常性检查

4.2.1  经常检查是以目测为主，进行日常巡检，随时发现从外表可见到的病害和缺陷，为小修保养计划提供依据。桥梁上设置的观测、监控用的标点及传感器及引线等也应作为桥梁的附属设施，纳入经常检查及日常维护范围。

4.2.2  城市桥梁养护管理单位应设置专职桥梁管理人员，负责所管辖桥梁的日常检查工作。

4.2.3  “桥梁经常检查记录表”是及时、准确收集信息的重要保证，必须当场填写，不允許事后回忆补填。对于技术状况较差且缺损发展较快的结构部件，应缩短检查周期。

## 4.3  定期检测

4.3.1 城市桥梁结构定期检测室用来确定桥梁的功能状态和承载能力的变化，提供桥梁状态和退化评定的连续记录，形成桥梁结构安全评定分析的基础，建立修理和修复计划的优先次序，并启动必要的养护措施。因此，结构定期检测是保证桥梁结构安全运营的重要手段。它是通过下列三项工作来达到控制结构安全的目的：

1 评定桥梁结构的状况、结构的性能与承载能力。

2 对桥梁受力和结构状态的所有方面进行详细调查，确认及量化现在和将来结构的退化程度。

3 认定所有缺损翠有可能的原因和推荐适当的消除多事，包括养护、维修、加固或建议特殊检测。

城市桥梁结构定期检测取决于核实的计划和技术、足够的设备以及参与检测人员的经验和可靠性。检测不仅局限于找已存在的缺陷，还应包括隐含的问题，从而制定预防性结构维修计划。

4.3.2 专职桥梁养护工程师是指具有五年以上桥梁养护管理经验、具有工程师资格的专业技术人员。实践经验丰富的工程技术人员是指具有五年以上桥梁施工、养护维修、管理经验的工程技术人员。

4.3.9 城市桥梁结构定期检测作为一种对桥梁结构安全进行监控的手段，必须由相应资质的专业单位承担。桥梁养护、管理、设计、施工人员作为在桥梁建设、运营期间的重要参与者，具有较为丰富的实践经验，能够从各个方面给予桥梁评定。检测评定负责人同时应具有必要的桥梁养护知识。

4.3.10 对Ⅱ~Ⅴ类的城市桥梁，结构定期检测的工作量相对较小，因此每次结构定期检测应包括桥梁结构中所有构件。而对Ⅰ类养护的城市桥梁，结构定期检测应根据桥梁检测技术方案和细节进行。如采用桥梁分段或根据所采用的检测技术相同或相类似的构件、连接和细节分组，并对各个分组加以标识，并确定相应的检测频率。

4.3.14 由结构定期检测工程师填写相关表格，包括状态评定表、结构缺陷记录表、特殊构件信息表和照片记录表。成为的检测报告应清楚和详细到日后能完全看清楚注释的草图。现场应拍摄照片说明缺陷，并在报告和表格引用中加以注释。

在填写现场数据表格时，检测者应按照统一标准评定构件状态。评定为D、E状态和不合格级的构件应提供缺陷的位置，缺陷及数量的描述且必须准确。

4.3.15 Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁的状体状况评定为A、B、C级和合格级的可视作不影响结构的工作性能、完整性和耐久性；定位D级的应视为缺陷影响了结构的工作性能和整体性；定为E级的应属危桥。Ⅰ类养护的城市桥梁评定为合格级的可视作不影响结构的工作性能、完整性和耐久性；评定为不合格级的应视为缺陷影响了结构的工作性能和整体性，应立即维修。

## 4.4  特殊检测

4.4.7 荷载试验时加荷载应经过计算分析确定，加载时应逐步加载，设计、布置试验仪器时，要安装预警装置。加载过程除预警装置监视试验桥梁安全外，还要用仪器严密监视设施变化，当设施变化超过预定变化限值时，立即停止试验。

## 4.5  城市桥梁的评定

4.5.1 一般规定

本条规定了城市桥梁评定的分类及承担评定工作的单位的资质管理。原桥梁养护规范只要求对桥梁各部件的技术状况进行评定，即本条规定的一般评定，这次根据国家有关行业规定增加了适应性评定。这些评定以桥梁检查为基础，一般评定依据定期检查资料，评定工作应作为定期检查的工作内容之一由负责定期检查者完成；适应性评定依据定期检查、特殊检查（包括检算分析、荷载试验等）来进行，需借助于检算、荷载试验等专业技术性强的手段。因此适应性评定工作应由有资质的单位来进行。

4.5.2  I类养护的城市桥梁的一般评定

桥梁的一般评定包括技术状况综合评定及确定桥梁分类两部分工作。

桥梁技术状况综合评定可采用多种方法。本规范采用三种方法，推荐采用考虑各部件缺损程度、缺损对结构的影响、缺损发展变化的量化评定方法。其他两种方法是重要部件最差的缺损状况评定，或按技术状况标准的描述凭经验判断。

各部件技术状况评定是依据缺损程度、缺损对结构功能的影响程度、缺损发展变化状况进行量化评分，采用标度法并叠加发展趋势的修正值。确定缺损程度及标度是使用此方法的关键，可参考表8的标准或本规程对桥梁定期检查的要求来确定。表4.5.1例举了某桥的评定情况，将缺损状况描述分类和标度进行了对照。组合标度及修正均是叠加计算。

在综合评定时，依据各部件的重要程度给予了不同的权重Wi。由于重庆地区特殊的环境条件，经过专家会讨论依据实际情况调整。

经过缺损发展状况修正后的组合标度Ri，能够量化反应部件的技术状态。当Ri≥3时，说明该部件出现了严重缺损，或虽为中等缺损，但在继续发展恶化，应该安排维修。在综合评定D≥60时，也可能出现其中某些杆件Ri≥3的情况，不能因为综合评价较好（二类以上桥梁）而忽略部件缺损的维修。

各主要承重部件在桥梁安全使用中的作用可作为“串联”分析。荷载内力由桥面依次传递到上部结构、墩台、基础、地基，某一个环节出现严重缺损都可能影响到桥梁的安全使用。因此，有关规范允许采用“以重要部件最差的缺损况评定”。重要部件一般考虑上部结构主要承重部件、墩台及基础，它们不仅对安全使用至关重要，而且维修工作量、难度也较大。这种评定方法是突出安全因素的影响。

在桥梁技术状况标准表中，对各类桥梁的总体、各部件（墩台基础、支座、上部结构等）的状况均有具体要求，并有一些量化要求，结合定期检查，对照分类表的要求，也可以凭经验评定桥梁的分类。

考虑部件缺损程度、影响、缺损发展变化的标度法，对各部件均进行了权重考虑及量化评分，比后两种方法全面、细致，使用也不复杂，是本规程推荐的方法。

表4.5.1  桥梁技术状况评定表

|  | a | b | c | d | e | f | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 i | 部件 | 权重Wi | 部件缺损程度标度 | 缺损对使用功能的影响 | 缺损发展状况修正 | 部件主定结果 R（ c + d + e ） | Wi·Ri | 注 |
| 1 | 翼墙、耳墙 | 1 | 0 | － | － | 0 | 0 | 无翼墙、耳墙 |
| 2 | 锥坡、护坡 | 1 | 严重缺损2 | 影响小1 | 发展快1 | 4（ 2 + 1 + 1 ） | 4 |  |
| 3 | 桥台及基础 | 23 | 中等缺损1 | 影响大2 | 发展缓慢0 | 3（ 1 + 2 + 0 ） | 69 |  |
| 4 | 桥墩及基础 | 24 | 中等缺损1 | 影响大2 | 发展较快1 | 4（ 1 + 2 + 1） | 96 |  |
| 5 | 地基、冲刷 | 8 | 严重缺损2 | 影响大2 | 发展较快1 | 5（ 2 + 2 +1 ） | 40 |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 17 | 其他 | 1 | 轻度缺损0 | － | － | 0 | 0 | 避雷针 |
| D = 100 － 1/5·ΣWi·Ri = 100－1/5·( 0 + 4 + 69 + 96 + 40 +… ) = 100 － 49.5 = 50.5 (三类桥) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.5  II～V类养护的城市桥梁技术状况的评估方法：

对城市桥梁结构的不同组成部分分别进行评估，可以使人们了解桥梁不同组成部分的损坏状状况。否则，人们只知道整个桥梁的综合状况，而不知道具体的损坏部位。

4.5.6  II～V类养护的城市桥梁技术状况评估是指根据定期检测的结果进行的评估。定期检测时采用目测方法观测桥梁各部分的损坏状况，II～V类养护的城市桥梁采用综合指标BCI表示其损坏状况，这是在结构物评定时常用的方法。

这果采用的BCI计算方法称为分层加权法，即根据观测的损坏状况及其扣分值，逐级、分层加权，最终得到桥梁各部分以及全桥的BCI。与以往的评定方法相比，这种方法的优点是：①不需要对桥梁各部分的损坏进行现场评分，仅需要对各部分的损坏状况进行现场描述和记录，降低了对定期检测人员的要求。②考虑不同桥梁类型的特点。不同的桥梁类型，由于其组成不同、受力特点不同，所以权重也不相同。③评定方法详细到构件，评定过程可以准确反应具体的损坏部位，便于根据数据的积累监视桥梁状况的恶化过程。

BCI计算过程中所涉及的扣分标准、权重是根据专家评分结果反演而得的。同时也可用BCI软件进行计算。

BCI计算示例

1 ) 桥面系BCIm计算

桥面铺装：

A. 各项损坏状况及扣分值

| 桥 面 铺 装 | 损 坏 类 型 | 程 度 | 扣 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 网裂和龟裂 | 3%～10% | 15 |
|  | 波浪及车辙 | ﹤3% | 5 |
|  | 坑槽 | 无 | 0 |
|  | 碎裂或破碎 | 3%～5% | 65 |
|  | 洞穴 | 无 | 0 |
|  | 桥面贯通横缝 | 半贯通 | 5 |
|  | 桥面贯通纵缝 | 半贯通 | 5 |

B. 计算各损坏类型的权重

a.  计算总的扣分值：

ΣDPi  =  15+5+0+65+0+5+5 =  95

i

DPij

∑DPij

j

b.  网裂和龟裂比重：

μij   =          =  15÷95 =  0.16

c.  网裂和龟裂权重计算：

Wij  =  3.0×μ3ij－5.5×μ2ij＋3.5×μij

=  3.0×0.163－5.5×0.162＋3.5＋0.16

=  0.42

d.  扣分值计算：

DPij×Wij  =  15×0.42  =  6.32

其他计算结果如下表：

| 损坏类型 | 单项扣分值DPij | 比重μij | 权重Wij | DPi×Wij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网裂或龟裂 | 15 | 0.16 | 0.42 | 6.32 |
| 波浪及车辙 | 5 | 0.05 | 0.16 | 0.80 |
| 坑槽 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 碎裂或破碎 | 65 | 0.68 | 0.78 | 50.7 |
| 洞穴 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 桥面贯通横缝 | 5 | 0.05 | 0.16 | 0.80 |
| 桥面贯通纵缝 | 5 | 0.05 | 0.16 | 0.80 |
| 合计MDPi = ΣDPij·wij j | 95 |  |  | 59.4 |

C. 桥面铺装的评分

BCIqmpz  =  100－MDPi  =  100－59.4 =  40.6

D. 桥面系其他部分值的计算过程与桥面铺装相同。假设桥面系其他各部分的评分值为80，即：

桥头平顺：DCIqtps  = 80

伸缩缝：DCIssf  = 80

池水管BCIxsg  = 80

人行道：BCIrxd  = 80

栏杆：BCIlg  = 80

E. 桥面系的评分

6

BCIm  = Σ（ 100 –MDPi ）·wi

i=1

=  BCIqmpz×0.3＋BCIqtps×0.15＋BCIssf×0.25＋BCIxsg×0.1＋BCIrxd×0.1＋BCIlg×0.1

=  40.6×0.3＋80×0.15＋80×0.25＋80×0.1＋80×0.1＋80×0.1

=  68.2

2 ) 上部结构（以悬臂加挂梁结构为例）

A. 各项损坏状况及扣分值（以防落梁装置为例）

| 装置防落梁 | 损 坏 类 型 | 程 度 | 扣 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有无落架趋势 | 有 | 35 |
|  | 牛腿表面损伤 | 剥离 | 25 |
|  | 伸缩缝处渗水 | 轻微 | 15 |

B. 计算各损坏类型的权重

a.  计算总的扣分值：

ΣDPklx  =  35＋25＋15 =  75

x

DPklx

∑DPklx

x

b.  有无落架趋势比重：

μklx =          =  35÷75 =  0.47

c.  权重计算：

Wklx =  3.0×μ3klx－5.5×μ2klx＋3.5×μklx

=  3.0×0.473－5.5×0.472＋3.5×0.47

=  0.74

d.  扣分值计算：

DPklx×Wklx  =  35×0.74 =  25.92

其他计算结果如下表：

| 损坏类型 | 单项扣分值DPklx | 比重μklx | 权重Wklx | DPi×Wklx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有无落架趋势 | 35 | 0.47 | 0.74 | 25.92 |
| 牛腿表面损伤 | 25 | 0.33 | 0.67 | 16.67 |
| 伸缩缝处渗水 | 15 | 0.20 | 0.50 | 7.56 |
| 合计SDPkl = ΣDPklx·Wklx x | 75 |  |  | 50.1 |

C. 防落梁装置的评分

BCIfllzz  =  100－SDPkl  =  100－50.1 =  49.9

D. 其他构件

假设上部结构其他各构件的评分为：

悬臂梁：BCIxbl  = 80

挂梁：BCIgl  = 80

挂梁支座：BCIglzz  = 80

E. 本跨上部结构评分

na

BCIk  = Σ（ 100 - SDPkl ）·wkl

l=1

=  BCIfllzz×0.3＋BCIxbl×0.1＋BCIgl×0.2＋BCIglzz×0.2

=  49.9×0.1＋80×0.6＋80×0.2＋80×0.1

=  77

F. 全桥上部结构评分

每一跨上部结构评分计算的过程相同。取各跨评分的平均值，即得全桥上部结构评分。

3 ) 下部结构

A. 各项损坏状况及扣恰好值（以翼墙为例）

| 翼 墙 | 损 坏 类 型 | 程 度 | 扣 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 剥离脱落 | 轻微 | 10 |
|  | 翼墙前结合处 | 开裂 | 15 |
|  | 挡土功能 | 失去部分 | 25 |
|  | 翼墙大贯通缝 | 少量 | 15 |

B. 计算各损坏类型的权重

a.  计算总的扣分值：

ΣDPλly  =  10＋15＋25＋15 =  65

yx

b.  网裂或龟裂比例：μi  =  10÷65 =  0.15

c.  权重计算：

Wλly  =  3.0×μ3λly－5.5×μ2λly＋3.5×μλly

=  3.0×0.153－5.5×0.152＋3.5×0.15

=  0.419

d.  扣分值计算：

DPλly×Wλly  =  10×0.419 =  4.19

其他计算结果如下表：

| 损坏类型 | 单项扣分值DPi | 比重μi | 权重Wi | DPi×Wi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剥离脱落 | 10 | 0.15 | 0.42 | 4.19 |
| 翼墙前结合处 | 15 | 0.23 | 0.55 | 8.27 |
| 挡土功能 | 25 | 0.38 | 0.70 | 17.58 |
| 翼墙大贯通缝 | 15 | 0.23 | 0.55 | 8.27 |
| 合 计 | 65 |  |  | 38.3 |

C. 翼墙的评分

BCIebyq  =  100－IDPI  =  100－38.3 =  62.8

D. 其他构件

假设桥台其他各部分构件的得分值为80分，则：

台帽：BCItm  = 80

台身：BCIts  = 80

基础：BCIjc  = 80

锥坡：BCIzp  = 80

支座：BCIzz  = 80

E. 桥台的评分

nI

BCIλ = Σ（ 100 - IDPλl ）·wλl

l=1

=  BCIebyq×0.1＋BCItm×0.1＋BCIts×0.3＋BCIjc×0.3＋BCIzp×0.1＋BCIzz×0.1

=  62.8×0.1＋80×0.1＋80×0.3＋80×0.3＋80×0.1＋80×0.1

=  78.3

F. 计算下部结构得分值：

假设：桥墩BCIqd  = 80，则下部结构评分：

BCIx  =  BCIqt×0.5＋BCIqd×0.5

=  73.8×0.5＋80×0.5

=  76.9

4 ) 全桥BCI计算

BCI =  BCIm×0.15＋BCIk×0.4＋BCIx×0.45

=  70×0.15＋77×0.4＋76.9×0.45

=  75.9

4.5.7  14款其他各种对桥梁结构安全有较大影响的部件损坏，是对前13种情况的补充。各地可根据当地实际情况列入判定为D级桥的条件。比如：石拱圈缺少；拱坡塌落；翼板断裂；支座脱空、上部结构移位；墩台防震挡块脱落、易落梁；牛腿变截面开裂、钢梁锈蚀等等。

4.5.8  城市桥梁适应性评定

本条要求以3～6年为周期，对桥梁的适应性进行评定。

承载能力评定是将桥梁的实际承载能力与现行设计荷载标准的荷载效应进行比较。反映结构能否达到承载要求。通行能力评定是将设计通行能力与现行交通量进行比较，也可以和使用期预测交通量进行比较，反映桥梁能否满足现行（或使用期）交通量的要求。适应性评定通常与定期检查、特殊检查结合进行。交通部已组织编写《公路旧桥承载力评定规程》，可按其要求实施承载能力的评定工作。抗洪能力评定的具体要求，在本规范中作了相应规定。

关于评定周期，一般要求3年。由于评定工作与检查是结合进行的，对于定期检查，本规范要求最长不得超过3年，特殊检查未作周期性要求。因此评定工作可在一个或两个定期检查周期之间安排。由于我国交通运输发展迅猛，适应性评价不可间隔太久。

适应性评价可按整条线路统一按排，通过评价可以得到桥梁适应性评价程度的百分比。

4.5.9  城市桥梁的养护对策

本条规定了评定划分的各类桥梁相应的养护对策与措施，包括按技术状况分类的养护工程措施及满足适应性的改造措施。

在桥梁技术状况评定分类时，推存采用的综合评定方法，虽然作了量化处理，但各部件缺损状况的评定依然是经验方法，有相当的变幅，所以养护对策也有一定的伸缩余地，如三类桥是否进行交通管制，四类桥是否关闭交通，仍需管理者依据经验作出判断。

改善桥梁适应性，一般是有针对地对某些方面进行改造，如加强结构以提高承载能力，加宽桥面以提高通行能力等。当整个路段有多座桥梁的适应性不能满足时（这种情况下往往路线也不适应），逐桥改造可能不是经济合理的，应从整条线路甚至从路网改造来比选。

# 5 市政桥梁设施养护技术要求

## 5.1 上部结构养护

5.1.1  桥面系养护

1 桥面的养护不得随愈增加静荷载及不宜进行结构补强的原因:

加盖一层结构层对桥面进行结构补强，桥体找会增加了铺装材料总派的静荷载。这种做法不仅对桥梁的承载能力构成严重的威胁(尤其是老桥)。也给交通安全带来极大的隐患。同时，在伸缩缝处的纵向线形出现凹陷，使行驶的车辆产生严重颠簸。

2 水泥混凝土产生面层损坏的主要原因.在北方地区主要是冻融问题：

在北方地区的冬季.存在两种冻融现象。一是白天接近于冰点的集水渗入混凝土内部，在夜晚气温大大低于-4℃时出现膨胀破坏；二是在除气剂量作用下的融雪渗入混凝土内部，当气温低于除雪剂溶液冰点后也会出现膨胀破坏。这二种破坏几乎都集中在表皮，如：受到融雪溅射的防撞墙、水泥缘石是最典型的。为了防止冻融现象对桥面的破坏，不但要保障桥面排水顺畅.也要及时清理桥面的融雪。

6 防水混凝土结构的破坏原因:

1) 强度破坏：一是该层自身张度不足造成的破坏；二是建桥施工中，在混凝土强度还没有达到要求时就铺装沥青结构或开放交通所造成的破坏。

2) 腐蚀破坏：酸雨、北方地区的除雪剂或其他有害物质的洒落，会渗过沥青面层长期浸泡水泥混凝土结构。造成水泥混凝土表层粉化和整体强度降低。

桥面防水混凝土的抗渗等级最低定为P6。低于P6的混凝土常由于其水泥用量较少，容易出现分层离析等施工问题，抗渗性能难以保证。重要工程的桥面防水混凝土的抗渗等级宜大于P8。

配置防水混凝土所用的各种材料，除要符合普通混凝土的配且要求外，还应满足下列条件：

1) 水泥等级不应低于32.5级。在不受冻融和侵蚀性介质影响的地区，可选择普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥；掺用加气剂，可选用矿渣水泥。在受冻融影响的地区，可选用普通水泥。在受侵蚀性介质影响的地区，应按设计要求选用水泥。防水混凝土的水泥用量每立方米不得少于300kg；

2) 石材最大粒径应小于40mm；砂宜使用中砂；砂率宜用35%—45%；灰砂比宜为1:2.0 ～1:2.5；水灰比宜在0.55以下，不得大于0.60；

3) 坍落度宜为5～7cm，用泵送混凝土时不受此限；

4) 接用加气剂或引气型减水剂时，混凝土含气最应控制在3%～5%。

5) 各种材料必须按配合比准确称量，计量容许偏差为：水泥、水、外加剂±1%；砂、石、掺合料±2%。

混凝土的耐腐蚀系数，是混凝土试块分别在仅蚀性介质中与饮用水中养护6个月的抗折强度之比。

5.1.2  伸缩装置养护

1 伸缩装置间杂物的危害：

异型钢类伸缩装置的日常维护项目，主要是清扫缝间积存的杂物。这些杂物如不及时清理，不仅会造成密封像胶带(止水带)严重磨损破坏，也会影响伸缩装置的正常工作，甚至造成伸缩装置和梁头的破坏。

2 关于最高、最低气温值的选取:

本地区日最高气温值(Tmax)和最低气温值((Tmin)，是本地区近100年内最高和最低日平均气温概率分布的0.95分位值(℃)。对于钢结构桥，最高气滋(T-)取位还应增加+10℃； 最低气温值((Tmin)取值也应增加-10℃。

伸缩装置产品规格的选择：

一般伸缩装置，产品的规格.除标准值(标称值)外，还会有一个极限值。但是，伸缩装置产品只有在标准值范围内工作才是安全的。所以，在选择伸缩装置产品时，其规格值必须大于设计计算值。当规格值等于(或略小于)设计计算位时，产品规格应高选一级。盲目追求安全而随意高选规格。也只能是造成浪费。

4 板式像胶伸缩装置更换时间的选择：

伸缩装置的橡胶板体，是由钢板和橡胶复合而成的材料。在没有专用工具的情况下，极不易拉伸和压缩。为了方便安装，更换工作的时间应该选择在春、秋两季进行。其中，最佳安装温度时段，应能使安装设置宽度近似于橡胶板体的常态宽度。

8 伸缩装置的水平错位反映上部结构横向移动，竖向升降反映上部结构变异，如挠曲、变形、甚至导致支座脱空。

5.1.3  桥梁支座养护

1 桥梁支座因检查较困难，往往容易忽视，故本规范规定要定期检查和清扫、保养，使其经常处于完好状态。

2 支座的损坏原因是多方面的，既有设计方面的原因，也有施工制作的缺陷，维修养护不够等等，加强平时的养护维修工作。可以防止支座损坏的扩大。

3 辊轴的正常位移最可按下式计算：

δ=12（t−t0）al

式中 δ——辊轴正常位移(mm)，正值表示伸向跨度以外；

a——线胀系数，一般钢筋混凝土桥为10×10-6，钢桥为12×10-6;

l——梁的计算跨度(m);

t——侧量时的构件温度(℃);

t0——设计时支座底板、轴承座和辊轴中心一致时的温度(℃)

求算t0如下式：

t0=tcp±ΔK2al

tcp——年度中最高和最低温度的平均值(℃);

ΔK——构件端部因活峨所产生的纵向位移(mm)。

5.1.4  钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁养护

1 钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁常见的裂缝包括结构裂缝和表面温度缝。结构裂缝出现在结构运行期间拉应力最大的部位，如跨中的截面底部，连续梁支座截面的顶部，支座截面中部剪应力最大的区域等。构件长度过大或者面积过大，又未进行分缝处理时，将产生较大的温度附加应力，容易出现温度伸缩裂缝或表面龟裂。

2 混凝土及预应力混凝土桥梁设计时根据构件的重要程度不同和构件所处环境的不同，对构件的最大裂缝宽度提出了不同的要求，以满足构件耐久性的要求。因此在进行裂缝处理时也应该分别对待。特别应注惫的是桥梁管理部门在发现结构性裂缝时，应组织专家对桥梁的耐久性进行专门的论证，以确定裂缝的危害程度和处理措施。

3 结构修复时，应考虑施工期间的安全性、按桥梁施工的相关规范进行。修补工作应提出明确的施工组织设计方案。

4 预应力混凝土构件锚固区的受力复杂，钢筋集中，是检查和维护的重点。预应力混凝土桥梁的耐久性和可靠性在很大程度上取决于锚固区的可靠性，因此对锚固的检查务必细致、专业。

6 钢筋混凝土或预应力混凝土桥梁在使用若干年后特别是超过设计年限仍在运营的桥梁，其主梁挠度的规定允许值是否降低，应进行专门论证。

7 钢筋混凝土与预应力混凝土桥梁加固方法可以根据具体情况确定，但是桥粱加固必须考虑耐久性的要求.提出加固后的设计运营期限。

8 双曲拱桥由于横向联系不足，引起全桥承载力不足或横向失稳时，可以采用加强横向联系或增加新的横隔梁(板)的方法进行加固，按下列程序施工：

1） 将原横隔梁(板)进行凿毛处理；

2） 打孔并植入门式钢筋及锚固钢筋，用高强锚拴固定转向块及钢丝束；

3） 锚固齿板钢筋绑扎成形后支模浇齿板混凝土；

4）梁腹两侧混凝土凿毛并清理干净；

5） 张拉、锚固预应力束并浇筑二次混凝土。

9 拱桥主拱圈强度或刚度不足时，加固方法如下：

1）将原横隔梁(板)进行凿毛处理；

2）在拱肋上进行植筋；

3）按计算钢筋数最进行加强或新增拱梁（板）的钢筋骨架绑扎并与植入钢筋焊接；

4）清理旧混凝土表面并支模浇筑混凝土，采用喷射混凝土成钢纤维混凝土。

11 钢筋混凝土拱桥的拱圈一般为受压结构，拱圈开裂特别是纵向裂缝是危险信号，应引起高度重视。

12 双曲拱桥侧墙发生变形.一般是由于排水不良，填土积水膨胀，或砌筑质量不佳造成。要求查明原因，及时处理。必要时拆除侧墙重砌。

13 双曲拱桥如原有拱圈厚度偏小，承载能力不足时，在确定加固方案时应力求不增大结构重量，可以更换上部结构，尽量采用较轻巧的结构形式。

14 双曲拱桥由于设计、施工不当，以及土基软弱，引起墩台下沉位移，拱圈及拱上空腹拱等结构严重开裂。限载或禁止通行时，两侧桥头应设立醒目标志。

5.1.5  圬工拱桥养护

5 干砌圬工拱桥的变形检查可在主要受力部位用砂浆勾缝，观察有无裂缝来确定其变形情况，以便根据具体情况做必要的维修与加固。

7 圬工拱桥表面防护：圬工拱桥表面如发生风化、剥落等病害，可采取喷刷水泥砂浆的防护方法，水泥砂浆等级M10，喷浆可分2～3层.每隔1日喷一层.总厚度为10～30mm。必要时可加布一层钢丝网，以增加喷涂层的强度。

8 圬工拱桥的压浆修补：圬工拱桥由于下述原因，容易产生较深的裂缝：由于拱圈变形而产生的拱上构造的外加应力，可能使空腹或小拱发生裂缝：由于墩台移动，拱圈受力不对称或基础沉陷的影响。在拱顶下部或拱脚上部产生裂缝；拱桥原为干砌，或砌体结合不好，且裂缝较大。

圬工拱桥一经开裂往往容易发展，可采用压注水泥浆或其他化学浆液的方法进行修补，提高砌体强度。

9 圬工拱桥横向刚度较小，.纵向产生裂缝时，应采取钢板箍(或钢拉杆)与螺栓锚固的加固措施：即在拱圈的跨中和1/4处加设三道（或多道)钢板箍(钢板厚度6～5mm)或钢拉杆，用螺栓在拱底及拱侧钻孔锚固。并注意将锚固点设在拱圈厚度的1/3处，其锚固孔用膨胀水泥砂浆填塞牢固。

10 在桥下净空容许或桥下泄水面积容许缩小时，可在拱圈下部增设拱圈，即紧贴原拱圈下面浇筑钢筋混凝土新拱圈。也可采用钢丝网水泥内壁喷射加固的方法进行维修。

加固时将原拱顶填土层挖开直至拱背，并将原拱背清洗、修补、凿毛后加筑钢筋新拱圈。在加厚拱圈时应同时考虑墩台受力是否安全可靠。当多孔石拱桥需全部增加新拱圈时，拆除拱上填料须特别注愈保持两边对称、同时进行，以确保连拱的均匀受力。

11 当拱脚发生外移时，可采用钢杆拉结法加固，其方法为在拱圈根部圬工砌体钻孔植筋设置钢拉杆铆座，安装拉杆螺栓(常用法兰盘和螺栓伸缩装置的拉杆)铆固拱脚。

当拱脚发生下沉时，为减少拱脚基础荷载，可将拱上填料改为质最较小的轻质材料。

5.1.6  钢结构梁养护

1 由于大气环境的污染及日光、水气等影响，钢桥的结构构件锈蝕问题突出。桥梁钢结构日常养护的重点是作好表面的防护和清洁，检查钢结构构件焊缝、螺栓、铆钉有无病害或失效。

早期修建的钢结构桥梁多为铆接结构，铆钉松动或损坏后应及时更换。常用的方法是用高强螺栓替换原来的铆钉，其技术标准应遵循设计要求及有关规范。更换作业应选择桥面行车较少时进行；在有活载的情况下更换铆钉时，应拆除一个铆钉，同时上紧一个螺栓。在更换对结构传力至关重要构件的铆钉时，应禁止车辆通行。

高强螺栓依靠摩擦力传力，螺栓松动会影响桥梁结构安全，对于栓焊结构的钢桥，应经常对高强螺栓检查及紧固。

焊接修补后的构件应作出记号，以示区别。

2 钢桥杆件局部弯曲或扭曲可以在常温下进行冷矫正，矫正时气温不宜低于5C。对于因强度、刚度不足或稳定性差而引起变形的杆件，应根据变形严重程度对其进行矫正、补强、加固或更换。多处杆件需要更换时, 要预先拟订换件次序, 逐件更换, 防止结构在维修中失稳。

5.1.7  钢-混凝土组合梁

1 钢-混凝土组合梁桥是通过栓钉等剪力连接件把钢梁和桥面板连成整体而共同受力，剪力连接件传递钢梁与混凝土桥面板之间的剪力。剪力连接件是保证钢-混凝土组合梁桥整体工作的关键部件。剪力连接件对混凝土桥面板的作用相当于对桥面板产生纵向劈裂效应。如果出现混凝土纵向劈裂，就会导致整体工作性能降低直至失去组合作用。因此当发现纵向劈裂裂缝时，需要采取适当加固措施。

5 钢-混凝土组合梁桥整体工作性能的降低会通过梁端的相对滑移得到反映，根据早期的试获研究结果。当梁端相对滑移达到0.1m时，组合作用大大降低，因此需要进行修复。

6 剪力连接件的作用之一是防止钢粱与混凝土桥面板之间的相对分离即掀起。有掀起时会表现出混凝土铺装层鼓出、破损等现象，出现掀起时也会导致组合作用降低，应当予以重视。滑移和掀起可由专门的单位进行定期检测。

7 剪力连接件加固方法可以在桥面板原连接件位置处凿眼，直到能够将剪力连接件补焊到钢粱的翼缘上为止，然后用不低于桥面板混凝土强度等级的细石混凝土将凿眼灌实。

5.1.8  吊桥和吊杆拱桥

1 吊桥钢丝的锈蚀形态多为坑蚀，系外界氯离子等任入引起，导致钢丝应力集中，增加脆性，存在突然拉断的隐患。

3 检查缠丝的油漆，若发现漆膜损坏(如开裂、碎片)或分层剥落，则应予清洗后重新油漆。若缠丝断裂并散开，则应首先察看主缆有无锈蚀，待清洗除锈完毕后，再重新缠绕，且需在重新缠绕的丝上再行油漆，确保主缆防护层完好，避免水分渗入。

塔顶鞍座应经常清扫，防止尘土杂物甚至飞鸟误入筑巢和蓄水致锈，如发现锈蚀则应除蚀，并重新涂刷防锈漆。主鞍座上夹紧主缆的螺杆，螺帽如有松动，应及时拧紧，以防止主缆与主鞍座发生相对位移。紧固鞍座的螺拴、螺帽，如有松动亦予拧紧，如有锈蚀，则应除锈后重新涂刷防锈漆。应经常清洗散索鞍座，如发现锈蚀应及时除锈，涂刷防锈漆。

8 锚室内需保持一定的湿度，养护人员应定期检查并做好记录。湿度应保持在50%以下。其通风、恒湿设备和照明设施应始终正常运转和完好。应检查锚室内有无泄水渗漏或积水，如有，要及时处理和维修。

12 吊杆拱桥桥梁技术状况检查要求：

适用对象为采用套管与注油防锈的吊杆。

引起钢丝锈蚀原因有：(1)注入的黄油本身具有一定的含水量；(2)雨(雪)水自封锚混凝土收缩裂缝渗入锚具孔隙，渗至吊杆钢丝束；(3)吊杆干涸老化的旧黄油未冲洗干净，从而阻碍新鲜黄油的注入。

吊杆钢丝束受力均匀度检测方法分初步检查和精确检侧，初步检测宜采用敲击法，通过钢丝张（束）力和敲击声音的关系定性地推断钢丝(束)的张力；精确检测应采用精确的方法定量的检测钢丝(束)的索力。

15 拱桥的吊杆锚头及吊杆与横梁节点区密封处，容易发生漏水、积水和脱漆、锈蚀等情况，养护维修时应仔细检查此类部位，发现问题及时处理，消除隐患。

19 混凝土主体结构技术状况检查与检测:(1)混凝土强度无损检测；(2)混凝土碳化深度检测；(3)裂缝检查及形态分析；(4)结构变位检测：桥面标高检测、拱肋轴线侧向偏离检测桥台不均匀沉降检测、拱肋矢高测量。

5.1.9  斜拉桥

3 斜拉桥的日常巡检主要是对桥面系和墩、台、挡墙及附属设施、斜拉索(包括锚具、护筒、护套、减振圈)、防撞墙、隔离护栏、栏杆、人行道等技术状况进行检查，及时发现缺损进行保养。日常巡检以步行、目测(可借助简单的工具)检查为主。

5 拉索的检查主要包括：拉索的两端锚固部位(包括索端及锚头)、主梁锚固构件有否浸水、锈蚀和开裂、拉索的防护层有否破坏、老化和翻水及减振措施是否有效。

6 锚头与锚具的检查。

锚箱是主梁内的拉索锚固结构，既承受拉索的集中锚固力，又将集中锚固力传递至主梁。雨水可沿拉索表面至索孔垫板，井在索孔垫板与锚板、支撑肋围成的空间内积聚，使锚箱产生锈蚀。养护拉索时要截断水源，防止雨水流向锚箱。

9 锚箱裂缝采用加强法处理，即在裂缝处贴补焊接一块同样材质的钢板，焊接热量不得危及拉索锚头，焊接要选距拉索较远处，并做好冷却措施。

10 钢-混凝土组合梁中混凝土裂缝的类型和处理方法：

常用的化学材料有两大类，即环氧树脂灌浆材料和甲基丙烯酸脂类灌浆材料。

在灌缝前，裂缝的清洗工作非常重要，是灌浆成败的关键。先在裂缝两侧划线划出修补范围，在线内用小锤、手铲、钢丝刷把构件表面整平，凿去突出部分，然后用丙酮擦洗，清洗，清除裂缝周围的油污。清洗时应注意，不要将裂缝堵塞。灌浆前需列出工艺流程，按预先设计的工艺流程操作，并做好灌浆的施工记录。

由于化学灌浆材料其有毒性和刺激性气味，应采取有效的通风和对施工人员的防护措施，以及化学灌浆材料的密封存储措施。

19 特殊气候的通行限制：

1）雾害的处置包括及时收集有关气象信息，做好记录并及时将雾害变化情况传达给有关方面。雾害发生后。在有条件的情况下.应增加道口照明的亮度，并采用扩音器疏导交通。

2）台风、暴雨过后应及时对全桥设施做一次全面检查，做好检直记录并对损坏设施进行修理。

5.1.9  立交桥的养护

立交桥的桥墩如靠近车行道，宜在桥墩周围设混凝土护墩或护栏，以防止车辆撞击桥墩影响桥梁安全。

立交桥一般处于城市交通枢纽，车辆多,车速快，进行养护维修时应特别注意交通组织，特别注意施工安全。

## 5.2 下部结构养护

5.2.1 墩台

1 桥檗暾台是桥粱的重要组成部分．它直接承受桥梁上部结构的荷载，同时将荷载传递给基础和地基。墩台除承受上部结构荷载外，还要承受风力，流水压力、水压力、浮力以及外来物体的撞击力等的作用。

桥梁墩台在长年使用过程中，还将受到自然界各种因素的影响作用．如大气、雨水的侵袭，洪水的冲刷。在地震区，还不可避免地受到地震力的作甩。

在以上各种因素作用下，桥粱墩台会产生各种病害，如裂缝、空洞、钢筋外露、锈蚀、老化、结构的变形移位等。桥梁墩台养护的目的和任务是为了使结构物完整、牢固、稳定。应防微杜渐，贯彻“预防为主，防治结合”的方针，定期检查、维修、及时处理所发生的各种病害，保证使用安全。

2 如果墩台出现的变形是由于基础引起的。应先处理好基础再处理墩台。

桥梁墩台的纵向裂缝要引起高度重视，要分析是否与基础有关，对裂缝已贯通墩台，采用钢筋混凝土围带或钢箍进行加固对，一般在墩身上、中、下分设三道围带；其间距应大致相当于桥墩侧面的宽度。每个围带的宽度，则根据裂缝情况和大小而定，一般为墩台高度的l/10左右，厚度采用100～200mm。同时为了加强围带与墩台的连接，应在墩身埋置锚钉，把围带的钢筋网扣在锚钉上。

桥台发生水平位移和倾斜时，要根据损坏原因采用不同的处理方法，常用的方法有：减轻荷载法；支撑法，加辅助挡墙法；增设小跨径引桥法等。

5.2.2 基础

1 桥梁基础大致可分为天然地基上的浅基础、桩基础、沉井基础以及混合基础（柱式沉箱基础）等。由于每类基础所处的地质条件不同，基础形式不同，所产生的病害也不完全相同，但主要有以下几种：

1）基础的沉降和不均匀沉降；

2）基础的滑移和倾斜；

3）基础结构物的异常应力和开裂。

当基础产生不均匀沉降、滑移、倾斜等现象时，将直接影响到墩台，使墩台产生很大的损坏，所以要重视保护基础。

2 当基础局部被冲空时，主要采取用砌石或混凝土填补冲空部分的措施。当基础周围冲空范围较大时，除填补基底被冲空部分外，并应采取相应的防护措施。防护措施可园地制宜，就地取材。

简支粱桥的墩台基础沉降和位移的容许限值，主要是参照《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）的规定。

基础加固的常用方法有：扩大基础加固法、增补桩基法（打人桩或钻孔灌注桩）和人工地基加固(改良地基)法等。人工地基加固方法很多，一般常用的有砂桩法和注浆法等，注浆法又可分为静压注浆和高压喷射注浆两大类，目前旋喷注浆加固方法用得较广，且效果较好，其加固范围和深度的设计计算另见有关专著。

## 5.3 城市桥梁抗震设施的养护

5.3.1 参考加固方法如下：

1 震区梁式桥上部结构抗震的薄弱部位为“横梁”、“支座”，易发生的震害为梁的纵、横向窜支、撞击造成粱端损坏、落梁，以及支座底板附近下部结构混凝土破损、锚固螺栓拔出或剪断、以座倾覆、销子损坏、滚轴脱离等。

1）拓宽支承面，防止纵向落粱的加固措施：拓宽墩、台帽的托架支撑。

2）防止跨内伸缩装置脱落。

3）采用高强钢索限制梁体纵向位移的防落梁措施。

4）支座的连结加固：两直座可用钢筋纵向连结加固。

2 震区桥梁下部结构的薄弱部位为：墩帽与墩身或盖梁与立柱（排架桩）联结处、墩身与承台联结处、承台与基桩联结处；墩、台身或基桩断面变化处；水中墩（桩）干湿交替、风化严重的部位；基础局部冲刷严重的部位。易发生的震害为：墩、台基础下沉、精移、倾斜、断裂；桥台胸墙开裂；台（墩）帽拉裂：地基土液化，承载力降低；以及岸坡滑坡和基础液化造成跨径变化，引发落梁、塌孔。

1）桩式或柱式桥墩，可在桩或柱之间用槽钢或角铜做成钢板箍和横夹板，并用螺栓将其拧紧。斜夹板可用电焊连接。

2）对多孔长桥，可增设抗震墩。即在原有桥墩两边加设钢筋混凝土斜撑（即斜墩），斜撑尺寸视原墩高度和跨径而定，其截面承载力的验算，可参照基桩承台斜桩计算方法。

3）桥墩截面偏小、强度不足时，可采用加大桥墩断面加固。

4）对于圆形柱或方形柱，也可采取钢套管的加固措施。

5）在桩周围附上一层形似套管的、相对较厚的钢筋混凝土。

6）采用碳纤维等对钢筋混凝土柱进行加固。

3 桥台的抗震加目措施如下：

1）当桥台经过验算，在地震力作用下的抗倾覆及抗滑稳定性不能满足安全要求时，可采用加筑围裙的方法。

2）当桥台填土压力在地震力作用下发生变化，危及桥台安全时。应在桥台背增设挡墙、在桥台前建筑扶壁、在桥台后增设桥孔，同时或将埋置式、一字式桥台改为U形桥台。

4 震区拱桥抗震的薄弱部位为：拱顶、拱圈1/4跨径处、拱脚、腹拱与立柱联结处。易发生的震害为拱上建筑局部挤坏，腹拱与立柱联结处开裂式脱落，拱圈变形、开裂、拱脚位移、开裂等。

在双曲拱桥拱肋的横系粱间以钢筋拉杆，中间用法兰盘和螺栓拉紧，拉杆尺寸应通过计算确定。各部外露的钢筋均应进行油漆防锈，其经常保养接钢构件养护方法处理。

在双曲拱桥拱顶三道横系梁间设拉杆。拉杆用φ20～φ22钢筋，两端焊接在横系粱的钢板箍上（钢板箍用D=6～8mm厚的钢板制成，宽200mm)，中间用法兰盘和螺桂拉紧。

在石拱桥拱圈的跨中和1/4跨处加设三道钢板箍，用螺栓在拱底及拱侧钻孔锚固，应注意拱侧锚固点设在拱圈厚度的1/3处，锚固孔用膨胀水泥砂浆堵塞，见《圬工拱桥条文说明》图8所示。

5 地震后拱桥桥台发生位移，对地基已稳定的桥台，若拱轴线变形较大，承载能力不足时，可采用顶推方法调整拱轴线，恢复其承载能力，按下列程序处理。

1）在顶推前先将拱脚锚固钢筋切断，并将拱上建筑与桥台分开，使顶推时拱上建筑能随同拱圈自自变形。

2）顶推可在桥的一端顶推，也可先在桥的一端顶推至计算的一半顶推水平距离，再移置另一端顶推完成。顶推的基本做法，为在桥台的拱脚处安装传力结构（钢夹具或刚性横梁）,通过千斤顼施加推力，将拱圈自拱脚向跨中方向顶推，以实现调整桥台位移和拱轴线、恢复承载能力的目的顶推后，将拱脚端的空隙处浇筑高强混凝土。顶推也可在桥台后挖槽。顶入受力管，使其顶管与原桥台共同受力，以调整桥台水平位移和拱轴线。

3）顶推应按照一定程序。分级缓慢进行，直至达到计算要求的顶推水平距离，或者拱上桥面出现横向裂缝，不能再顶推时为止。

4）顶推完成后．再修理上下部结构的损坏部分。

## 5.4 人行通道养护

5.4.1 本条规定是为了保持人行通道的整洁。通道内的装饰墙砖，地砖等不得有丢失、缺损，如发现缺失应及时补修；喷涂的通道内墙不得乱涂乱画，如出现涂画情况应及时清理。此外，通道地面内饰应每天保洁、擦拭、清理以保持清洁美观。

5.4.2 人行通道的主体结构应每季检查，通道主体结构出现裂缝、下挠、倾斜、下沉等情况超过规定范围，通道即处于危险状态中．必须及时采取临时防护措施，待查明原因后加固、修复。主体结构漏水是通道最容易发生的问题之一，首先应查明漏水的原因，针对不同的原因采取相应的措施，防止由于长期水流侵蚀造成主体结构的严重损坏。

5.4.3无装饰的通道为了保护墙体免受侵蚀和保持墙体美观，宜每2～3年粉刷一次。有装饰的通道出现装饰物的缺失应及时补齐。如遇施工原因或其他因素造成装饰物空鼓，应及时修复防止砸伤行人。装饰材料必须采用阻燃材料避免燃烧伤人。

5.4.4 通道内的电器设备应每月检测，特别是雨季前要对所有的电器设备遥测一遍，防止漏电伤人。电器设备线路老化应及时更换，以免漏电危及行人安全。如出现灯具损坏应及时更新。确保通道内有足够的照明度。

5.4.5 随着都市现代化程度的提高，通道内安装自动滚梯的情况越来越多，为了保证自动滚梯的正常运行和安全，应按规定对其进行检验，使其各项指标达到国家标准，严禁自动滚梯带病运行。

5.4.6通道内设置的抽水泵是为了防止汛期通道积水、雨水倒灌等情况，因此应每季对泵站设施进行保养，电机、水泵的保养应符合有关的机械保养规定。

5.4.7 通道内的排水管线应完整、通畅，因此，通道养护应每季掏挖排水管道，如排水管出现破损应及时更换，以免破损管段阻塞管线造成排水不畅、积水，影响通道使用。

5.4.8 人行通道的环境不仅是市容环境的部分，而且关系到人行安全，通道养护要做到“以人为本，保持通道内的环境整洁，无积水、积冰、积雪等是保持良好市容环境的需要，也是保证行人安全的需要。如遇大雨、大雪天气，应及时组织人员进行清理，保证行人的正常通行。

5.4.9 通道内的梯道、坡道板易损坏，特别是栏杆扶手松动、防滑条脱落、坡道粗糙程度降低，极易妨碍行人的安全通行。

5.4.10  这些管线危及通道安全和行人安全，目此通道内不得敷设此类管线。

## 5.5 附属设施养护

5.4.1 排水设施

1 为了迅速排除雨水，防止雨水渗漏入粱体引起锈蚀而影响桥梁的耐久性，以及防止桥面积水影响安全行车，所以桥面的泄水孔应定期掏挖，如有损坏及时修复。

2 汛期到来之前，桥面的丰|水设施均应全面幢查、维修。

5.4.2 防护设施

1 防护设施是桥梁上的安全设施，本条列出防护设施所含内容和基本要求。防护设施出现破损、变形等情况不能发挥其功能时，需及早修理。美化城市桥梁的绿色植物隔离带的植物如有损坏要及时恢复。

2 城市桥梁防护设施除确保安全功能外，还有美化城市的功能。桥区内绿化不仅要美观，还要不影响桥梁功能、耐久性和养护。

3 遮光板既可以指示行车路线又可防止会车时由于逆光而造成的事故，因此，遮光板必须经常检查．一旦发现缺失、损坏、及时修复。

4 防撞墩及防撞栏杆可有效保护桥梁因被撞而造成的损失，同时，防撞墩及防撞栏杆也是行车安全的保证。因此，当防撞墩及防撞栏杆发生损坏后要求及时修复。

5 桥梁不同位置所设置的防撞栏有所不同，但要起到保障安全的作用同时兼顾整齐美观的教果。

6 快速路设置防护网可有效地阻止行人的穿行，既保护行人的安全，又可确保车辆行驶安全。

5.4.3 挡墙、护坡

1 挡墙是用于支挡路堤填土的结构，应经常检查，发现病害及时处理。

2 护坡是保护桥梁下部结构的防护设施。出现下沉超过规范数值应及时修复。

5.4.4 人行天桥的附属物

1 梯道的防滑条是确保行人安全通行的结构，防滑条的损坏直接关系到行人的安全问题，因此发现损坏要及时修复。梯道要求经常清扫，雨后、雪后及时清除等积水、积雪。防止滑倒行人。

2  栏杆是天桥上行人的安全防护设施，要求经常检查、养护，发现损坏及时维修，节假日对部分人流密集过太的天桥，为防止突然事件发生或观看礼花时人群拥挤，发生挤倒栏杆事件，养护单位应事先加固栏杆或采取设人疏导措施，防止发生事故。

4 电动滚梯应派专人持证上岗，电机的养护应符台有关的养护规定。

5 高架线安生距离不够时会发生触电事故。

5.4.5 声屏障、灯光装饰

1～2 声屏障的主要作用是降低城市噪声，因此除定期清沽、维护外，发现缺失应及时恢复。

3 新增的声屏障在安装时要考虑原原桥的结构特点，不得随意设置安装。

4 桥梁的灯光装饰是城市夜景照明的一部分，灯光电源应由专人定期检查维护，彩灯出现损坏影响视觉效果时，应及时更换维修。

5.4.6 调治掏造物

1 调治构造物是桥渡河段内用于导流和调治水流的构筑物。主要作用是保证和改善所桥渡在讯期的工作条件，使洪水顺畅通过桥孔。保证桥梁的正常使用。因此，调治构造物应保持结构的完好、导流顺畅。

2 调治构造物应定期巡查，特别是洪水前后应加强巡查及时清除调治构造物上的飘浮物，如：杂草、荆棘等。

3 为确保调治构造物对桥粱起到保护作用，雨季前应对调治构造物进行维护柱修，如局部损坏超过标准范时应在雨季前完成修复工作。

5.4.7 桥头搭板

1 桥头搭板是桥头填土与桥台之间的过渡结构，搭板随土方沉降而下沉，桥头搭板下沉后影响路面平整度，造成跳车。影响行车安全，北方冬季因冻胀路堤会上升，春季化冻后会下沉；雨季也会造成下沉，在重车反复碾压、撞击下也会下沉。桥头搭板出现下沉、坑洞等情况超过规范数值时应立即修复。

8  管理责任

8.0.1  本标准规定了市政桥梁设施管养机构的部门职责，维护市政桥梁设施的资金应做到专款专用，以及市政桥梁设施的管养应逐步向市场化转变。

9  监督管理

9.0.1  规定了市政桥梁设施管养单位必须接受居民及公众的监督，管养单位应完善维修养护方面的管理制度及条例，健全市政桥梁设施的维修养护台账。

9.0.2  市政桥梁设施管养单位的主管部门建立起有效的监督管理机制，完善市政桥梁设施管养单位的绩效考评办法，做到有效地监督。