附件

江苏省城市道路环卫机械化作业设备设施

配置标准（试行）

江苏省住房和城乡建设厅

2016年9月

目   录

1.	总则	3

2.	术语和定义	4

3.	基本规定	6

3.1环卫机械化作业设备设施种类划分	6

3.2环卫机械化作业设备设施配置原则	6

4.	环卫机械化作业设备设施配置评估体系	13

4.1评估体系	13

4.2评估方法	14

本标准用词说明	18

引用标准名录	19

- 总则

1.0.1 本标准适用于城市道路环卫机械化作业设备设施的配置及评价。

1.0.2其他道路及公共场所的路面环卫机械化作业设备实际配置要求及评价可参照本标准执行。

1.0.3城市道路环卫机械化作业设备设施配置及评价除应符合本标准外，尚应符合国家和江苏省现行有关标准的规定。

- 术语和定义

2.0.1 城市道路 city roads

城市供车辆和行人通行的，具有一定技术条件的道路、高架路、快速通道、桥梁、隧道及其附属设施。

2.0.2环卫机械化作业environmental sanitation mechanized operation

利用非人力的动力源驱动机械结构的车辆及装置，对符合机械化作业条件的城市道路进行规范性的环卫清洁作业。

2.0.3 环卫机械化作业设备 environmental sanitation mechanized operation

采用定型二类汽车底盘改装或专用汽车底盘生产的城市道路清扫、冲洗、降尘车辆。

2.0.4新能源车辆new energy automobile

采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

2.0.5机械设备利用率utilization rate of equipment

机械设备利用率是作业部门所配备机械设备在作业中实际工作时间与期望工作时间之比的百分数。

2.0.6设施配备率 equipped rate of  facilities

设施配备率是作业部门在生产作业中实际配备设施有效使用面积与理论配备面积之比的百分数。

2.0.7作业区域分类 work area classification

根据江苏省各城市总体规划和城市环境卫生质量标准，分为一类作业区域和二类作业区域。地级市及以上为一类作业区域，其余为二类作业区域。

- 环卫机械化作业设备设施配置要求

- 3.1配置原则

3.1.1  城市道路环卫机械化作业设备设施类型、规格及数量应能满足城市道路机械化作业基本要求。

- 3.1.2  城市道路环卫机械化作业设备设施配置应能满足集成化、环保化、人性化、数字化要求。

- 3.1.3  城市道路环卫机械化作业配套设施的设置应坚持布局合理、节能环保、便于管理的原则，符合城市总体规划、应能满足机械化作业设备管理和生产过程的各项要求。

- 3.2 分类及类别

- 3.2.1  环卫机械化作业设备按功能和等级分类，类别要求应符合表

3.2.1-1、3.2.1-2的规定。

3.2.1-1  城市道路环卫机械化作业设备功能分类

| 序号 | 设备名称 | 作业方式 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫路车 | 机械化清扫/保洁 | 清扫（保洁）、污物回收和运输 |
| 2 | 洒水车 | 机械化洒水 | 储水、喷洒、降尘 |
| 3 | 清洗车 | 机械化冲洗 | 储水、高压冲洗、低压降尘利用带有压力的水流进行路面冲洗的设备 |
| 4 | 洗扫车 | 机械化清洗 | 清洗、清扫、污物污水回收和运输 |

表3.2.1-2  城市道路环卫机械化作业设备等级分类

| 序号 | 环卫机械化 作业设备等级 | 底盘总质量M 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型 | M ＜1000kg |  |
| 2 | 轻型 | 1000kg≤M＜4500kg | 中华人民共和国工业和信息化部发布的《车辆生产企业及产品公告》的公告车型 |
| 3 | 小型 | 4500kg≤M＜8500kg |  |
| 4 | 中型 | 8500kg≤M＜12500kg |  |
| 5 | 大型 | M≥12500kg |  |

3.2.2  城市道路环卫机械化作业配套实施应包括停车场地及辅助设施、洗车场地、维修保养场地、垃圾收集倾倒场地、新能源车辆充电设施以及供水（节水）设施。其主要功能及配置要求应符合表3.2.2的规定

表3.2.2 城市道路环卫机械化作业配套设施

| 序号 | 设施名称 | 主要功能及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车场地及辅助设施 | 能满足作业单位各类车辆的安全有序停放，能满足作业单位驾驶员及管理人员办公、休息。停车场应设置出入口及标志牌，场地应硬化，配置必要的电子监控、照明、消防、通讯、排水和通风设施。 |
| 2 | 洗车场地 | 能满足作业单位各类车辆的每日清洗。洗车场应设置封闭式围墙及进出通道，地面应用混凝土硬化，应设置沉淀池及污水处理系统。 |
| 3 | 维修保养场地 | 能满足作业单位各类车型改装部件进行维护、修理及更换，保证作业车辆的技术状况和运行性能完全恢复到原车的技术要求。整车修理开办条件应参照中华人民共和国国家标准 GB/T16739.1-2004执行。 |
| 4 | 垃圾收集倾倒场地 | 垃圾收集倾倒场地规模应根据作业区域内车辆清扫收集垃圾日平均产生量确定，应设置给排水及污水处理设施 |
| 5 | 新能源车辆充电设施 | 充电设施必须具备现场安保监控、充电设备运行工况监控功能。供电电源原则上利用已有配电设施，当已有配电设施无法满足容量要求时，可进行增容改造。充电设施必须具备现场安保监控、充电设备运行工况监控功能。 |
| 6 | 供水（节水）设施 | 专用车辆的给水，可利用市政给水管网及地表水、城市杂水，作为水源，城市杂水标准参照GB/T18920-2002.。供水器可利用消防栓，杂水回用泵站等供水设施资源。 |

- 3.3 配置数量

3.3.1城市道路机械化作业设备配备一般规定

城市道路机械化作业设备类型、规格及数量应能满足城市道路机械化作业基本要求，具体配备数量、规格类型各地根据情况和需要配备，同时应符合下列要求：

(1) 集成化

环卫机械化装备应从单一功能的设备向装备系统集成方向发展，这是集成化的形态体现，通过机械、液压、电子、信息等装备的集成。

(2) 环保化

环卫机械化装备应满足基本作业功能需求向满足环保作业功能需求的方向发展。通过技术创新、产品改进、功能完善，提高产品在控制污水、扬尘、噪声、废气等污染方面的性能。

(3) 人性化

环卫机械化装备应考虑对周围环境和人们的影响。在操作人员工作环境方面，提高驾驶操作的舒适性，减轻作业人员的劳动强度，作业中减少对周围环境和人们的负面影响方面。

(4) 数字化

环卫机械化设备应充分利用数字化城管系统成果用于环卫装备的运行管理，利用“数字城管”、“智慧城市”等平台使得环卫车辆发展成为具有作业机械化、管理信息化、控制智能化、信息网络化等特点的现代化环卫装备。

3.2.2城市道路环卫机械化作业设备数量配置应按表4中各类设备作业能力进行配置。另外，各车型数量还应考虑相应车辆总数20%的备车。

表4城市道路环卫机械化设备作业能力

| 序号 | 机械名称 | 环卫机械化作业设备作业能力M(公里*班) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |
| 1 | 扫路车 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |  |
| 2 | 洒水车（清洗车） | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 |  |
| 3 | 洗扫车 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |  |

备注：表中数值为三种作业车辆每班可作业公里数。

3.3.3计算公式

1 扫路车数量按下式计算：

式中：

——扫路车数量

——各级清扫道路作业总长度（分四级），没有分隔设施的道路作业总长度等于道路长度的2倍，有分隔设施的道路作业总长度为道路长度的2（n+1）倍，n为道路分隔设施数量。

——各级道路机械化清扫作业频次（分四级）

——扫路车作业能力（公里*班），

——扫路车时速（5～15km/h）

——每辆车每班清扫作业时间(4h～6h)

2 洒水车数量按下式计算：

——洒水车数量

——各级洒水道路作业总长度（分四级）

——各级道路机械化洒水作业频次（分四级）

——洒水车作业能力（公里*班），

——洒水车作业时速（10～25km/h）

——每辆车每班洒水作业时间(3.5h～6h)

蘑菇状洒水：没有分隔设施的道路，4车道及以下的，洒水作业长度为道路长度；5车道及以上的，洒水作业长度为道路长度的2倍。有分隔设施的道路，洒水作业总长度为道路横断面上每分段洒水长度之和，各分段洒水长度参照没有分隔设施的道路洒水要求测算。

雾状洒水：没有分隔设施的道路，6车道及以下的，洒水作业长度为道路长度的2倍；7车道及以上的，洒水作业长度为道路长度的3倍。有分隔设施的道路，洒水作业总长度为道路横断面上每分段洒水长度之和，各分段洒水长度参照没有分隔设施的道路洒水要求测算。

3 洗扫车数量按下式计算：

——洗扫车数量

——各级清洗道路作业总长度（分四级）

——各级道路机械化清洗作业频次（分四级）

——清洗车作业能力（公里*班），

——洗扫车作业时速（3～8km/h）

——每辆车每日机械化清洗作业时间(3h～5h) 增加作业班次

其中，没有分隔设施的道路作业总长度等于道路长度的2倍，有分隔设施的道路作业总长度为道路长度的2（n+1）倍，n为道路分隔设施数量。

3.3.4城市道路环卫机械化作业配套设施用地应符合表5的有关规定

表5  城市道路环卫机械化作业配套设施

| 序号 | 设施名称 | 使用土地面积指标（M2/辆） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小微型 | 中型 | 大型 |  |
| 1 | 停车场地及辅助设施 | 45 | 95 | 160 |  |
| 2 | 洗车场地 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |  |
| 3 | 保养场地 | 2 | 3 | 5 |  |
| 4 | 垃圾收集倾倒处理场地 | 1 | 1.5 | 2.5 |  |
| 5 | 新能源车辆充电设施 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20%为新能源车辆 |
| 6 | 供水（节水）设施 |  |  |  |  |

- 环卫机械化作业设备设施配置评价要求

- 4.1 评价原则

4.1.1 城市道路环卫机械化作业设备设施管理部门应建立评价体系。

- 4.1.2 各地城市道路环卫机械化作业设备设施配置评价的水平应根据评价指标的高低来确定。

- 4.1.3 环卫机械化作业设备设施配置评价指标包括机械化作业设备利用率、设备配备率、设施配备率。

4.1.1环卫机械化作业设备设施配置水平

为了促进环卫作业机械化发展，同时使机械化设备设施配备行为按照规范化、标准化和市场运营规律进行，既能产生较大的社会效益，又具有较高的经济效应，本标准提出对环卫机械化作业设备设施的配置水平进行评估。评估结果可作为对环卫作业单位机械化作业水平进行比较的依据。

4.1.2环卫机械化作业设备设施配置水平评估

为了对环卫机械化作业设备设施配置水平做出定量分析，本标准建立一套能够反映环卫机械化作业设备设施配置水平的量化指标。该评估体系注重环卫机械化作业设备设施配备行为的两个方面:一方面是设备设施配备的总量，另一方面是环卫机械化作业设备设施配置的合理性和经济、环保效益。

- 4.2评价方法

4.2.1 应分别对设备利用率、设备配备率、设施配备率3个指标进行考核，从而得出对城市道路机械化作业部门作业设备设施配备水平的评价结果。

评估方法中对设备利用率、设备配备率、设施配备率3个指标分别进行评估体现了评估系统对影响城市道路机械化作业设备设施配置水平的各种因素给予相同的关注。当需要对某单位机械化作业设备设施配备的功能、效率及综合效益做出全面评价，可按附表进行统计和计算。

4.2.2机械化作业设备利用率

机械化作业设备利用率指标是作业部门在追求机械化作业综合覆盖率过程中确定作业设备配备的种类、数量，保证设备使用效益的约束条件。其中包括单机利用率和平均利用率，平均利用率是对某一作业部门全部作业设备年度平均实际使用时间的考核指标（不含备用车）。

式中：

SL——设备平均利用率，%；

TSi——某类型单机设备的实际工作小时（小时/班次）；

TLi——某类型单机设备的理论工作小时（小时/班次）；

n——  某类型单机设备的数量；

N——参加考核的全部机械化作业设备类型总数。

表4.2.2 机械化设备利用率统计表

| 序号 | 设备名称 | 每班次理论工作值 | 每班次实际工作值 | 单位 | 单机平均 利用率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫路车 | 6.5 | 4-5 | h | 70.16% |  |
| 2 | 洒水车 | 7 | 3.5-4.5 | h | 59.68% |  |
| 3 | 清洗车 | 6.5 | 3.5-4.5 | h | 56.78% |  |
| 4 | 洗扫车 | 7 | 3-3.5 | h | 49.46% |  |

4.2.3设备配备率Sp

设备配备率是评估体系中对作业设备配备数量的统计指标，直接反应不同作业等级道路作业设备配备水平。根据江苏省环卫机械化作业等级划分条件，省内各市环卫主管部门按划分条件测算出四级别作业道路公里数，按照公式计算出四级别作业道路理论配置设备的数量。从环卫作业市场化运作考虑，不能简单按每天一班进行配置测算。

式中：

Sp—— 道路作业设备配备率，

Yi——不同作业等级道路作业设备实际配备数量，

Li——不同作业等级道路作业设备理论配备数量，

N——作业道路等级划分总数，江苏省内N取4；

4.2.4设施配备率SS

设施配备率是评估体系中对机械化作业配套设施的统计指标，直接反应某作业单位设施配备水平。按照城市道路环卫机械化作业配套设施应表3.3.2的规定，省内各市环卫作业单位，根据各自配备机械化作业设备等级，按照表3.3.2计算出5个类别机械化作业配套设施理论配备值。

式中：

SS——道路作业设施配备率，

Yssi——不同类别配套设施实际配备面积（平方米），

Lssi——不同类别配套设施理论配备面积（平方米），

N——城市道路环卫机械化作业配套设施类别划分数，江苏省内取5;

4.2.5机械化设备利用率、设备配置率、设施配置率的评价得分值按指标值（百分数）与最高分值成线性正比，其计算公式如下：

PL=SL×100

式中：

PL——设备平均利用率的评估分值；

SL——设备平均利用率，%；

100——设备平均利用率的最高评估分值

Pp=Sp×100

式中：

PP——机械化作业设备配置率的评估分值；

SP——设备配置率，%；

100——机械化作业设备配置率的最高评估分值。

PS=SS×100

式中：

PS——设施配备率的评估分值；

SS——设施配置率，%；

100——设施配置率的最高评估分值

4.2.6  城市道路环卫机械化作业设备设施配置评价主要指标、内容及分值应符合表4.2.6 的规定

| 4.2.6 城市道路环卫机械化作业设备设施配置评价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 |  |  | 起止路口 |  | 公里数 |  |
| 道路等级 |  |  | 行车道数 |  |  |  |
| 设备设施配置水平评估 |  |  |  |  |  |  |
| 指标名称 |  | 指标值 | 最高分值 | 得分值 | 平均分 |  |
| 设备平均利用率 |  | % | 100 |  |  |  |
| 设备配置率 |  | % | 100 |  |  |  |
| 设施配置率 |  | % | 100 |  |  |  |

4.2.7 评价等级

| 表4.2.7 评价等级表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道（区域） |  |  |  |  |
| 设备设施配置水平评估平均分 | 一类地区 | 二类地区 | 得分值 | 评定结果 |
| 优秀 | ≥85 | ≥78 |  |  |
| 合格 | 70（含）-85 | 65（含）-78 |  |  |
| 不合格 | ＜70 | ＜65 |  |  |

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”，反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……”。

- 引用标准名录（以下引用的标准未在正文中出现？）

- 《汽车维修业开办条件》GB/T16739-2004

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质 》  GB/T18920-2002

- 《城市道路环卫机械化作业质量标准》 DGJ32/TJ172-2014

- 《环境卫生设施设置标准》CJJ27-2012

- 《洒水车 》QC/T 54-2006

- 《洗扫车 》QC/T 957-2013

- 《扫路车》QC-T 51-2006

- 市容环境卫生术语标准

江苏省城市道路环卫机械化作业设备设施

配置标准（试行）

- 条  文  说  明

目  次

1.	总则	22

2.	术语	23

3.	基本规定	24

4.	环卫机械化作业设备设施配置评估体系	26

# 1 总则

## 1.1本标准既可适用于江苏省城市道路环卫机械化作业设备设施配置的标准与要求，也可作为当地作业单位、管理部门检查与考核城市道路环卫机械化作业设备发展程度的依据。

## 1.2全省各地公共场所（包括大型广场）地面的环卫机械化作业设备设施配置要求也可参照执行，要求与标准可在此基础上适当调整，具体指标由当地主管部门确定。

## 1.3城市道路环卫机械化作业设备设施配置，除了应执行本标准外，尚应符合国家、江苏省有关城市道路等级划分、市容环境卫生管理条例等现行相关标准的规定。

# 2 术语

## 2.1扫路车清扫作业时，主机行驶速度较慢，机械控制的扫刷转速较快，以求将沿侧石边的易飘物、泥沙等污物全部清扫干净。扫路车保洁作业时，主机行驶速度较快，机械控制的扫刷转速较慢，车辆快速通过时主要将沿侧石边的漂浮物等污物清扫干净。

## 2.2环卫洒水作业功能与清洗作业功能集成在同一辆机械化作业车辆上，作业时根据需要选取不同的功能。洒水车洒水作业时通过机械控制的喷嘴，对城市道路进行保持路面湿润和小环境降温，并减少路面扬尘。冲洗作业时通过高压水流清洗路面，主要作用为将路面中的浮土、废弃物等冲到侧石边便于清扫车辆清扫，同时湿润路面。

## 2.3洗扫车清洗作业与洒水车冲洗作业的最大区别在于清洗作业过后，路面遗留的污水全部通过车辆配有的吸嘴吸净，恢复路面本色。

## 2.4机械化作业设备利用率可分为单机利用率和平均利用率，表6数据为省内各市各类机械化作业设备单机利用率平均值，各作业部门可将表内数据作为考核依据。

# 3基本规定

## 3.1本条明确了城市道路环卫机械化作业设备种类划分。

1 如果机械化清扫作业与机械化保洁作业均是利用机械控制的扫刷实施作业，此时机械化清扫车与机械化保洁车可以相互通用。

2 考虑到市场上主流的洒水车或高压清洗车均为多功能车，一车可以同时具备机械化洒水和机械化冲洗的作业功能，如果一车同时具备上述两种作业功能，则此机械化洒水车与机械化冲洗车可以相互通用。

## 3.2本条明确了城市道路环卫机械化作业配套设施的类型和功能要求。

## 3.3考虑到作业车辆的日常保养及车辆安全事故，各类型作业车辆实际配备数量在理论计算的基础上应增加20%的备车。

3.4本条明确了扫路车理论计算公式，考虑到扫路车兼有清扫和保洁两项功能，当作业单位用扫路车进行保洁作业时，扫路车实际配备数量除考虑备车外还应乘以1.1～1.2作业调整系数。

3.5

1  本条明确了洒水车理论计算公式。目前环卫机械化冲洗作业方式几乎与机械化洒水作业方式集成在同一辆机械化作业车辆上，作业时根据需要选取不同的功能，机械化冲洗车可以在洒水车的基础上加装机械化冲洗功能，从而两种作业方式合成为一辆机械化作业车辆。考虑到洒水车洒水和冲洗两项功能，当作业单位用洒水车进行冲洗作业时，洒水车实际配备数量除考虑备车外还应乘以1.1～1.2作业调整系数。

2  正文中所提的车道数量为道路双向车道之和，雾状洒水指利用高压清洗车后下直管状喷雾架进行作业。

3.6本条明确了洗扫车理论计算公式。

3.7本条是根据省内多个城市提供的原始数据后，用理论计算公式与原始数据校核得出。

3.8环卫机械化作业车辆大小差别较大，配套设施应适当考虑绿化要求，参照《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）核定测算。供水设施的使用面积，其中消防供水参照《消防给水及消火栓系统技术规范 》（GB50974-2014）要求执行；杂水回用泵站参照《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）要求执行。

# 4环卫机械化作业设备设施配置评估体系

## 4.1评估系统能够起到既合理利用各种设备设施实现环卫作业机械化，又制约盲目采购和建设设备设施，造成长期闲置和浪费的不良配置行为的双重作用。该体系中建立3个指标：设备利用率、设备配备率、设施配备率，体现了鼓励环卫作业机械化，同时兼顾考虑设备设施的投资效益，追求最大的综合效益的指导思想。

## 4.2.1本条明确了机械化作业设备利用率的概念及计算方式，该指标直接体现了作业单位设备使用效益，表6数据为省内各市3类机械化作业设备单机平均利用率，可直接引用作为考核依据。

## 4.2.2本条明确了机械化作业设备配备率的概念及计算方式，该指标直接体现了作业单位实际配置设备水平的高低。

## 4.2.3本条明确了机械化作业设施配备率的概念及计算方式，该指标直接体现了作业单位实际设施配置水平的高低。