2.3

| 安全管理考评表（40分） 工程项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 考评内容 | 评分标准 | 应得分数 | 实得分数 | 检查 情况 |
| 1 | 安全管理体系 | 机构人员 | 设置了安全管理机构和满足现场要求的安全管理人员计0.5分；未设置安全管理机构、无专职安全员一票否决；安全员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.2分。 | 3 |  |  |
|  |  | 安全目标及责任制 | 制定了安全管理目标,建立了完整的安全生产责任制计0.5分；未制定安全管理目标扣0.5分；目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 安全管理制度 | 制定了各项安全管理制度计0.5分；无管理制度扣0.5分；管理制度不齐全扣0.3分；制度无针对性扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 安全操作规程 | 操作规程齐全计0.5分；无操作规程扣0.5分,不齐全扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员 | 特种作业人员数量满足工程需要，证件符合要求计1分；不符合每一人扣0.5分。 |  |  |  |
| 2 | 安全措施费用 | 费用制度 | 建立了安全措施费用管理制度计1分；无制度扣1分，制度无针对性扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 费用计划 | 编制了安全措施费用使用计划，按计划实施计0.5分；使用计划编制不合理扣0.3分，使用不规范扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 费用台账 | 有完整的安全措施费台账计0.5分；无台账扣0.5分，台账不规范扣0.2分。 |  |  |  |
| 3 | 安全教育培训 | 培训教育制度 | 编制了年度安全培训教育制度计1分；无制度扣1分,制度不完善扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 入场安全教育 | 按要求进行了三级安全教育计0.5分；未进行扣0.5分,考核资料不符合每人扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 变换工种安全教育 | 对变换工种人员进行了安全教育记录齐全计0.5分，未教育或不齐全扣每人0.2分。 |  |  |  |
| 4 | 安全技术交底 | 交底制度 | 建立了安全技术交底制度计1分；未建立扣1分，制度不完善扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 交底内容 | 进行了书面交底计0.5分；无交底扣0.5分,交底内容不全面、无针对性扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 签字手续 | 签字手续符合要求计0.5分，不符合每人扣0.2分。 |  |  |  |
| 5 | 专项施工方案（临时用电、深基坑、脚手架、模板支架、起重机械安拆等） | 安全技术措施 | 施工组织设计安全技术措施齐全计1分；无措施扣1分,安全技术措施不完善扣0.3分。 | 3 |  |  |
|  |  | 危险性较大分部分项工程专项方案 | 按照规定编制危险性较大的分部分项工程专项方案计1分；无专项方案一票否决；方案不完善扣0.3分,审批手续不符合规定扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案按照规定组织专家论证计1分，未组织专家论证或未按照论证方案实施的一票否决。 |  |  |  |
| 6 | 安全检查 | 安全检查制度 | 建立了完善的安全检查制度，按要求进行了安全检查计0.5分；未建立制度扣0.5分，制度不完善扣0.2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 安全检查记录 | 安全检查记录齐全计0.5分，检查记录不规范扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 事故隐患整改 | 事故隐患整改定人、定时间、定措施落实的计1分，未按照隐患整改通知书所列项目进行整改和复查的扣0.3分。 |  |  |  |
| 7 | 应急救援预案 | 应急救援预案 | 应急救援预案编制符合要求计1分，应急救援预案不全面扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 应急救援演练 | 按要求进行了应急救援演练计1分；未进行演练扣1分，演练记录不全面扣0.5分。 |  |  |  |
| 8 | 安全技术资料 | 安全技术资料管理制度 | 建立了安全技术资料管理制度,使用统一的资料范本计1分；管理制度不完善扣0.5分，无范本扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  | 资料员 | 有专职安全资料员计1分，无资料员扣1分。 |  |  |  |
| 9 | 临时用电 | 用电管理 | 按规定编制临时用电施工组织设计0.5分；用电组织设计缺乏针对性扣0.2分，审批程序不符合要求扣0.2分；未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分。 | 3 |  |  |
|  |  | 外电防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离符合要求计0.5分；小于安全距离无防护的扣0.5分，防护设施搭设不符合规范要求扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 接零保护系统 | 施工现场配电系统采用TN～S系统计0.5分，接地接零、防雷措施不符合要求扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 配电 线路 | 配电线路符合规范要求计0.5分，不符合要求扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 配电箱 | 采用三级配电、二级保护系统的计0.5分；不符合扣0.5分；漏电保护装置安装不符合要求，每处扣0.2分；箱体及箱门未做接零保护，每处扣0.2分；不符合“一机 、一闸、一箱、一漏”，每处扣0.2分；电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣0.2分；漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏，每处扣0.2分；配电箱安装不符合要求每处扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 现场照明 | 照明线路和安全电压线路架设和使用符合规范要求计0.5分；照明用电和动力用电混用每处扣0.2分；特殊场所、手持照明灯具未使用安全电压，每处扣0.2分；阴暗作业场所、通道口未设置照明或应急疏散照明，每处扣0.2分。 |  |  |  |
| 10 | 起重设备（含施工升降机、物料提升机）及小型机具 | 产权备案和使用登记 | 按规定办理备案和使用登记手续、资料齐全有效计0.5分，未办理的一票否决。 | 5 |  |  |
|  |  | 设备租赁 | 租赁合同、安全协议内容真实、全面的计0.3分，不符合要求的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 安装拆卸 | 安装拆卸(包括加节、附着)过程规范、方案内容完整，签字盖章齐全的计0.5分；不符合规定的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 检验检测 | 按规定进行了检验检测,资料完整的，计0.5分；未经检验检测或检验检测不合格使用的一票否决；不完整扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 使用管理 | 特种作业人员持证上岗，无违章操作计0.4分；发现违章操作每项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 维护保养 | 按规定进行维护保养、记录真实齐全计0.4分；未进行维护保养扣0.4分，维护保养不到位扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 现场实体检查 | 设备保险限位装置齐全有效，符合规范要求计1分；缺少保险限位装置或保险限位装置失效本项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 主要结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀等重大隐患计0.5分，存在上述情况本项不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 设备基础、配电系统、防雷接地符合要求，与架空线路安全距离符合要求计0.4分；不符合的每项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 小型机具、设施(电锯、电焊机、气瓶、手持电动工具等)防护及验收符合要求计0.5分，不符合每项扣0.2分。 |  |  |  |
| 11 | 脚手架及模板支架 | 扣件式脚手架 | 立杆基础，纵、横向扫地杆设置和固定，排水措施符合规范及专项施工方案要求的计0.2分，不合格的每项扣0.1分。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 架体与建筑结构拉结方式、连墙件符合规范及专项施工方案要求的计0.2分，不合格的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 搭设高度超过24米的双排脚手架，采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接的计0.2分，不符合的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距、纵横向剪刀撑、斜撑设置符合规范及专项方案要求计0.2分，不合格的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 杆件连接符合规范要求计0.2分，不符合要求的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 悬挑式脚手架 | 钢梁截面高度按设计确定或截面形式，固定段长度大于悬挑段长度的1.25倍，外端设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施、间距按悬挑架体立杆纵距设置符合设计和规范要求的计0.3分；不符合要求的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 纵横向扫地杆、剪刀撑、斜撑的设置符合规范及专项方案要求计0.2分，不符合要求的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 架体按规定与建筑结构拉结符合规范及专项方案要求计0.2分，不符合要求扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 立杆底部与悬挑钢梁连接处采取可靠固定措施，承插式立杆接长采取螺栓或销钉固定的计0.3分，不符合要求的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架 | 防坠落、防倾覆、同步控制装置各项安全装置均符合要求的计0.3分，不符合的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 架体支撑跨度、水平悬挑长度、悬臂高度、剪刀撑均符合施工安全要求的计0.3分，不符合的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 附着支座设置、数量及受力螺栓安装质量符合相应标准要求的计0.2分，不符合要求的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 架体升降符合规范及专项施工方案要求的计0.2分，不符合的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 模板支架 | 基础稳定，承载力符合要求计0.3分，不符合扣0.4分。 |  |  |  |
|  |  |  | 立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分，不符合每项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓安装质量符合相应标准的计0.2分，不符合扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 荷载 | 脚手架施工荷载均匀、符合设计规定的计0.2分，不符合要求的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板满铺、牢固稳定,规格、材质符合要求计0.2分；每有一项不符合要求的扣0.1分； 作业层防护栏杆、挡脚板不符合要求的每项扣0.1分。 |  |  |  |
|  |  | 层间防护 | 作业层脚手板下采用安全平网兜底或作业层以下每隔10米采用安全平网封闭的计0.2分，不符合要求的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 构配件材质 | 质量证明文件齐全有效，钢管直径、壁厚、材质，无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象，符合要求的计0.2分；不符合要求扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 安全通道 | 有人员进出专用通道，符合规范及专项方案要求计0.2分；不符合要求扣0.2分。 |  |  |  |
| 12 | 高处作业吊篮 | 安全装置及架体 | 防坠安全锁、上限位装置、安全绳（安全带）固定位置、支座设置、前梁外伸长度符合施工设计及安全规程规定的计0.5分；无安全装置或安全装置不合格本项不得分。 | 2 |  |  |
|  |  | 悬挂机构 | 前支架与支撑面相互位置符合施工设计及安全规程要求的计0.3分，不符合要求扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳工作索和安全索 | 工作钢丝绳和安全钢丝绳设置符合施工设计及安全规程要求的计0.3分，不符合的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 安装作业 | 吊篮平台组装符合产品说明书、构配件是同一生产厂家的合格产品计0.2分，不符合的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 升降作业 | 吊篮内作业人员数量不超过规定人数、吊篮内作业人员有专用安全绳、作业人员从地面进出吊篮的计0.3分，不符合的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 配重件 | 配重重量符合设计及安全规程要求的计0.2分，不符合扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 防护装置 | 防护栏杆和防护顶板符合设计及安全规程要求的计0.2分，不符合的扣0.2分。 |  |  |  |
| 13 | 安全防护 | 临边防护栏杆 | 临边防护栏杆设置符合要求的计0.5分；不符合要求的每处扣0.2分。 | 3 |  |  |
|  |  | 安全网 | 安全防护网设置符合相关标准规范要求的计0.3分，不符合要求的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 楼梯口和预留洞口 | 安全防护符合规范要求的计0.3分，每有一项不符合规范要求的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 通道口 | 防护棚搭设严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求的计0.3分，不符合规范要求的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 电梯井口 | 洞口防护及电梯井内水平安全网设置防护措施可靠的计0.3分；不可靠的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 井内每隔两层设置一道水平安全网且不大于10米的计0.3分，不符合要求的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 安全帽和 安全带 | 佩戴正确的计0.4分，没有佩戴或佩戴不正确每人扣0.2分 |  |  |  |
|  |  | 防护用品质量 | 质量合格计0.3分，质量不合格扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 警示标志 | 现场危险部位安全警示标志齐全计0.3分；无警示标志计0.3分，不齐全扣0.2分。 |  |  |  |
| 14 | 悬挑式物料钢平台和移动式操作平台 | 悬挑式物料钢平台 | 斜拉杆（钢丝绳）设置、下部支撑（或上部拉结点）设置符合安全规定的计0.5分，不符合规定的扣0.5分。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 有荷载限定标牌，且设置在明显处的计0.5分；未设置扣0.5分，不符合要求的扣0.3分。 |  |  |  |
|  |  | 移动式操作平台 | 组装、验收程序和四周防护栏杆、登高扶梯组装符合设计要求、经验收合格的计0.5分，不达标的每项扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 设置防护栏杆和登高扶梯的计0.5分，不符合的每项扣0.2分。 |  |  |  |
| 15 | 深基坑 | 基坑开挖与支护 | 基槽开挖深度较大或存在边坡塌方危险采取相应有效支护措施、支护结构自然放坡坡率符合规范及专项方案设计要求的计0.4分；未支护本项不得分；开挖及支护不符合每项扣0.2分。 | 2 |  |  |
|  |  | 降排水 | 基坑开挖采取有效的降排水措施，有专项施工方案的，计0.2分；没有方案、降排水不符合要求的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 坑边荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求的计0.2分，不符合要求的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工机械与基坑边沿的安全距离符合要求的计0.2分，不符合的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 安全防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边按规范要求设置防护栏杆、栏杆设置符合规范要求的计0.2分，不符合要求的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 基坑内设置有供施工人员上下的专用梯道符合规范要求的计0.2分，不符合扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 监测 | 委托有资质的第三方监测，各项监测指标符合规范及安全要求的计0.2分；未按规定进行监测的本项不得分；监测不到位扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 支撑拆除作业 | 支撑拆除符合规范及专项方案要求的计0.2分，不符合要求的扣0.2分。 |  |  |  |
|  |  | 作业环境 | 基坑内机械、人员作业及管线保护符合规范及专项方案要求的计0.2分，不符合的扣0.2分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 项目负责人： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |