健身器材采购一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 图片（图片仅供参考，最终以供应商递交的投标文件为准） | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用跑步机 | 台 | 2 |  | 1、▲材质：铝合金整机框架，后脚踏端盖采用铸铝合金材质；； 2、屏幕：采用≥18.5寸触摸屏，可OTA远程自动升级； 3、具备故障自检程序； 4、▲同时具备中文、英文运动账户功能：微信扫描屏幕二维码，可快速注册运动账户，可长期储存运动数据；可在手机端定制运动习惯和分享运动数据； 5、▲具有竞赛跑功能，内置≥5种城市赛道，并可通过地图模式自定义跑步路线，运动结束时屏幕显示运动排行榜； 6、不少于6种视频训练计划，并可以自定义训练计划； 7、▲同时具备半程马拉松和和全程马拉松模式，并可以自定义目标距离； 8、★可支持手机投屏； 9、▲直选键功能，速度直选键≥20种；速度调节范围1~25km/h；坡度直选键≥18种；坡度调节范围-1~18% ； 10、▲跑台：具有自动加油润滑系统，采用2.2mm厚度耐磨跑带，25mm厚度双面跑板；跑步面积不小于宽580mm长1620mm； 10、马达：交流变频马达，连续功率不小于3.9KW/5.3HP，最高5KW/6.8HP； 11、底盘：采用喷砂氧化铝合金边管； 12、滚筒尺寸：不小于100mm； 13、长：不小于2200mm 14、宽：不小于1000mm 15、高：不小于1555mm； 16、器材净重：不小于220KG； 17、允许使用者最大使用体重为不小于182KG。 18、需符合欧盟CE标准，并提供认证证书及有效确认函复印件加盖生产厂家鲜章。 19、▲通过北京国体世纪质量认证中心检验合格认证，并提供认证证书及有效确认函复印件加盖生产厂家鲜章。 |  |
| 2 | 商用划船器 | 台 | 1 |  | 1、控制面板：大屏LCD显示屏； 2、面板显示：速度、时间、距离、卡路里、瓦特、心率、次数、总次数、500米所需时间； 3、运动程序：≥16个运动程序； 4、阻力系统：磁控系统； 5、传动系统：皮带； 6、踏板尺寸：≥370×172mm； 7、机台电源：220V； 8、长：不小于2720mm 9、宽：不小于530mm 10、高：不小于1100mm； 11、机台重量：净重：≥52.4KG； 12、最大载重：≥130KG。 |  |
| 3 | 多功能大飞鸟 | 台 | 1 |  | 1、符合GB 17498国家标准，和欧盟EN20957标准； 2、器材主架采用≥3MM厚壁优质椭圆焊管； 3、链接和负重部位均经过受力分析和极限强度试验、稳固、安全，可据情况增加膨胀螺栓，保证器材稳定性。 4、设计角度合理，符合人体运动学要求； 5、器材链接部位采用高强度8.8级螺栓； 6、独特的特纤滑轮系统配上符合人体工程学的把手设计； 7、双组70kg配重设计带引体向上功能； 8、配有各种运动把手提供多种训练模式； 9、长：不小于4091MM 10、宽：不小于1065mm 11、▲高：不小于2344mm； 12、器材重量：≥293kg。 |  |
| 4 | 史密斯机 | 台 | 1 |  | 1、▲主架立管不小于140mm×70mm，厚壁不小于4mm管材； 2、浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3、所有螺栓均采用不锈钢螺栓，保证连接的稳固性以及整机的高强度； 4、橡胶脚套； 5、▲采用铝合金滑轮； 6、采用自润滑钢索直径不小于Φ4.8mm，表面光滑耐磨； 7、使用轴承钢镀铬直径不小于Φ30实心导杆； 8、标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 9、放置杠铃片均采用高强度PP耐磨圆筒材质； 10、▲杠铃杆配有平衡装置，初始负载为2KG； 11、必须带有限位装置，防止意外伤害； 12、长：不小于2165mm 13、宽：不小于1575mm 14、高：不小于2390mm； 15、净重：不小于198kg； 16、▲通过北京国体世纪质量认证中心检验合格认证（NSCC），并提供认证证书及有效确认函复印件加盖生产厂家鲜章。 17、净重/N.W: ≥198kg； 18、产品通过NSCC国体认证。 |  |
| 5 | 可调式训练凳 | 台 | 3 |  |  | 1、管料主要采用：≥50*100*3，50*80*3.3mm高强度高频焊圆钢管管材； 2、浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3、橡胶脚套； 4、PU发泡圆腿垫； 5、标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 6、长：不小于1560mm 7、宽：不小于560mm 8、高：不小于660mm 9、净重:不小于68kg； 10、▲通过北京国体世纪质量认证中心检验合格认证（NSCC），并提供认证证书及有效确认函复印件加盖生产厂家鲜章 |
| 6 | 单双杠训练架 | 台 | 1 |  |  | 1、管材规格：主体框架管材采用≥φ76mm*2.5mm高强度圆管管材与≥100mm*50mm*3mm高强度矩形钢管管材组合； 2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3、不锈钢件：所有标准件均使用不锈钢材料制作； 4、贴地部分：采用橡胶脚套，确保器材的稳定性并防止磨损地板； 5、把手：把手套采用高强度TPR材料，把手套顶端采用铝合金件固定； 6、配有防滑保护踏板； 7、多角度把手可进行单杠、双杠、提膝等多种训练模式； 8、长：不小于1190mm 9、宽：不小于1260mm 10、高：不小于2300mm； 11、器材重量：不小于93kg。 12、▲产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格，提供检验报告； |
| 7 | 可调式罗马椅 | 台 | 1 |  |  | 1、主架使用≥φ76×2.5mm高强度高频焊圆钢管管材与≥50mm×100mm×3mm厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合； 2、浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 3、▲气弹簧调节装置，≥6档调节，最大训练角度可达180°； 4、标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 5、手柄采用高强度TPR材料把手套，把手采用封头铸铝件，压铸铝成型。 6、采用扎线式拉拔调节； 7、橡胶脚套；采用颗粒喷涂热处理防滑踏板； 8、长：不小于1597mm 9、宽：不小于938mm 10、高：不小于1084mm； 11、净重：≥71kg； 12、▲通过北京国体世纪质量认证中心检验合格认证（NSCC），并提供认证证书及有效确认函复印件加盖生产厂家鲜章。 |
| 8 | 六副哑铃架 | 台 | 1 |  |  | 1、按照运动学及人体力学进行设计和生产 2、长：不大于900mm 3、宽：不大于 600mm 4、高：不大于 800mm 5、可存放六副哑铃 6、最大使用者重量：≥150kg 7、净重：≥12kg |
| 9 | 包胶固定哑铃 | 105 | KG |  |  | 1.材质：内圆钢 外包 脱硫环保橡胶 2.握柄直径：≥28mm 3.握柄长度：≥140mm 4.手柄材质：不锈钢 5.表面处理：皮纹纹路 6.产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包黑色环保橡胶，彩字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护 7. 规格：2.5KG-15KG/支 每个规格2.5kg递增 |
| 10 | 包胶杠铃片 | 105 | KG |  |  | 1.橡胶杠铃片参数：外圆直径10kg-20kg450mm，中孔50mm，重量误差≤3‰，外包黑色环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护 2. 规格：2.5/5/10/15/20KG各两片 |
| 11 | PVC运动地板 | 平方 | 20 |  |  | 1、★产品规格 总厚度≥4.8mm 2 、产品结构 PVC耐磨层、稳定层、网格布夹带层、绿色发泡层（无钙粉发泡技术）、防移动吸附式背板 3 、外观质量 色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷 4 、硬度（邵A） 55-90（度） 5、 回弹值 ≥8 6 、拉伸强度 ≥1.0Mpa 7 、扯断伸长率 ≥120% 8、 阻燃性 Ⅰ级 9 、可溶性重金属铅含量 ≤20mg/㎡ 10 、可溶性重金属镉含量 ≤20mg/㎡ 11 、挥发物含量 ≤75g/㎡ 12、★邻苯二甲酸酯类增塑剂(51P) ①、邻苯二甲酸二戊酯（DPP/DPENP） ②、邻苯二甲酸二异十一烷基酯（DIUP） ③、.双（2-羟基乙基）对苯二甲酸酯（BHET）. ④、.偏苯三酸三辛酯（TOTM） ⑤、.苯甲酸苄酯（BB） ⑥、.邻苯二甲酸正辛正癸酯（nDnOP） 等51种邻苯二甲酸酯检测项均符合CPSC-CH-C1001-09.4标准，检测结果为未检出 13、★灰分含量 ＜5% 14、★焊接强度 平均值≥240N/50mm；最小值≥180N/50mm 15、★紫外老化1000h 试验后无龟裂、无明显色差、无局部粉化、无明显变形，色差等级≥3级 16、 总挥发性有机物 （105±1）℃ ，3h≤700g/L 17、氯乙烯含量 ≤1mg/kg 18 、1,1-二氯乙烷含量 ≤5mg/kg 19、★耐压痕 ≤0.4mm(参考EN 1516:1999方法) 20、★冲击法脆化温度 依据GB/T 5470-2008方法A ≤-20℃ 20、★热老化试验 依据GB/T 7141-2008方法，在70℃，168h后，产品外观正反面均无气泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 21、★甲醛释放量 ≤0.124mg/m³ 22、★提供国家级（国际级）相关机构出具的所投产品邻苯二甲酸酯类（16P）检测报告，灰分检验报告（复印件并加盖公章） 23、▲提供原厂安装，原厂商必须具有安全生产标准化生产企业资质证书（提供复印件并加盖公章） |
| 12 | 橡胶地垫 | 平方 | 19 |  |  | 1、 厚度：20MM（±2） 2、材质：高弹性EPDM/SBR聚合物 3、规格：长50cm*宽50cm 4、★化学性物质通过相关检测要求： ①提供EN71-3:2019-可溶性元素含量检测报告检测可溶性重金属检测报告； ②提供GB36246-2018总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/(㎡·h)）≤5.0，甲醛/（mg/(㎡·h)）≤0.4检测报告； ③提供EN13036-4:2003摩擦力测试，EN1569抗滚动载荷性能后，试验区域无明显损坏迹象检测报 5、★提供厂家针对本项目售后服务承诺书 |
| 13 | 体测仪 | 台 | 1 |  |  | 1.体重：0-220KG、年龄：3-99岁 2.身高：工业级高频超声传感 3.电流：约280µA 4.方式：4电极、 3频段、 BIA主主物电阻抗 5.频段：5 50 250 KHZ 6.肺活量：高精度气压传感 7.长：不小于2000mm 8、宽：不小于46mm 9、高：不小于950 mm 10. ▲屏幕：≥32 英寸全彩高清液晶触摸屏 11.电压：220 v 12.阻抗：100 - 950 13.兼容任意型号打印机、全触摸屏入机交互 14.环境：温度10-40摄氏度 ，湿度小于75% （元凝露） 15. ▲体侧项目：身高、 体重、 体指率、平衡能力、 肺活量、 敏捷反应、内脏脂肪、蛋白质、 身体水分、 骨量、.BMI、 基础代谢、身体年龄、形体判定、 热量摄入建议等． 16. ▲有静态心率、极限心率、平均心率、动态血压监控，了解个人身体状况，保证人员能了解自身极限，掌控自身训练安全。 17. ▲有体姿态分析：高低肩风险等级评估、X/0型腿风险等级评估、驼背、颈椎前倾风险评估、骨盆前倾等级评估、体型判定模型、脊柱侧弯风险评估 18.有体适能分析，可以体侧成人、儿童兼备的智能体测分析仪。 19. ▲体测仪能将运动安全评估与运动能力评估纳入人体测试指标用。 19、★提供厂家针对本项目售后服务承诺书和产品参数。。 |
| 14 | 瑜伽垫 | 张 | 3 |  |  | 1. 材质：环保TPE原料 2.规格：长：不小于183cm宽：不小于61cm 高：不小于0.6cm 3.颜色：绿色、蓝色、粉红色、紫色 |
| 15 | 健身踏板 | 块 | 2 |  |  | 1、材质为100%全新料 2、产品经久耐用，能承受≥250kgs 3、高度自由调节：10CM,15CM,20CM 沟槽防滑纹路 4、抗摔测试：1.8米高度自由落体不会摔坏 适用于健美操或团体操课 5、规格：长：不小于 1080MM宽：不小于415MM高：不小于100MM |
| 16 | 双色按摩棒 | 根 | 3 |  |  | 1、钢轴外套齿轮状EVA 2、双色包塑把手，内置轴承 3、舒筋活血 放松身体，促进血液循环 4、规格：长：不小于380MM宽：不小于30MM. |
| 17 | 泡沫轴 | 根 | 3 |  |  | 1、优质EPP制成 2、无毒、无味、无臭·浮点设计，兼具按摩功能 3、平衡稳定锻炼，肌肉放松 |
| 18 | 筋膜枪 | 台 | 2 |  |  | 1、长:：不小于120mm 2、高：不小于230mm 3、有实时电量显示 4、按摩头数：≥4个 5、机身重量：≥1.5kg 6、可连续使用时间：≥4小时 7、档位数：6档可调节转速：1200、1600、2000、2400、2800、3200RPM |
| 19 | 储物架 | 台 | 1 |  |  | 1、可调节式货架，采用优质冷轧钢制造，单层至少承重60KG以上。 2、货架层数4层。 3、长：不小于1200mm 4、宽：不小于400mm 5、高：不小于1500mm |